# Техническое задание на поставку проектора

## 1. Общие сведения

Наименование товара: проектор.

Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж,  каб 514

## 2. Назначение и условия эксплуатации

Назначение: Проектор предназначен для проведения презентаций, демонстрации учебных материалов и просмотра мультимедийного контента в помещениях малого и среднего размера (переговорные комнаты, учебные классы).

## 3. Ключевые технические требования

3.1. Технология проецирования

Тип: DLP (1 чип).

Матрица: 0.65".

3.2. Разрешение и формат

Нативное разрешение: Full HD (1920x1080).

Максимальное поддерживаемое разрешение: до 1920x1200 (WUXGA).

Соотношение сторон нативное: 16:9 (поддержка режима 4:3).

Поддержка 3D: наличие технологии DLP 3D Ready.

3.3. Яркость и контрастность

Световой поток (яркость): не менее 5200 ANSI люмен.

Контрастность (статическая): не менее 10 000:1.

3.4. Оптика и проекция

Источник света: газоразрядная лампа (HID) мощностью 240 Вт.

Ресурс источника света: не менее 5000 часов в стандартном режиме / не менее 15 000 часов в экономичном режиме.

Коэффициент оптического трансфокатора (Zoom): не менее 2.0x (оптический).

Проекционное соотношение (Throw Ratio): 1.48 – 1.62 : 1.

Коррекция трапецеидальных искажений: наличие автоматической вертикальной и ручной горизонтальной коррекции.

Сдвиг объектива (Lens Shift): не требуется.

Фокусировка: ручная.

3.5. Подключения и интерфейсы

Обязательное наличие следующих портов:

HDMI (версии 1.4/2.0) – не менее 2 шт.

VGA (D-Sub 15 pin) – желательно 1 шт. (проверить фактическое наличие в спецификации конкретной партии).

USB Type-A – 1 шт. (для питания внешних устройств).

Аудиовход/выход: Mini Jack 3.5 мм.

Интерфейс управления: RS-232.

Порт Ethernet (RJ-45): отсутствует.

Wi-Fi / Bluetooth: отсутствуют.

3.6. Функциональные возможности

Встроенный динамик: мощность 3 Вт.

Дополнительные технологии: Acer BlueLightShield, Acer ColorBoost3D, Acer ColorSafe II.

Уровень шума: не более 27 дБ в экономичном режиме.

## 4. Требования к комплекту поставки

В комплект должны входить:

Проектор – 1 шт.

Пульт дистанционного управления (ДУ) ИК-типа с батарейками – 1 компл.

Кабель питания – 1 шт.

Руководство пользователя на русском языке – 1 экз.

Гарантийный талон – 1 экз.

## 5. Упаковка и маркировка

Товар должен быть упакован в оригинальную заводскую упаковку производителя, обеспечивающую полную сохранность при транспортировке. На упаковке должны быть указаны модель устройства, серийный номер и страна производства.

## 6. Гарантийные обязательства

Срок гарантии: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня продажи.

Тип гарантии: гарантия должна быть официальной заводской, подтвержденной серийным номером устройства.

## 7. Процедура приемки товара

При приемке товара Заказчик обязан проверить:

Внешний вид проектора на отсутствие механических повреждений (царапин, сколов).

Работоспособность устройства путем подключения к источнику сигнала и вывода тестового изображения.

Проверку всех заявленных функций: фокусировка, зум, коррекция трапеции, работа всех интерфейсов (HDMI, USB).

Наличие и комплектность согласно п.4 настоящего ТЗ.

Соответствие серийного номера на устройстве, упаковке и в гарантийном талоне. Выявленный в ходе приемки брак является основанием для отказа от приемки и замены товара Поставщиком в согласованные сроки.

8. Доставка товара.

Товар доставляется за счет Исполнителя

# Техническое задание на поставку экрана для проектора

Наименование товара: портативный проекционный экран на треноге.

Количество: 1 шт.

Адрес доставки: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж,  каб 514

## 2. Назначение и условия эксплуатации

Назначение: для мобильных презентаций, выездных мероприятий. Предназначен для частой сборки/разборки и транспортировки.

Условия использования: помещения с различной степенью освещения. Полотно должно обеспечивать хорошую контрастность и цветопередачу.

## 3. Ключевые технические характеристики

### 3.1. Конструкция и механизм

Тип: экран на складной треноге со съемным корпусом.

Корпус: восьмигранный, изготовлен из стали с черным полимерным покрытием в сочетании с ударопрочным пластиком.

Механизм развертывания: пружинный, обеспечивающий плавное натяжение полотна. Полотно должно сворачиваться ровно, без перекосов и заломов.

Штатив: телескопическая стойка из стальных труб диаметром 14 мм и 25 мм.

Механизм фиксации стоек: кнопочный замок для быстрого открытия/закрытия опор.

Корректор трапеции: наличие встроенного механизма регулировки угла наклона корпуса экрана относительно стойки для компенсации геометрических искажений.

3.2. Проекционное полотно

Тип полотна: Matte White (MW).

Коэффициент усиления: 1.0.

Угол обзора: не менее 160 градусов.

Особенности: полотно гладкое, бесшовное. С обратной стороны имеет сплошное черное покрытие для предотвращения засветки и паразитных отражений.

Нижняя кромка: оснащена планкой для равномерного натяжения полотна.

Материалы экологически безопасны, соответствуют требованиям пожарной безопасности.

3.3. Тренога (опора)

Конструкция: трехлучевая база из полого стального профиля 21 x 10 мм с черным полимерным покрытием.

Устойчивость: конструкция должна обеспечивать жесткую фиксацию на горизонтальных поверхностях.

Защита: ножки должны быть оснащены мягкими пластиковыми наконечниками для защиты напольных покрытий от царапин и предотвращения скольжения.

Транспортировка: возможность легкого отсоединения корпуса экрана от штатива для раздельной переноски.

3.4. Размер и формат

Диагональ видимой области: 100 дюймов.

Формат полотна: 1:1 (квадратный).

Рабочая область (Ш x В): 180 см x 180 см.

Габариты в сложенном виде (корпус): длина ~195 см.

3.5. Портативность и хранение

Вес комплекта: не более 10 кг.

Эргономика: наличие сбалансированной ручки для переноски на корпусе.

Транспортировочный чехол: прочный тканевый чехол с ручкой для переноски в комплекте.

## 4. Требования к комплекту поставки

В комплект должны входить:

Экран в сборе (корпус + штатив) — 1 шт.

Транспортировочный чехол — 1 шт.

Руководство пользователя на русском языке — 1 экз.

Гарантийный талон — 1 экз.

## 5. Упаковка и маркировка

Товар должен поставляться в жесткой транспортной упаковке (картонная коробка), обеспечивающей сохранность изделия при доставке транспортными компаниями. На упаковке обязательна маркировка с указанием производителя, модели, диагонали и страны производства.

## 6. Гарантийные обязательства

Срок гарантии: не менее 24 месяцев со дня продажи.

Тип гарантии: официальная гарантия производителя или дилера, подтвержденная гарантийным талоном.

## 7. Процедура приемки товара

При приемке Заказчик обязан проверить:

Целостность упаковки и отсутствие механических повреждений (вмятин на стальном корпусе, царапин на полотне).

Работоспособность механизма: плавность хода пружинного вала, надежность фиксации ножек штатива кнопочными замками.

Качество поверхности: полотно должно быть идеально ровным, без волн, морщин и оптических искажений при тестовом включении проектора.

Наличие всех компонентов комплекта согласно п. 4 настоящего ТЗ.

Соответствие фактических размеров рабочей области заявленным 180х180 см.

Выявленные дефекты являются основанием для отказа от приемки и замены товара Поставщиком.

Выявленные дефекты являются основанием для замены товара Поставщиком.

8. Доставка товара.

Товар доставляется за счет Исполнителя