ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

па выполнение работ по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области

| № пункта | Наименование пункта | Требования по пункту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование выполняемых работ | Выполнение работ по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области |
| 2 | Адреса выполнения работ | 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 14 |
| 3 | Состав выполняемых работ | Работы по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области включают в себя: - Предварительное ознакомление с Объектом; - Поставка технических средств охранной сигнализации; - Монтаж технических средств охранной сигнализации, прокладку кабельных линий; - Пуско-наладочные работы; - Уборка мусора; - Гарантийные обязательства. Перед началом выполнения работ Подрядчик проводит предварительное ознакомление с Объектом для решения следующих задач: - уточнение условий и особенностей выполнения работ, указанных в настоящем Техническом задании; - уточнение трасс прокладки кабельных линий; - уточнение мест размещения ТСО; - уточнение перечня расходных материалов для производства работ. На Объекте Заказчика Подрядчик должен обеспечить создание кабельной инфраструктуры для систем ТСО. Данные работы включают в себя: - проведение обязательного входного контроля кабельной продукции и материалов с предоставлением результатов контроля Заказчику; - прокладку новых кабельных линий от места установки оборудования к местам установки ТСО; - тестирование параметров кабельной инфраструктуры. Используемые при прокладке кабели должны обладать необходимыми параметрами и качеством, соответствующими требованиям к сетям передачи данных. Внутренние кабельные линии организуются: - открыто по вертикальным стенам – с применением пластикового кабель-канала, - в пространстве за подвесным потолком – в гофрированной трубе с креплением к стенам или потолкам. Провисание кабельных линий и крепление их хомутами (стяжками) к существующим кабельным и другим конструкциям недопустимо. Объем и состав монтажных, пусконаладочных работ производятся в точном соответствии с эксплуатационной документацией производителей оборудования. Пусконаладочные работы состоят из двух основных этапов: - наладка работы оборудования в индивидуальном режиме; - комплексная отладка системы. |
| 4 | Требования к результату выполняемых работ | Результатом выполняемых работ являются работы по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области в соответствии с локально сметным расчетом Приложение к Техническому заданию. |
| 5 | Требования к выполнению работ | Подрядчик производит работы по поставке и монтажу технических средств охранной сигнализации в административном здании УФНС России по Сахалинской области силами и средствами своей организации или силами и средствами субподрядной организации в соответствии с настоящим техническим заданием. При производстве работ учитывать следующие условия: - Работы производить с 09.00 по 18.00 в течение рабочего дня; - Обязательно присутствие представителя Заказчика; - При необходимости нарушения внешнего вида, целостности поверхностей, изделий и конструкций, входящих в зону ответственности и принадлежащих Заказчику, требуется согласовать вносимые изменения. По требованию Заказчика устранить нарушения путем замены, ремонта в полном объеме и за счет собственных средств. При проведении работ следует учитывать усложняющие факторы: - работы на высоте более 3-х м от уровня пола; - работы в эксплуатируемых помещениях; - предельное значение от уровня пола не более 5-ти м от уровня пола. Подрядчик несет ответственность за выполнение мер и правил безопасности работ, а также за контроль соблюдения правил безопасности при выполнении регламентов. Согласование порядка и сроков согласования вносимых изменений с Заказчиком (при необходимости нарушения внешнего вида, целостности поверхностей, изделий и конструкций, входящих в зону ответственности и принадлежащих Заказчику) осуществляется через официальную почту с представителем заказчика ответственным за выполнение работ. Неблагоприятные условия, срочность выполнения работ не могут служить основанием для нарушения мер и правил безопасности проведения работ. При работе с составными частями технических средств охраны необходимо выполнять все требования по мерам безопасности, приведенным в эксплуатационной документации. |
| 6 | Требования к безопасности выполняемых работ | Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ, используемого оборудования, программного обеспечения и материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования, программного обеспечения, материалов, услуг, работ и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, работ, оборудования, программного обеспечения и материалов, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работы, выполняемые Подрядчиком, а также применяемые методы контроля качества этих работ будут строго соответствовать требованиям производителей обслуживаемых систем, программ и производится компетентными в данном виде работ специалистами Подрядчика. Работы, выполняемые Подрядчиком, не повлекут за собой утрату гарантийных обязательств со стороны производителя (поставщика). Подрядчик гарантирует, что устанавливаемые на Объекте Заказчика в ходе выполнения Работ оборудование, программное обеспечение и материалы свободны от прав третьих лиц. |
| 7 | Срок выполнения работ | Не более 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения Контракта. |

Ведущий специалист-эксперт отдела кадров,

профилактики коррупционных и иных

правонарушений и безопасности 						       В.В. Коломыльцев