Приложение к Контракту № от

Техническое задание на поставку дренажных и циркуляционных насосов

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № | Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы | Характеристики объекта закупки | (Ед. изм.) | Кол-во (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дренажный насос погружной | Тип: дренажный для грязной воды Вид: погружной Тип питания: сеть Производительность: не менее 416 л/мин Допустимый диаметр твердых частиц: не более 35 мм Конструкция: центробежный Мощность: не менее 1400 Вт Высота подъема: не менее 9 м Глубина погружения: не менее 6 м Трубное соединение: внешняя G2 дюйм Забор воды: нижний Защита от сухого хода: поплавковый выключатель Мах температура жидкости: не более 130 °С Остаточный уровень воды: не более 100 мм Соединитель в комплекте: внешняя G1 1/2; елочка 2 Для повышения давления: нет Длина кабеля: не менее 5 м Габариты без упаковки: Ширина мм: ≥ 230 и ≤ 260 Глубина мм: ≥ 220 и ≤ 250 Высота мм: ≥ 450 и ≤ 550 Напряжение: ≥ 200 и ≤ 240 В Класс защиты: не менее IP68 Давление: не менее 1.1 атм | шт. | 2 |
| 2 | Дренажный насос | Тип: дренажный для грязной воды Вид: погружной Тип питания: сеть Производительность л/мин: 225 ≥ и ≤ 400 Допустимый диаметр твердых частиц: не более 35 мм Конструкция: центробежный Мощность: не менее 750 Вт Высота подъема: не мнее 7 м Глубина погружения: не мнее 6 м Трубное соединение: внутренняя G1 1/2 дюйм Забор воды: нижний Защита от сухого хода: поплавковый выключатель Мах температура жидкости: не более 130 °С Остаточный уровень воды: не более 80 мм Соединитель в комплекте: внешняя G1; елочка 1 1/4; елочка 1 Для повышения давления: нет Длина кабеля: не менее 5 м Габариты без упаковки: Ширина мм: ≥ 200 и ≤ 230 Глубина мм: ≥ 150 и ≤ 190 Высота мм: ≥ 350 и ≤ 400 Напряжение: ≥ 200 и ≤ 240 В Класс защиты: не менее IP67 Давление: не менее 0.8 атм | шт. | 5 |
| 3 | Насос вертикальный многоступенчатый | Максимальная производительность – не менее 14 м³/ч. Максимальная подача — 82 м Максимальная температура перекачиваемой жидкости — не более 130°C. Мощность насоса — не менее 3 кВт. Напряжение — ≥ 340 и ≤ 400 В. Класс защиты — не менее IP55 Класс изоляции — не менее F. Размеры насоса: Двигатель ≥ 2.5 и ≤ 3.5 кВт Типоразмер – 100 Размеры круглых фланцев: Диаметр подключения DN-40 Размеры: ØC- Rp 1½, ØA- 110 мм B – 14 мм ØD – 150 мм H- 19 мм Отверстия: ØF- 18 кол-во: 4 | шт. | 1 |