Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Наименование показателя товара | Требование к значению показателя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок управления | 26.60.12.140 | Назначение | для питания переменным напряжением ультрафиолетовых ламп и постоянным напряжением вентиляторов, счетчика наработки часов и светодиодов, контролирующих поступление напряжения на лампы и вентиляторы | Штука | 4 |
|  |  |  | Модель | 3 |  |  |
|  |  |  | Совместимость | Полная совместимость с облучателем-рециркулятором ОРУБ-3-5-«КРОНТ» (Дезар-5, Дезар-7) |  |  |
|  |  |  | Переменное напряжение для ультрафиолетовых ламп, В | 220 |  |  |
|  |  |  | Постоянное напряжение вентиляторов, счетчика наработки часов и светодиодов, контролирующих поступление напряжения на лампы и вентиляторы, В | 12 |  |  |
|  |  |  | Количество подключаемых ламп, шт. | 5 |  |  |
|  |  |  | Мощность одной лампы, Вт | 15 |  |  |
|  |  |  | Количество подключаемых вентиляторов, шт. | 3 |  |  |
|  |  |  | Тип подключения к блоку питания 220 В | Двухклеммная колодка ( L,N) |  |  |
|  |  |  | Тип подключения для ламп | Клеммная колодка |  |  |
|  |  |  | Тип подключения для тумблера | Разъем 6-и контактный |  |  |
|  |  |  | Разъемы | -для подключения платы питания вентиляторов; - для подключения платы индикации со светодиодами и счетчиком наработки часов |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток предохранителя (плавкой вставки) первичной цепи 220 В, А | 5 |  |  |
|  |  |  | Количество предохранителей (плавкой вставки) первичной цепи 220 В, шт. | 2 |  |  |
|  |  |  | Номинальный ток предохранителя (плавкой вставки) вторичной цепи 10,5 В, А | 2 |  |  |
|  |  |  | Количество предохранителей (плавкой вставки) вторичной цепи 10,5 В, шт | 1 |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм. | 168х78 |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок | Не менее 1 год |  |  |
|  |  |  | Гарантийный срок хранения | Не менее 1 год |  |  |