Техническое задание

на поставку кондиционера для нужд гостиницы

филиала "Апрелевское отделение ФГБУ "ВНИГНИ"

- Описание предмета закупки:

Поставка кондиционера воздуха с монтажом и пусконаладочными работами для нужд гостиницы филиала "Апрелевское отделение ФГБУ "ВНИГНИ" ФГБУ "ВНИГНИ".

- Место, срок и условия поставки:

Место поставки: МО, г. Апрелевка, Наро-Фоминский район, ул. 1-ая Кетрица, д. 1, филиал «Апрелевское отделение ВНИГНИ» ФГБУ «ВНИГНИ»;

Срок поставки: не более 10 рабочих дней с даты заключения контракта;

Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, гарантийные обязательства, монтаж, пуско-наладочные работы включены в цену Контракта.

Поставка Товара осуществляет в интервал времени, согласованный с Заказчиком, и в соответствии с п. 3 настоящего Технического задания.

- Режим рабочего времени Заказчика:

Понедельника - четверг с 8:00 ч. до 16:45 ч., пятница с 8:00 ч. до 15:30 ч. Обеденный перерыв с 12:00 ч. до 13:00 ч.

- Требование к качеству и безопасности:

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с материалами или функционированием при штатном использовании. Товар должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду товара, требованиям безопасности для здоровья человека, требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям государственного стандарта Российской Федерации, сертификату качества и техническим условиям. Поставка восстановленных, бывших в употреблении, контрафактных товаров, равно как и самопроизвольная маркировка товара, произвольные наклейки на товаре не допускаются.

- Требования к поставляемому  товару.

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер | - Площадь помещения – 25 м2 (AS-24); - Компрессор – Обычный On/Off; - Цвет – Белый; - Тип оборудования – Настенный; - Режим работы – Охлаждение/Обогрев; - Управление – Пульт Д/У; - Расход воздуха – 700/750/880/1200/1250 м3/час; - Мощность охлаждения – 7.20 кВт; - Мощность обогрева – 7.40 кВт; - Потребление при охлаждении – 2.195 кВт; - Потребление при обогреве – 1.873 кВт; - Уровень шума внутреннего блока – 35/35,5/40/44,5/45,5 Дб; - Уровень шума внешнего блока – 56 Дб; - Фреон – R410A; - Питание – 220 В; - Максимальная длина трассы – 7 м; - Комплект крепления на стену для наружного блока – да; - Зимний комплект – да; - Медные трубки для подключения внутреннего и наружного блока – да; - Экран - отражатель (прозрачный ПЭТ-пластик) – да. | шт. | 1 |

- Расходные материалы.

| № п/п | Наименование расходных материалов | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВВГНГ(А)-LS | Количество жил: 3, Сечение жилы, не менее: 2,5 мм2, Материал жилы: медь, Материал изоляции: ПВХ пластикат, Температура эксплуатации: от -50 до +50 °С. | метр | 15 |
| 3 | Кабель-канал | Материал короба – ПВХ; Размер короба (ШхВ) - 100х50 мм; Длина – 2000 мм; Цвет – белый; Двойной замок – да; Крышка – есть. | Шт. | 3 |
| 4 | Кабель-канал | Материал короба – ПВХ; Размер короба (ШхВ) - 16х16 мм; Длина – 2000 мм; Цвет – белый; Двойной замок – да; Крышка – есть. | Шт. | 2 |
| 5 | Кабель ПВС 3х2,5 | Количество жил: 3 Сечение жилы, не менее: 2,5 мм2, Материал жилы: медь, Материал изоляции: ПВХ пластикат, Температура эксплуатации: от -25 до +40 °С. | метр | 10 |
| 9 | Расходный материал | Монтажная пена, крепёж, клеммы, сверла, стяжки и т.д. | комп. | 1 |

- Описание монтажных и пуско-наладочных работ.

| Наименование работ | Состав и описание работ |
| --- | --- |
| Монтаж кондиционера, пуско-наладочные работы. | Произвести монтаж, ПНР кондиционера. Внутренний блок установить и закрепить на стену в помещении № 169 (I этаж, Гостиница). Фреоновую трассу от внутреннего блока провести по стене в кабель-канале, отверстие в стене фасада здания, вывести трассу на фасад здания, и закрепить наружный блок на отметке ± 5000 мм. Общая длинна фреоновой трассы 7000 мм. Питание для кондиционера подключить от существующей розетки. Дренаж вывести на улицу вместе с фреоновой трассой. Монтаж должен включать в себя все материалы и крепеж, необходимый для проведения работ, а также заделку отверстий (заделка отверстий огнеупорной пеной) и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при монтаже. Произвести демонстрацию работы оборудования. |

- Организация поставки, монтажа и пуско-наладочных работ.

  - Вся полнота ответственности при выполнении поставки, монтажа и пуско-наладочных работ на объекте за соблюдением норм техники безопасности, правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Поставщика. Организация поставки и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству (ремонту), межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утверждённых в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм.

  - Организация поставки, монтажа и пуско-наладочных работ должна обеспечивать безопасность труда работающих, персонала и посетителей на всех этапах выполнения поставки.

  - Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы должны проводиться в условиях действующего (не прекращающего свою работу) Объекта, в строгом соответствии с режимом и распорядком работы Заказчика, с минимальным уровнем шума.

  - Место размещения персонала, выполняющего монтаж и пуско-наладочные работы, и складирование комплектующих согласовать с Заказчиком.

  - Все работы по доставке, монтажу и пуско-наладке не должны нанести повреждения существующим архитектурным конструкциям и инженерным системам.

  - Поставка, приёмка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества, монтаж и пусконаладочные работы осуществляется Поставщиком собственными силами и за счет собственных средств.

  - Все оборудование, материалы необходимые для выполнения работ, приобретаются Поставщиком за свой счёт и доставляются на объект самостоятельно.

  - Поставщик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счёт собственных средств.

- Охрана труда, техника безопасности. Пожарная безопасность.

  - Поставщик должен строго соблюдать требования действующего законодательства и локальных нормативных документов ФГБУ «ВНИГНИ», филиала «Апрелевское отделение ФГБУ ВНИГНИ» в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

  - Представитель Поставщика, назначенный ответственным на время выполнения работ, постоянно находится на Объекте Заказчика, и от лица Поставщика несёт ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Поставщика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счёт денежных средств Поставщика.

  - В случае необходимости проведения работ повышенной опасности (огневых, газоопасных, на высоте) на территории Заказчика в процессе монтажа Поставщик обязан не позднее, чем за 48 часов до планируемого начала проведения вышеуказанных работ согласовать с заинтересованными службами Заказчика возможность, время и порядок их выполнения. Представить Заказчику документы необходимые для оформления наряда-допуска.

  - При производстве работ, не допускается нахождение на месте работ персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда.

- Гарантийное обслуживание.

  - Поставщик должен предоставить полную гарантию не менее 12 месяцев на товар и выполненные работы, материалы и комплектующие, использованные при монтаже.

  - Гарантийный ремонт Товара осуществляется Поставщиком на месте установки Товара. Если Поставщик не смог выполнить необходимые работы по восстановлению работоспособности оборудования на месте его установки, то он выполняет эти работы в сервисном центре. При этом Поставщик обеспечивает доставку оборудования в сервисный центр своими силами и за свой счёт.

Зав. сектором гостиничных услуг		                                                            Грачев О.Г.