Техническое задание

на выполнения работ по текущему ремонту баскетбольной площадки ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Место выполнения работ

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с. Новосевастопольское,  ул.Чехова,15

Доставка и разгрузка спец техники, необходимой для выполнения работ, осуществляется силами Исполнителя за свой счёт собственными средствами.

Требования к выполнению работ

Все работы должны выполняться в соответствии с действующими государственными стандартами и строительными нормами.

Перед началом работ необходимо провести обследование ремонтируемого участка.

Работы должны производиться только в отведенной зоне с необходимым количеством технических средств и механизмов для снижения уровня шума и сокращения пыли.

Исполнитель обязан обеспечить фотофиксацию всех этапов выполнения работ.

Обязательное оформление актов на скрытые работы.

Общие положения

Цель работ: текущий ремонт баскетбольной площадки с восстановлением эксплуатационных характеристик покрытия и оборудования, обеспечением безопасности и долговечности.

Объект: баскетбольная площадка.

Требования к подрядчику: наличие опыта выполнения работ по устройству бесшовных покрытий и ремонту спортивных площадок, допуски к работам на высоте и с опасными материалами.

2. Объём работ

Выполнить комплекс работ в следующей последовательности:

Грунтовка основания:

Подготовка поверхности: очистка от мусора, пыли, масляных пятен.

Нанесение грунтовки (тип и марка — по согласованию с заказчиком, с учётом климатических условий).

Контроль качества грунтования (отсутствие непрогрунтованных участков, равномерность слоя).

Очистка асфальта от старой краски:

Механическая очистка поверхности (шлифовальные машины, щётки) до полного удаления старой краски и загрязнений.

Проверка качества очистки (визуальный осмотр, при необходимости — тест адгезии).

Утилизация отходов в соответствии с экологическими нормами.

Выравнивание асфальта по ниткам:

Выставление контрольных нитей/маяков для соблюдения проектных уклонов и ровности площадки.

Выравнивание асфальтового покрытия (при необходимости — локальный ремонт трещин, выбоин).

Контроль ровности по нивелиру/уровню (допуск ±2 мм на 3 м).

Работа с SBR-крошкой:

Укладка двухцветного покрытия (цвета — по согласованию).

Толщина слоя: 1,5 см (равномерная по всей площади).

Технология: смешивание крошки с полиуретановым связующим, равномерное распределение и уплотнение катком.

Контроль качества: отсутствие воздушных карманов, равномерность цвета, адгезия к основанию.

Нанесение разметки:

Использование сертифицированных материалов (эмаль, термопластик, самоклеящаяся плёнка — по выбору заказчика).

Точность разметки: соответствие стандартам баскетбольной площадки (FIBA/РФБ).

Финишная обработка: нанесение защитного слоя (при необходимости).

Замена баскетбольных щитов:

Демонтаж старых щитов и креплений.

Установка новых щитов (материал: закалённое стекло/ударопрочное оргстекло, рама — из стали/алюминия).

Регулировка по высоте и углу наклона.

Проверка устойчивости и безопасности конструкции.

3. Требования к качеству и приёмке работ

Все работы должны соответствовать СП 78.13330.2012, ГОСТ Р 53627-2009 и стандартам спортивных площадок.

Контроль скрытых работ: акты на грунтование, выравнивание, укладку крошки.

Финальная проверка: визуальный осмотр, замеры ровности, проверка прочности покрытия (ударная нагрузка).

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с даты подписания акта приёмки.