Техническое задание на поставку сантехнических материалов для ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н.Бурденко

Доставка товара, выгрузка на склад заказчика осуществляется силами и средствами поставщика.

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным.

Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен поставляться с соответствующими сертификатами, экспертными и санитарно-эпидемиологическими заключениями, декларациями о соответствии.

Товар не должен содержать и выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Тара и материалы, используемые для упаковывания и укупоривания товара, должны соответствовать требованиям законодательных, нормативных и/или технических документов, устанавливающих возможность их применения для упаковки каждого вида товара в отдельности, а также должны соответствовать требованиям заказчика.

Товар, не соответствующий установленным требованиям, считается непоставленным.

| № п/п | Наименование товара | ОКПД-2 Согласно Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОК 034-2014) | Описание товара, функциональные свойства товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиатор биметалический | 25.21.11.120 | Позиция по КТРУ: 25.21.10.000-00000001 Характеристики товара в соответствии с КТРУ: Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления Тип подключения: Боковое Диаметр подключения: 1 дюйм Теплоотдача: не менее1400 Вт Межсекционное расстояние: 500 мм Материал: Биметалл Максимальное рабочее давление: 25 бар Максимальная рабочая температура: 135 С Количество секций: 12 Высота: 560 мм+ 10 Длина: 980 мм+ 10 Вес: не менее12 кг Ширина: 80 мм+ 10 | шт | 13 |
| 2 | Радиатор биметалический | 25.21.11.120 | Позиция по КТРУ: 25.21.10.000-00000001 Характеристики товара в соответствии с КТРУ: Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления Тип подключения: Боковое Диаметр подключения: 1 дюйм Теплоотдача: не менее1400 Вт Межсекционное расстояние: 500 мм Материал: Биметалл Максимальное рабочее давление: 25 бар Максимальная рабочая температура: 135 С Количество секций: 10 Высота: 560 мм+ 10 Длина: 800 мм+ 10 Вес: не менее12 кг Ширина: 80 мм+ 10 | шт | 9 |
| 3 | Смеситель для мойки | 28.14.12.110 | Позиция по КТРУ: 28.14.10.000-00000001 Характеристики товара в соответствии с КТРУ: Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей Соответствие ГОСТ 25809-96. Тип установки: на мойку или раковину. Посадочный диаметр: 32-35мм. Управление: однорычажный. Материал корпуса: латунь с никель-хромовым противокоррозионным покрытием. Узел смешивания: керамический. Стандарт подводки: G3/8". Тип подводки: гибкая. Рабочее давление: не менее 6 Bar.Максимальное давление: 15 Bar. Рабочая температура: до +90°С. Цвет: хром. Длина излива: не менее 150мм и не более 200мм. Материал трубки излива: латунь ЛЦ 40Сд (ГОСТ17711-93). Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. | шт. | 30 |
| 4 | Муфта полипропиленовая комбинированная ду 25 с наружной резьбой 3/4" | 22.21.29.130 | Отсутствует позиция в КТРУ Характеристики товара в соответствии с КТРУ: Сведения отсутствуют. Применяется для соединения полипропиленовых труб со стальной трубой. Типоразмер: 25 х 3/4".Материал: полипропилен. Рабочее давление: до 25 Bar.Рабочая температура воды: до +95°C.Материал закладного элемента: латунь CW617N. Материал прокладки: EPDM. Соответствие ГОСТ 32415-2013.Цвет: серый. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. | шт. | 44 |
| 5 | Тройник полипропиленовый, 25 х20х25мм | 22.21.29.130 | Отсутствует позиция в КТРУ Характеристики товара в соответствии с КТРУ: Сведения отсутствуют. Предназначен для разводки трубы на дополнительный поток. Соответствие ГОСТ 32415-2013. Типоразмер: 25х20х25 мм Материал: полипропилен. Рабочее давление: до 25 Bar.Рабочая температура воды: до +95°C.Цвет: белый. Гарантийный срок: не менее 24 месяцев. | шт. | 44 |
| 6 | Универсвльный комплект 3/4" для монтажа радиаторов биметалических | 25.94.11 | Позиция по КТРУ: 25.94.10.000-00000001 Характеристики товара в соответствии с КТРУ: Изделия крепежные и винты крепежные Состав: четыре футорки 1x 3/4" – две правые и две левые с силиконовыми прокладками. Пробка для футорки, ручной самоуплотняющийся воздухоотводчик, ключ для воздухоотводчика, кронштейны и дюбели для крепления по 3 штуки | шт | 22 |
| 7 | Кран шаровый 3/4""Американка" штуцер/ муфта, Ду 20. | 28.14.13.131 | Позиция по КТРУ: 28.14.10.000-00000001 Характеристики товара в соответствии с КТРУ: Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей Предназначены для создания разъемного соединения между трубопроводом и радиатором отопления. Соответствие ГОСТ 21345-2005.Вид: штуцер/ муфта. Тип соединения: с накидной гайкой «американка». Управление: ручка-бабочка. Материал корпуса: латунь ЛС59-1 (ГОСТ 15527-2004) или ЛЦ 40Сд (ГОСТ 17711-93). Материал шаровой заслонки: латунь ЛС59-1 с покрытием Н9Х (ГОСТ 15527-2004). Управление: рычаг из алюминия Материал уплотнений шара и штока: фторопласт (PTFE). Класс герметичности: «А»(ГОСТ Р54808-2011). Тип проточной части корпуса: полнопроходной. Ду: 20 мм. Резьба d: G 3/4"-В.Рабочее давление: до 1,6 МПа. Рабочая температура: -20 до +150°С. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. | шт. | 44 |