Приложение №1 к рапорту

Техническое задание (или Спецификация)

| № п/п | Наименование закупки | Характеристики товара (функциональные (потребительские) или технические) | Код по ОКПД/ КТРУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка гипсовая белая ГШ-30 (30кг) BUILDER или эквивалент | Вид применяемого вяжущего Гипсовый Способ нанесения Ручной Тип ремонтной смеси Поверхностно-восстановительная Условия применения Для внутренних работ Функциональное назначение смеси Штукатурная Цвет Белый Количество воды на 1 кг сухой смеси, л/кг 0,54-0,58 Толщина наносимого слоя, мм 2-50 Адгезия, Мпа 0,6 Температура проведения работ +5°С… +30°С Время пригодности к работе, мин при t= 22 C и влажности 60% 80 Расход при толщине слоя 1 мм 0,8 кг/кв.м Время твердения, час 24 Повторное перемешивание через, мин. 5 | 23.64.10.110/ 23.64.10.110-00000003 | шт | 13 |
| 2 | Цемент ЦЕМ I 42,5Н ТУ Тара 50 кг (М500 Д0 Ст. Оскол) или эквивалент | Марка М500 Жизнеспособность раствора 240 мин. Время твердения 2 дн Морозостойкость Да Максимальный расход смеси (слой 10 мм)20 кг/м² Содержание добавок20 % ГОСТ 31108-2016 Упаковка: мешок 50 кг. | 23.51.12.110 | шт | 26 |
| 3 | Шпатлевка финиш. гипс. (20кг) Старатели или эквивалент | Цвет товара Белый, светло-бежевый Вид шпатлевки Финишная Тип смеси Сухая Тип работ Для внутренних работ Тип помещения Сухое и влажное Назначение Бетон, гипсокартон, кирпич, оштукатуренные поверхности, пазогребневые плиты, пеногазобетонные блоки… Основа Полимерная Расход воды (на 1 кг) 0.4 лДа | 20.30.22.120 | шт | 16 |
| 4 | Эмаль ПФ-115 БЕЛАЯ 2,6 кг ULTRA LINES или эквивалент | ПФ-115 Область применения Внутренняя окраска Тип краски Готовая к применению Тип основы Комбинированная Состав: алкидный лак, целевые добавки, пигменты, сиккатив. Время высыхания: 14 часов. Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев с даты поставки. Упаковка: 2,6 кг. | 20.30.12.120/ 20.30.12.120-00000002 | шт | 12 |
| 5 | Краска в/д "Волна" фасадная с/б (14кг) или эквивалент | Область применения Внутренняя окраска Основа состава Акриловая Тип краски Воднодисперсионная Назначение: краска акриловая для стен и потолков предназначена для высококачественной окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью: гостиных, спален, детских комнатах, а также в общественных помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой, не требующих влажной уборки. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, заштукатуренные, зашпатлеванные и различные минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску. Состав: водная дисперсия синтетического акрилового сополимера, титановый пигмент, природный мрамор, модифицирующие добавки.Расход: зависит от типа, структуры, состояния и впитывающей способности окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения. Примерный расход: 1 кг на 6-8 кв.м. при нанесении в один слой. Время высыхания: при температуре (20±5)оС и относительной влажности воздуха (65±5)% "до отлипа" и между слоями - 1 час, полное высыхание через 24 часа с момента нанесения. При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Упаковка 14 кг | 20.30.11.120/ 20.30.11.120-00000003 | шт | 5 |
| 5 | Уайт-спирит ИВИТЕК 1 л или эквивалент | Предназначен для разбавления до рабочей вязкости различных лаков, красок, эмалей, грунтовок на алкидной (ПФ, ГФ) и масляных основах, а также для очистки загрязненных поверхностей от остатков лакокрасочных покрытий, промывки рабочих инструментов (кистей, валиков, пульверизаторов, пистолетов и т.п.). Разбавитель шпатлевок марок МЛ, МЧ, ПФ, МС. Добавлять к лакокрасочным материалам небольшими порциями при перемешивании до нужной консистенции в соответствии с инструкцией по применению ЛКМ. Упаковка: бутыль 1-10л. | 20.30.22.220 | шт | 4 |
| 7 | Грунтовка глубокого проникновения APIS оптима белая (10кг) или эквивалент | Материал основания бетон/кирпич/гипсокартон/дерево Финишное покрытие краска/обои Функции адгезионная/упрочняющая/глубокого проникновения Тип основы акрил Объем 1 л Вес нетто 1 кг Вид тары бутыль Цвет розовый Расход 0.2 л/м² Место применения внутри и вне помещения Объект применения пол/стены/потолок Тип помещения влажное/сухое Способ нанесения валик/кисть Max температура применения +30 °С Min температура применения +5 °С Время полного высыхания 4-6 ч Время высыхания на отлип 12 ч Быстросохнущая да Без запаха да Преобразователь ржавчины нет | 20.30.11.130 | шт | 2 |

«__» _______ 2026

Инициатор:

Начальник ОКБИ и ХО

ст лейтенант внутренней службы                                                М.Н. Кулемин