Приложение №2

к Контракту от «___» _____________ 2026 года

№ ________________________________________

ИКЗ

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на поставку тиглей

11. Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: поставка тиглей

1.2. Место поставки товара: 119334 г. Москва, Ленинский проспект, д. 38, к. 3.

Поставка осуществляется по адресу Заказчика, силами Поставщика, с соблюдением правил перевозки грузов с температурным режимом.

Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами, установленными на территории по адресу поставки товара в порядке, согласованном с Заказчиком.

1.3. Сведения о качестве, технических характеристиках товара: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

Товар по своим характеристикам должен соответствовать параметрам, приводимым в настоящем Техническом задании (Приложение №1).

1.4. Срок поставки товара: поставка товара по Контракту осуществляется единой партией в течение 70 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Дата и время поставки предварительно согласовывается с Заказчиком посредством электронной почты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты фактической поставки товара.

2. Объем и сроки гарантий качества товара

2.1. Поставщик гарантирует соответствие качества и полную комплектность поставляемого товара Техническому заданию и действующим стандартам, утвержденным на данный вид товара.

2.2. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты приёмки.

2.3. При замене товара гарантийный срок (срок годности, хранения) должен исчисляться заново со дня передачи товара Заказчику.

2.4. Гарантия должна распространяться на весь поставленный товар.

2.5. Срок гарантии качества на товар не может быть меньше сроков гарантии качества, установленных производителем и действующим законодательством Российской Федерации, для товаров соответствующей группы. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий и нормативных документов.

2.6. Поставщик обязан соблюдать требования к условиям хранения и перевозки товара, необходимые для обеспечения его качества, безопасности и эффективности.

2.7. Гарантийные обязательства включают в себя: замену дефектных, испорченных по вине производителя или Поставщика единиц поставляемого товара. В случае замены некачественного товара гарантийный срок продлевается на количество, затраченного на это времени.

2.8. Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный по Контракту, новый, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием в соответствии технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

2.9. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Товара, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, а также надлежащее их качество.

2.10. В случае наступления гарантийного случая расходы по транспортировке, доставке, такелажным работам в отношении Товара несет Поставщик.

3. Требования к безопасности товаров

3.1. Соответствие Товаров требованиям безопасности подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Соответствие качества и безопасности Товара должно быть подтверждено следующими документами:

- сертификатом соответствия и/или декларацией о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении);

- сертификатом (паспортом) качества производителя (изготовителя) Товара.

3.2. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации.

3.3. Упаковка Товара должна соответствовать нормативной правовой документации на продукцию, на конкретные виды (типы) тары и упаковки, а также соответствующим требованиям и обеспечивать сохранность Товара при погрузке, разгрузке, транспортировании и хранении в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Техническом задании.

3.4. Поставляемый Товар при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки должен быть безопасен для жизни, здоровья человека, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу Заказчика.

3.5. В сопроводительной документации на Товар, на этикетке, маркировкой или иным способом должны быть указаны специальные правила, если для безопасного использования Товара, его хранения, транспортировки и утилизации их необходимо соблюдать.

3.6. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, а упаковка и маркировка импортного товара - также и международным стандартам упаковки.

3.7. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту поставки и погрузо-разгрузочных работах.

3.8. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, дату выпуска, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.9. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь механических повреждений.

3.10. Товар должен отгружаться в упаковке, с указанием условий хранения обеспечивающей сохранность Товара от загрязнения, механических повреждений, атмосферных воздействий при транспортировании и хранении в течение гарантийного срока. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу и/или потерю товарного вида Товара до приемки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки.

3.11. Поставщик обязан передать Заказчику товар свободным от любых прав третьих лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.12. Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Поставщик.

3.13. Документация к товару должна содержать информацию о характеристиках товара и его потребительских свойствах, информацию о комплектации, с указанием условий хранения и транспортировки. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

4. Перечень и характеристики товара:

| №№ | Наименование позиции ТРУ | ОКПД2/ КТРУ | Единица измерения | Кол-во | Характеристики ТРУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Единица измерения | Значения характеристики (допускается указание через точку с запятой нескольких значений) |
| 1 | Тигель корундовый цилиндрический 10 мл | 23.44.12.110 | Штука | 120 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр тигля | Миллиметр | 24 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 29 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 10 |
| 2 | Тигель корундовый цилиндрический 20 мл | 23.44.12.110 | Штука | 23 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр тигля | Миллиметр | 35 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 34 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 20 |
| 3 | Тигель корундовый цилиндрический 330 мл | 23.44.12.110 | Штука | 8 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр тигля | Миллиметр | 78 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 80 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 330 |
| 4 | Тигель корундовый конический 5 мл | 23.44.12.110 | Штука | 100 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр дна тигля | Миллиметр | 18 |
|  |  |  |  |  | Диаметр верхней части тигля | Миллиметр | 28 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 24 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 5 |
| 5 | Тигель корундовый конический 25 мл | 23.44.12.110 | Штука | 70 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр дна тигля | Миллиметр | 27 |
|  |  |  |  |  | Диаметр верхней части тигля | Миллиметр | 36 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 41 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 25 |
| 6 | Тигель корундовый конический 30 мл | 23.44.12.110 | Штука | 30 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр дна тигля | Миллиметр | 23 |
|  |  |  |  |  | Диаметр верхней части тигля | Миллиметр | 38 |
|  |  |  |  |  | Высота тигля | Миллиметр | 46 |
|  |  |  |  |  | Объем тигля | Миллилитр | 30 |
| 7 | Крышка для тиглей диаметром 38 мм | 23.44.12.110 | Штука | 50 | Массовое содержание основного материала (оксида алюминия) в тигле | Процент | ≥99 |
|  |  |  |  |  | Диаметр крышки | Миллиметр | 38 |

Подписи сторон:

| Заказчик: ФИЦ ХФ РАН Руководитель Контрактной службы ____________________ /Т.Н. Корнеева/ Документ подписан квалифицированной электронной подписью | Поставщик: ______________________ / / Документ подписан квалифицированной электронной подписью |
| --- | --- |