ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинских изделий

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кружка Эсмарха | Используется для проведения лечебных и очистительных клизм. Изготовлена из прозрачного полиэтилена с отводной трубкой из поливинилхлорида длиной 160 см. Торец трубки смазан и закрыт колпачком. Горловое отверстие Кружки Эсмарха снабжено обратным клапаном. Атравматичный дистальный конец трубки (он же является стандартным наконечником) с торцевым отверстием диаметром 0,5 см и дополнительным боковым отверстием на расстоянии 2,0 см от дистального конца. На наконечник изделия нанесена разметка, которая помогает правильно проводить процедуры. Так же на трубке имеется зажим для открытия/закрытия просвета трубки одной рукой. Диаметр отверстия наконечника — 5мм Диаметр трубки — 7мм Объем, мл: 2000 Наличие градуировки на мешке. Наличие механизма для подвешивания. Стерильная. Для однократного применения. | шт | 500 |

Требования к поставляемому Товару

1. Требования к функциональным, эксплуатационным, техническим и качественным, характеристикам товара.

1.1. Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности, установленными действующим законодательством для данного вида товара.

1.2. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

2. Требования к таре и упаковке товара

Товар должен отгружаться в стандартной упаковке (таре) изготовителя, с учетом необходимых маркировок, в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Поставщик гарантирует соответствие товара требования качества и безопасности, установленным действующим законодательством для данного вида товара.

На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.