Приложение №1

Описание объекта закупки (техническое задание)

на оказание услуг по текущему ремонту и восстановлению оконных, балконных блоков с учетом монтажа из ПВХ конструкций в здании Главного Управления МЧС России по Тюменской области.

Требования, установленные ЗАКАЗЧИКОМ:

Назначение: Для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий.

Состав услуг:

- составление плана услуг по замене оконных и балконных блоков;

- закупка материалов, необходимых для замены оконных  и балконных блоков;

- доставка ПВХ конструкций, материалов до места установки;

- разборка внешнего стенового покрытия  вокруг оконных проёмов с сохранением обшивки здания;

- демонтаж оконных и балконных блоков ;

- замена ПВХ конструкций;

- восстановление внешнего стенового покрытия (сайдинг) в исходный вид;

- установка наружных металлических отливов;

- установка подоконников;

- установка внутренних откосов (ПВХ сэндвич);

- установка пластиковых декоративных уголков;

- вывоз строительного мусора.

Задача по оказанию услуг: Оказание услуг по замене, приведение в техническо-исправное и работоспособное состояние оконных проемов, включающих в себя: окна, балконные блоки, откосы, отливы, подоконники, служащие для терморегулирования температуры помещений.

Цель выполнения услуг: Экономия тепловой энергии, обеспечение комфорта и благоприятного температурного режима в служебных помещениях здания.

Услуги проводятся по адресу: Тюменская область, город Тюмень, ул. Максима Горького, д. 72.

Срок оказания услуг 30 календарных дней с даты заключения контракта.

ОКПД 2: 43.32.10.110

Характеристики материалов, предоставляемых исполнителем:

|  | 6 этаж кабинет 602 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Система | 58 мм Окно |
|  | Ширина х Высота | 950 х 1070 |
|  | Заполнения | Стеклопакет 32 мм |
|  | Цвет | Белый |
|  | Количество | 2 |
|  | Площадь изделия | 1,02 |
|  | 5 этаж СПТ |  |
|  | Система | 58 мм Балконный блок |
|  | Ширина х Высота | 2010 х 2160 |
|  | Заполнения | Стеклопакет 32 мм |
|  | Цвет | Белый |
|  | Количество | 1 |
|  | Площадь изделия | 3,34 |
|  | 4 этаж 418 |  |
|  | Система | 58 мм Балконный блок |
|  | Ширина х Высота | 1990 х 2160 |
|  | Заполнения | Стеклопакет 32 мм |
|  | Цвет | Белый |
|  | Количество | 1 |
|  | Площадь изделия | 3,33 |
|  | 4 этаж 401 каб |  |
|  | Система | 58 мм Окно |
|  | Ширина х Высота | 1100 х 1350 |
|  | Заполнения | Стеклопакет 3 2 мм |
|  | Цвет | Белый |
|  | Количество | 1 |
|  | Площадь изделия | 1,49 |
|  | 4 этаж каб.401 |  |
|  | Система | 58 мм Балконный блок |
|  | Ширина х Высота | 1950 х 2160 |
|  | Заполнения | Стеклопакет 32 мм |
|  | Цвет | Белый |
|  | Количество | 1 |
|  | Площадь изделия | 3,1 |
|  | 3 этаж каб.311 |  |
|  | Система | 58 мм Окно |
|  | Ширина х Высота | 1970 х 1720 |
|  | Заполнения | Стеклопакет 32 мм |
|  | Цвет | Белый |
|  | Количество | 1 |
|  | Площадь изделия | 3,39 |
| Комплектующие: |  |  |
| Подоконник до 800 мм (пластик) | 12,6 пог.м. |  |
| Отлив до 500 мм(металл) | 12,6 пог.м. |  |
| Комплект откосов ПВХ до 600 мм шириной | 43,2 пог.м. |  |
| Фурнитура в комплекте ед. | 7 |  |

Условия:

Работы по монтажу и замене оконных и балконных блоков  должны быть выполнены качественно и в установленные сроки.

Услуги  проводятся с материалами Исполнителя  для замены  оконных  и балконных блоков.

Требования к безопасности оказываемых услуг:

Требования к безопасности оказываемых услуг устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами  Российской Федерации к оказываемым видам услуг

Гарантийные обязательства на запасные части (детали, элементы, узлы и т. д.) и оборудование в целом. Если в течение срока гарантии замененные запасные части окажутся дефектными, Исполнитель обязан за свой счет заменить дефектную продукцию на новую.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок устанавливаемых оконных и балконных блоков должен  составлять  не менее 12 месяцев.

Начальник АХО УМТО                                      Л.А. Зубкова