#### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### 1. Аппаратное обслуживание

Физический уход за оборудованием, которое работает 24/7 в серверной комнате.

- Регулярная чистка: Удаление пыли из корпусов, с вентиляторов, радиаторов и фильтров. Пыль — одна из главных причин перегрева и выхода серверов из строя.

- Диагностика состояния комплектующих: Проверка «здоровья» жестких дисков (S.M.A.R.T.), контроль температуры процессоров и чипсетов, тестирование оперативной памяти.

- Контроль систем охлаждения: Проверка работы всех вентиляторов (fan), замена шумящих или останавливающихся.

- Проверка резервных источников питания: Тестирование ИБП и состояния их батарей, чтобы при отключении электричества сервер завершил работу корректно.

- Осмотр физических соединений: Проверка надежности крепления кабелей, шлейфов, модулей в разъемах.