Техническое задание

Оказание услуг по обследованию конструкций подвального помещения (защитного сооружения).

Общие требования

- Наименование услуг: обследование конструкций подвального помещения (защитного сооружения) (далее – Услуги).

- Место оказания Услуг (далее – Объект):

г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.14, лит. А (площадь 860 м2);

- Время проведения работ: в рабочие дни с 09.00 до 17.30, кроме выходных и праздничных дней;

- Срок выполнения работ 30 рабочих дней с момента подписания договора.

- Причина обследования: Систематическое или разовое затопление подвального помещения, образование сырости, плесени, высолов и разрушение отделочных слоев.

- Задача обследования: Инструментально-визуальное обследование для точного выявления источников, причин и путей поступления влаги (грунтовые, талые, ливневые воды или авария на инженерных сетях), а также оценка влияния затопления на несущие конструкции здания.

- Виды работ по обследованию объекта:

- Выезд экспертов на объект

- Телеинспекция ливневой системы водоотведения не менее 30 метров.

- Лабораторное обследование воды (для определения источника происхождения)

(Химический анализ воды (общий) (Водородный показатель (рН); Общая щелочность; Цветность; Хлориды; Мутность; Запах; Жесткость; Железо общее; Перманганатная окисляемость (ПМО); Алюминий; Марганец; Минерализация.)

- Сплошное обследование стен, полов и перекрытий подвала с фиксацией следов протечек.

- Осмотр состояния приямков, отмостки здания и систем наружного водостока.

-  Составление ведомости дефектов и повреждений с масштабной привязкой.

- Измерение влажности стенового материала и конструкций пола.

- Определение прочности бетона/кирпича методами неразрушающего контроля (при необходимости).

- Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции.

- Инспекция проходящих в подвале трубопроводов (ХВС, ГВС, отопление, канализация) на предмет скрытых свищей и течей.

- Фотофиксация: обязательная детальная съемка всех зон дефектов, мест поступления воды и общего состояния помещений.

1.8. Требования к результатам оказания услуг:

1.8.1. Подготовка экспертного заключения.

1.8.2. Подготовка отчета, который включает в себя:

- Краткое описание конструктивного решения подземной части здания.

- Акт визуального и инструментального осмотра с фототаблицей.

- Карту-схему дефектов с указанием мест замачивания и путей проникновения воды.

- Официальное заключение о точной технической причине затопления (авария ЖКХ, нарушение гидроизоляции, подпор грунтовых вод, дефекты отмостки и т.д.).

-  Оценка технического состояния строительных конструкций объекта.

-Пошаговый перечень мероприятий по устранению причин затопления (ремонт сетей, устройство дренажа, инъекционная или обмазочная гидроизоляция)

1.9. Формирование отчета производится согласно норм и правил, действующих на территории РФ, в том числе СП13-102-2003 (Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений).

1.10 Отчет предоставляется в 2 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде, в формате Word.