Приложение № 2

к Запросу на предоставление ценовой информации

Техническое задание

На поставку и установку алюминиевых перегородок, оконных откосов и подоконников для санузлов биологического корпуса (г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1).

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг

Техническое задание на изготовление и установку перегородок из алюминиевого профиля а также оконные откосы и подоконники в сан.узлы биологического корпуса, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1.

- Перегородки из алюминиевого профиля в сан.узлы биологического корпуса:

  - Перегородка П-1 в количестве 1 шт.;

  - Перегородка П-2 в количестве 4 шт.;

  - Отделка ПВХ в количестве 2 окон.

  - Перегородка П-3 в количестве 1 шт.;

2. Перечень и объемы услуг

| № п\п | Наименование услуги | Описание услуги (подробный перечень действий, входящих в состав услуги, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат) | Количествен-ный показатель объема услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Биологический корпус (1 - 3 этажи) Перегородка П-1 Перегородка П-2 Отделка ПВХ окон ПОДОКОННИК Отделка ПВХ окон ПОДОКОННИК Перегородка П-3 | Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, Цвет: RAL 9016, белый. Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый. Дверь с порогом, рабочая створка правая, коробка двери с буртиком. Комплектация: ручка нажимная раздельная, личина с заверткой, петля для алюминиевых дверей «DORMA» двухсекционная накладная, две петли на створке. Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, 2095*1025 мм. Цвет: RAL 9016, белый. Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый. Комплектация: личина с заверткой, ручка нажимная раздельная , цвет белый. ПВХ подоконники шириной 730 мм длиной 1450 мм, цвет белый ПВХ откосов из сендвич панели 10 мм, цвет белый, шириной - 700 мм.(глубина откоса) на окно ПВХ, шириной – 1300 мм., высотой 2080 мм. Перегородка выполнена из алюминиевого профиля КП-45, Цвет: RAL 9016, белый. Заполнение: верх и низ сэндвич 24 мм.+2-я оцинковка, цвет белый. Комплектация: личина с заверткой, ручка нажимная раздельная , цвет белый. | 1 шт. 4 шт. 2 окна 2 окна 1 шт. |

Техническое задание на изготовление и установку дверей и перегородки из алюминиевого профиля в сан.узлы биологического корпуса, расположенного по адресу г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1.

- требуется поставка следующих изделий:

  - Перегородка П-1 в количестве 1 шт.;

  - Перегородка П-2 в количестве 4 шт.;

  - Отделка ПВХ в количестве 2 окон.

  - Перегородка П-1 в количестве 1 шт.;

3. Место оказания услуг

г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1,

4. Сроки (периоды) оказания услуг

(тридцать календарных дней)

5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг  – не требуется

6. Общие требования к оказанию услуг, их качеству:

- не требуется.

7. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

- не требуется.

8. Требования к квалификации исполнителя - не требуется.

9. Иные требования к услугам и условиям их оказания- не требуется.

10. Порядок сдачи и приемки результатов услуг - контроль качества, технический надзор и приемка всех оказываемых услуг осуществляется сотрудниками Заказчика. Все услуги оказываются в присутствии представителя Заказчика.

11. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг - не требуется.

12. Требования по объему и сроку гарантий качества услуг – 3 года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

13.  Предполагаемый срок оказания услуг – 3 квартал 2026 г.

14. Порядок оплаты - по факту выполнения работ, в течение семи рабочих дней.

15. Размер обеспечения исполнения гражданско-правового договора (контракта) - не требуется.

Ответственный за подготовку ТЗ		__________________     А.В. Новолодский