Доставка готовых вольеров для содержания животных без владельцев осуществляется по адресу: г. Хабаровск, шоссе Березовское, 10.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вольер для содержания животных без владельцев | Вольер для размещения и содержания животных без владельцев представляет собой металлическую конструкцию. Вольер состоит из зоны выгула и зимника (не утепленной части), в зимнике находится 2 утепленных будки под одним навесом. Все металлические элементы должны быть качественно приварены, зачищены. Не допускается наличие заусенец на любых металлических элементах (дверь, стыки и т.п.). Все металлические элементы должны пройти полный цикл окраски: очищены от ржавчины, прогрунтованы, окрашены антикоррозионными красками, являться безопасными для животных. Конструкция вольера должна обеспечивать возможность его транспортировки. Полы Основание конструкции – труба профильная сечением не менее 60х60 мм; Поперечины – уголок стальной не менее 35х35мм Конструкция укреплена «глухими» треугольными металлическими косынками толщиной не менее 3 мм; Пол покрыт доской хвойных пород толщиной не менее 40мм. Крыша Основание конструкции – труба профильная сечением не менее 40х20 мм; Конструкция укреплена «глухими» треугольными металлическими косынками толщиной не менее 3 мм. Будки Стены, навес – доска хвойных пород толщиной 50мм; Средняя стена общая для двух будок; Вход и углы обрамлены защитной накладкой из оцинкованного метала, исключающей контакт наполнения панели с окружающей средой; Навес будки подъемный с ограничителем; Будки крепятся к полу; Размер будки: длина 1000 м, ширина 1000 мм, высота 800 мм. Вход будки оборудован порогом, обрамлённым защитной накладкой из оцинкованного металла, исключающей контакт материала порога с окружающей средой. Пол будки покрыт доской хвойных пород толщиной не менее 40мм Стены боковые и задняя По периметру труба профильная сечением не менее 60/40мм; Поперечины и стойки – труба профильная сечением не менее 40/20мм; # Стены наглухо перекрыты профлистом толщиной не менее 0,45 мм высотой 2 м. Крепление профильного листа к несущей конструкции кровельными саморезами. Фронтальная стена По периметру труба профильная сечением не менее 40/40мм; Поперечины – труба профильная сечением не менее 40/20мм; Стойка – труба профильная не менее 40/20мм; Дверь должна быть оборудована ручками и тремя засовами в верхнем и нижнем углу изнутри и снаружи, а также посередине двери. Дверь расположена по центру фронтальной стены. Расстояние между продольными прутками (арматура ø10мм) не должно превышать 50мм. Засовы: посередине - наличие. Засов должен быть оборудован проушинами для навесного замка снаружи. Засовы в верхнем и нижнем углу - наличие, крепление – сварка. Крепление засовов - горизонтальное. Навес Располагается над будками и перекрывает не менее 2500 мм; Стропила - труба профильная 40/20мм, крепление к боковым стенам – уголок крепежный, болты; Козырек перекрыт проф. листом толщиной не менее 0,45 мм, с уклоном со стороны двери - 4 см. Задний свес не менее 200 мм. |

СХЕМА ВОЛЬЕРА

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |