Техническое задание на поставку комплектующих для системы видеонаблюдения

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Характеристики товара | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Видеокамера | TRASSIR TR-D3121IR3 v7 2.8 Форм-фактор купол Исполнение для улицы Серия Trend Матрица 1/2.8" CMOS Чувствительность 0.005 лк Скорость электронного затвора 1/2 ~ 1/50 000 c Регулировка угла установки поворот — 0° ~ 340°, наклон — 0° ~ 70°, вращение — 0° ~ 340° Функции Real WDR 120 дБ, 3D DNR Апертура F/1.6 Объектив, угол обзора 2.8 мм, по горизонтали 110°, по вертикали 60° Максимальное разрешение 1920x1080 Диапазон подсветки 30 м Фреймрейт 25-30 к/с Видеосжатие H.265+, H.265, H.264 Битрейт 8 Мбит/с Сетевые интерфейсы RJ-45 Технология ИК-подсветки Blackface есть Аудио встроенный микрофон, аудиовход, аудиовыход Аналитика обнаружение людей, транспорта, пересечения линии, входа и выхода из зоны Рабочие условия –40 °C ... +60 °C Защита IP66, IK10, TVS 4000 V Питание DC 12 V, PoE Потребляемая мощность 12 V: 4.0 Вт, PoE: 5.1 Вт | 26.40.33.111 | шт | 2 |
| 2 | Микрофон | Stelberry М-30 Полоса пропускания 100...8300 Гц Акустическая дальность до 10 метров Глубина АРУ 45 дБ Время реакции АРУ 0.25 сек Защита от электромагнитных помех есть Ветровая защита Акустический поролон Длина линии до 300 метров Материал корпуса алюминий Уровень сигнала 1 Вольт Питание 7.5...16 Вольт Потребление 8 мА Габариты Ø10х42 мм | 26.40.41.000 | шт | 2 |
| 3 | 26.30.11.150 | STELBERRY MX-225 Поддерживаемые стандарты 802.3at и 802.3af методы А и B 10, 100 и 1000 Мбит/с Диапазон входного напряжения 32...57 Вольт Выходное напряжение 12 Вольт Выходной ток до 200 мА Входной/выходной разъём 8P8C (RJ45) Встроенный фильтр есть Защита от внешних помех есть Класс защиты IP20 Метод крепления 2-сторонний скотч Температурный диапазон +10...+50° С Габариты 96х19х19 мм Вес 23 г | 26.30.11.150 | шт | 2 |
| 4 | Кабель UTP | Категория 5E Количество витых пар 4 Скорость передачи данных (Мбит/с) 1000 Наличие троса Нет Материал проводника Медь Материал изоляции ПВХ Стандарт UTP Место использования Внутренний Огнеупорный Нет Экранированный Нет Бронированный Нет Тип коннектора RJ45 Степень защиты (IP) IP20 Тип продукта Витая пара Модель продукта UTP Упаковка Бухта (305 метров) | 27.32.13.159 | Упаковка (бухта) | 1 |

- Требования к срокам и объемам: Срок поставки: до 12 июня 2026 года Место поставки товара: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.101А, УЛК Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме. Поставка товара осуществляется: единовременно

- Требования к качеству поставляемого товара: Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.

3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: - осуществить доставку товара до места поставки; - выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ и мероприятий; - осуществить подъем товара на этаж и перемещение его в помещения Заказчика по его указанию (лифт отсутствует); - распаковать товар, произвести проверку всех компонентов; - проверить функционирование каждой единицы товара.

- Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная. Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика; погрузочно-разгрузочные работы, поднятие товара на этаж, перемещение в помещение по указанию Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему. Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной. Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара. Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н. При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе. В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598). В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка. Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней. Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара являются существенным нарушением Контракта. Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок, установленный производителем товара. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара.

- Оплата товара производится: безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

- Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения Поставщиком отказа от исполнения Договора.

- Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.

- Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.

- Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

- Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику: Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара: (указать необходимое и дополнить для соответствующего вида товара): - техническая документация (технический паспорт и т.п.) производителя на русском языке с указанием заводских (серийных) номеров товара в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара; - эксплуатационная документация (инструкция, руководство и т.п.) производителя на русском языке в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара; - документы, подтверждающие качество товара и его соответствие обязательным требованиям законодательства в области технического регулирования, санитарно-эпидемиологическим и иным обязательным для данного вида товара требованиям на территории Российской Федерации в количестве 1 (одного) оригинала/копии для каждого вида документа; - ГТД (грузовых таможенной декларации) по каждому виду товара прошедшего таможенное оформление, а также копии самих ГТД со штампом таможенной службы «выпуск разрешен» (в случае поставки товаров иностранного производства); - гарантийный талон либо иные гарантийные документы в 1 экземпляре; - счет на оплату, подписанный Поставщиком - в количестве 1 (одного) экземпляра; - товарно-транспортную или транспортную накладную в 2экз. (в обязательном порядке; для каждой партии товара).

- Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации: не установлено.

- Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2026, но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

- Дополнительные условия Заказчика: не установлено.

- Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 литера А ИНН 7812043522 КПП 783901001 ОГРН 1027810221548 Банковские реквизиты: Банк получателя: ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, счет в составе ЕКС: 40102810745370000024 БИК: 012202102 Казначейский счет: 03214643000000013225 Получатель: УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 20726Х60170) ОКТМО: 40301000

- Ответственное лицо: Специалист ОДС Козочкин Михаил Германович, тел. +7(931) 257 3669, e-mail: kozochkin@smtu.ru