ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж оконных блоков в панельных стенах с подоконной доской и отливами | шт./м2 | 1/3,1325 |
|  | Установка оконных блоков в комплекте с фурнитурой Примерный эскиз оконных блоков представлен ниже, точные размеры уточняются на месте. Общие требования к монтажу: 1) При монтаже использовать крепеж из оцинкованной стали: анкерные болты не менее 10х152 мм- в панельных стенах в твердую поверхность; анкерные пластины в многослойные стены с утеплителем; саморезы. 2) При монтаже в нижней части коробки и горизонтальном импосте предусмотреть водоотводящие отверстия, при боковом положении закрытые защитными колпачками. 3) Предусмотреть трехслойный монтажный шов по периметру оконного блока в соответствии с ГОСТ 30971-2012; с ГОСТ 52749-2007 (при температуре ниже + 5 °С при монтаже использовать материалы зимнего исполнения). 4) Количество контуров уплотнения: не менее 2. 5) Головки анкерных болтов и саморезов должны быть закрыты декоративными колпачками. 6) Уплотнитель между стеклопакетом и профилем без замятий и западения ниже уровня рамы. 7) Блокиратор ошибочного действия не должен заминать уплотнитель на створке. Требования к оконному блоку: - профиль: профиль поливинилхлоридный белого цвета; количество камер: не менее пяти; монтажная ширина профиля не менее 70 мм; толщина внешних стенок главного профиля (ГОСТ 30673-2013): не ниже класса А; маркировка в соответствии с ГОСТ 32530-2013 группа горючести не ниже класса Г3 по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости не ниже класса В2 по ГОСТ 30402-96. - стеклопакет: двухкамерный толщиной не менее 40 мм; полированное стекло (ГОСТ 111-2014) толщиной не менее 4 мм, марка не ниже М1; одно из стекол низкоэмиссионное ГОСТ 30733-2014, ГОСТ 31364-2014, ГОСТ 24866-2014; маркировка в соответствии с ГОСТ 32530-2013 - фурнитура оконная: поворотно-откидная с силовыми механизмами из оцинкованной стали, с микропроветриванием, с микролифтом и блокиратором ошибочного действия; ручкой оконной металлической, маркировка в соответствии с ГОСТ 30777-2023; ресурс не менее 20000 циклов./Детский замок. | шт./м2 | 1/3,1325 |
|  | Установка пластиковых подоконников шириной 300 мм с фиксацией торцевых заглушек на клей для пластика (для сохранения циркуляции воздуха перекрытие отопительных приборов не более чем на 50 %; при перекрытии отопительных приборов более 50% предусмотреть устройство вентилируемых каналов с установкой вентиляционной решетки для подоконника) (доска подоконная ПВХ-профиль белого цвета, окрашенная в массе (ГОСТ 30673-2013), толщина профиля не менее 20 мм, толщина лицевой стенки не менее 2,2 мм). Обработка швов водонепроницаемым герметиком. | м | 1,79 |
|  | Установка отливов из оцинкованной листовой стали шириной до 200 мм, с боковыми загибами и капельником. Отливы не должны быть составными (сталь тонколистовая оцинкованная, толщина листа не менее 0,5 мм). Обработка швов между отливом и откосами водонепроницаемым герметиком. | м | 1,79 |
|  | Облицовка наружных откосов шириной 150 мм с установкой стартовых и F-профилей (панель ПВХ белого цвета толщиной не менее 10 мм). Откосы не должны быть составными. Обработка швов водонепроницаемым герметиком. | м2 | 0,7935 |
|  | Очистка помещений и прилегающей территории от строительного мусора (сбор, вынос из здания, вывоз с территории Заказчика осуществляется Подрядчиком). | т | по факту |

Примерный эскиз оконных блоков

| Вид на изделие: со стороны открывания | Фурнитура | поворотно-откидная |
| --- | --- | --- |
|  | Размеры | 1790 x 1750 мм |
|  | Количество изделий | 1 |
|  | Площадь изделия | 3,1325 кв. м. |
|  | Дополнительная информация |  |
|  | Подставочный профиль |  |
|  | Москитная сетка |  |
|  | Тип/цвет ручки | Ручка оконная/белый/Детский замок |
|  | Цвет накладок | Белый |