Приложение № I

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Объект закупки: оказание услуг по покосу, сбору, вывозу борщевика и химической обработке территории от борщевика на объекте ФГБОУ ВО МГППУ.

- Общая информация

  - Место оказания услуг: г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, вблизи деревни Исаково (земельный участок с кадастровым номером 50:27:000000:174)

  - Объем услуг: 48 соток

  - Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Контракта;

- Этап – Покос, сбор, вывоз, утилизация и первая химическая обработка,

- Этап – Повторная химическая обработка территории от борщевика: не ранее 5 суток, но не позднее 7 суток после первой химической обработки.

- Виды оказываемых услуг

  - Покос, сбор, вывоз, утилизация борщевика

- Покос травы борщевика производить с применением средств малой механизации (косилки ручной бензиновой, триммером). Применение тракторной техники не допускается для предотвращения повреждения почвы.

- Остаточная высота травы не должна превышать 5-7 см от поверхности почвы. Борщевик должен быть выкошен ровно, без перепадов высоты. Должны отсутствовать нескошенные места.

- Вывоз и утилизация скошенной травы и порубочных остатков борщевика.

  - Химическая обработка территории от борщевика

- Обработка территории гербицидами для уничтожения площади произрастания борщевика производится химическим методом с помощью сертифицированных химических препаратов (гербицидов).

- Применяемые гербициды должны быть включены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» и разрешены к использованию на территории населенных пунктов. Гербициды должны сопровождаться декларацией соответствия (сертификатом соответствия), паспортом качества, тарной этикеткой на каждую потребительскую упаковку. Гербициды должны быть малоопасными для окружающей природной среды, обладать низкой пестицидной нагрузкой на почву и использоваться в соответствии с маркировкой по их применению. Исполнитель обязан по требованию Заказчика предоставить Заказчику указанные документы.

- При обработке гербицидом необходимо следить, чтобы раствор гербицида попадал не только на листовую поверхность, но и стекал по черешкам в листовую розетку.

- При борьбе с борщевиком не должны затрагиваться другие растения, растущие в непосредственной близости к территории оказания услуг.

- Для высокой эффективности и экологической безопасности гербицида опрыскивание проводится в благоприятных метеорологических условиях, при положительных температурах, обязательно тихую погоду (скорость ветра не более 3м/с) при отсутствии осадков.

- При химической обработке препарат равномерно распределяется по обрабатываемой площади.

- Для приготовления рабочих растворов гербицидов Исполнитель должен использовать чистую или техническую воду, не содержащую механических примесей. Обработка проводится с помощью опрыскивателей. Для обработки каждого участка в опрыскиватель заливается количество раствора, которое полностью распределяется в пределах одного участка.

- Оказание услуг по уничтожению борщевика должно проводиться в специальной одежде: водонепроницаемый костюм с капюшоном, резиновые перчатки и сапоги, защитные очки, респиратор. В связи с необходимостью длительного нахождения в водонепроницаемой одежде оказание услуг должно производиться ранним утром или вечером, при снижении температуры воздуха.

- В ходе оказания услуг Исполнитель должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм, установленных законодательством РФ.

- Лица, привлекаемые Исполнителем для оказания услуг по удалению борщевика, должны быть ознакомлены с поражающими факторами этого растения и пройти инструктаж по технике безопасности с регистрацией в журнале регистрации оказания услуг. К работе с гербицидами не допускаются лица моложе 18 лет, беременные и кормящие женщины, а также лица, имеющие медицинские противопоказания. Исполнитель должен ознакомить работающих с характеристикой препарата, технологией применения, особенностями его воздействия на организм человека, мерами предосторожности, правилами производственной и личной гигиены, мерами оказания первой доврачебной помощи в случае отравления.

- Перед началом оказания услуг вся техника и оборудование проверяются на готовность, регулируются положения рабочих органов и расход рабочей жидкости. При работе с опрыскивателем не допускается подтяжка болтов, сальников, уплотнителей и хомутов и т.п. Заправка опрыскивателей должна проводиться только при полной их остановке. Во время работ запрещается пить, курить, принимать пищу, снимать средства индивидуальной защиты. По завершении работ запрещается оставлять без охраны гербициды или приготовленные растворы.

- При всех видах оказываемых услуг Исполнитель следит за соблюдением гигиенических требований и мер безопасности. При появлении  жалоб со стороны сотрудника на ухудшение состояния здоровья Исполнитель отстраняет его от дальнейших оказаний услуг и принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи.

- Вся ответственность за ущерб, нанесенный в период оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим техническим заданием, Заказчику или иным лицам, в зоне оказания услуг или за пределами указанной зоны, возлагается на Исполнителя.

- Исполнитель обязан информировать население о начале оказания услуг не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания услуг путем размещения единых предупредительных знаков безопасности, устанавливаемых на границах участков, обрабатываемых гербицидами. Знаки безопасности должны быть с наличием текста «Обработано пестицидами (гербицидами)», содержать информацию об используемых препаратах, сроках обработок, мерах предосторожности и возможных сроках выхода на обработанные участки. Знаки убираются Исполнителем после окончания установленных сроков ожидания (периода, после которого возможно пребывание людей в зоне ранее проведенной обработки).

- Применение гербицидов проводится при условии соблюдения гигиенических требований к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов.

- Условия и организация оказания услуг

Оказываемые услуги должны проводиться современными способами и средствами, которые исключают нанесение ущерба и повреждений зеленым насаждениям, дорожкам, малым формам и другим элементам объекта территории.

Исполнитель должен обеспечить комплектацию оснастки, приборов, инструмента, материалов, необходимых для оказания услуг.

После проведения каждого этапа оказания услуг необходимо обеспечить уборку объекта с последующим вывозом мусора, упаковочного материала, скошенной травы, обрезков и порубочных остатков.

Своевременно предоставлять Заказчику запрашиваемую информацию.

При оказании услуг Исполнитель обязан обеспечить присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью оказания услуг.

Рабочие участки до и после оказания услуг подлежат фотофиксации представителем Исполнителя, фотофиксация «было-стало» производится по каждому участку, где оказываются услуги с идентификацией места.

- Требования безопасности

Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением правил по технике безопасности, охране окружающей среды, санитарных норм и правил. Обеспечить безопасность рабочих и людей, которые могут оказаться в зоне оказания услуг. Вся полнота ответственности при оказании услуг на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя.

Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан ознакомить работающих с технологией производства, произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

Работники Исполнителя непосредственно оказывающие услуги обязаны пройти инструктаж на рабочем месте по технике безопасности.

Исполнитель должен обеспечить персонал выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь, перчатки, респиратор и др.).

Все услуги оказываются с применением спецтехники и профессионального оборудования, необходимого для оказания услуг по содержанию зеленого хозяйства в соответствии с требованиями законодательства РФ с соблюдением норм и правил по охране труда и технике безопасности, правил пожарной и экологической безопасности.

- Гарантийные обязательства

Исполнитель гарантирует соответствие оказываемых услуг требованиям действующих на территории РФ норм и правил (СНиП, ГОСТ, ТУ и т.д.).

Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг, в объеме, предусмотренном описанием объекта закупки, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями Описания объекта закупки. Срок гарантии 3 месяца.

Исполнитель обязуется восстановить поврежденное в процессе оказания услуг имущество или возместить материальный ущерб в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика.

- Перечень нормативных правовых актов

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»;

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 г. № 972/пр);

В случае, если один из перечисленных нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.