Техническое задание на разработку, изготовление баннера

## 1. Общие сведения

Наименование изделия: баннер.

Количество: 1 (одна) штука.

## 2. Технические характеристики изделия

Тип баннера:

Ламинированный: экономичный вариант, подходит для краткосрочного использования (до 1-3 месяцев) в помещении или в щадящих уличных условиях.

Материал: баннерная ткань (полиэстеровая сетка, залитая ПВХ).

Плотность материала: не менее 440 г/м²

Размер готового изделия: 3м*6 м

Цвет материала: Белый.

## 3. Требования к печати

Тип печати: сольвентная/экосольвентная (для наружного и интерьерного использования).

Разрешение печати: Высокое, не менее 720 dpi.

Цветовая модель: CMYK.

Цветопередача: цвета на готовом изделии должны максимально соответствовать цветам на утверждённом макете. Допускаются незначительные отклонения из-за особенностей печатного процесса.

Качество изображения: изображение должно быть чётким, без полос, размытий, артефактов и непропечатанных участков.

## 4. Требования к макету и файлам

Формат файла: макет должен быть предоставлен в векторном формате (AI, EPS, PDF) или в растровом (TIFF, PSD) с разрешением не менее 150 dpi в масштабе 1:1.

Цветовая модель файла: CMYK.

Вылеты под обрез (Bleeds): Макет должен иметь вылеты не менее 50 мм с каждой стороны. Все важные элементы (текст, логотипы) должны находиться на расстоянии не менее 100 мм от линии реза.

Согласование: заказчик предоставляет макет на утверждение. После утверждения макета претензии по его содержанию и расположению элементов не принимаются.

## 5. Постпечатная обработка (люверсы)

Установка люверсов: Да.

Диаметр люверса: 12 мм.

Цвет люверса: никель (серебристый).

Схема расположения: Люверсы устанавливаются по периметру баннера с шагом 25 см. Расстояние от края баннера до центра крайнего люверса — 50 мм.

Усиление: места установки люверсов должны быть дополнительно усилены клеевыми или сварными накладками из той же баннерной ткани.

## 6. Упаковка и доставка

Упаковка: Готовый баннер сворачивается в рулон изображением наружу. Для защиты от механических повреждений при транспортировке рулон упаковывается в плотную полиэтиленовую плёнку или картонную тубу.

Доставка: г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, 5 этаж, каб 540

## 7. Контроль качества и приемка

Проверка при получении: Заказчик обязан проверить изделие при получении на предмет соответствия размерам, качеству печати и целостности.

Гарантийные обязательства: Исполнитель гарантирует качество печати и материалов. В случае обнаружения производственного брака (некачественный сварной шов, дефект печати) исполнитель обязуется устранить недостатки или заменить изделие в согласованные сроки.

Условия эксплуатации: Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации, механических воздействий (порезы, проколы), воздействия агрессивных химических веществ или преднамеренной порчи.

## Приложения:

Графический макет для печати.