ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплект реактивов и материалов для настольной

лаборатории анализа воды

- Общие данные:

Комплект реактивов и материалов для настольной лаборатории анализа воды предназначен для химического анализа проб воды по заданным показателям при настольном использовании и применимы в полевых и лабораторных условиях.

| № п/п | Наименование характеристик товара | Требуемые функциональные характеристики, внешний вид | Требования к значениям | Требования к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определяемые показатели (не менее 100 определений по каждому из показателей) | Алюминий, диапазон определяемой концентрации мл/л (ВК) (мл/л (ФМ, 525 нм)) | от 0 до 6,0, (от 0,15 до1,0) | Значение не изменяется |
|  |  | Аммоний (азот аммонийный), диапазон измерений мл/л (ВК) (мл/л (ФМ, 430 нм)) | от 0 до 7,0, (от 0,2 до 4,0) | Значение не изменяется |
|  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК), диапазон определяемой концентрации мгО/л(ТМ) | от 1 до 11 | Значение не изменяется |
|  |  | рH (водородный показатель), ед. | от 4,5 до 11 | Значение не изменяется |
|  |  | Железо (общее), диапазон определяемой концентрации мл/л (ВК) (мл/л (ФМ, 502 нм)) | от 0 до 1,5 (от 0,05 до 2,0) | Значение не изменяется |
|  |  | Карбонаты, диапазон определяемой концентрации мл/л | от 30 до 1200 | Значение не изменяется |
|  |  | Кремний, диапазон определяемой концентрации мл/л (ВК) (мл/л (ФМ 470 нм/410 нм)) | от 0 до 30 (от 0,1 до 2,0/0,5-15) | Значение не изменяется |
|  |  | Щелочность диапазон определяемой концентрации ммоль/л | от 0,6 до 10 | Значение не изменяется |
|  |  | Марганец, диапазон определяемой концентрации мл/л (мл/л (ФМ, 470 нм)) | от 0 до 10 (0,08-1,0) | Значение не изменяется |
|  |  | Прозрачность/Мутность, диапазон определяемой концентрации мл/л по каолину (ЕМФ) | от 0,6 до 30,2 (от 1 до 52) | Значение не изменяется |
|  |  | Нитраты, диапазон определяемой концентрации мл/л (ВК) | от 0 до 90 | Значение не изменяется |
|  |  | Нитриты, диапазон определяемой концентрации мл/л (ФМ, 525 нм) | не более 2,0 | Значение не изменяется |
|  |  | Фосфаты, диапазон измерений мл/л (ВК) (мг/л (ФМ, 660 нм)) | от 0 до 7,0 (от 0,1 до 3,5) | Значение не изменяется |
|  |  | Хлориды, мг/л | от 10 до 1200 | Значение не изменяется |
|  |  | Цветность град. цветности (ВК, пленочная шкала) (град. цветности (ВК, модельные эталонные растворы)) | от 0 до 1000 (от 0 до 500) | Значение не изменяется |

- Комплект поставки:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплект пополнения (реактивов) | 1 шт. |
| 1.1 | Комплект технической документации (паспорт) | 1 шт. |
| 1.1 | Упаковочная (транспортная) тара | 1 шт. |

Комплект реактивов и материалов для настольной лаборатории анализа воды должен быть новым, выпущенным производителем не ранее года поставки, не бывшим в эксплуатации, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства и ранее не находившимся на хранении.

- Вид упаковки:

  - Упаковка предприятия-изготовителя.

- Количество, место и срок поставки:

Место поставки: 108820, г. Москва, внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Коммунарка, поселок завода Мосрентген, Музыкальный проезд, дом 4, строение 1.

Срок поставки в количестве 1 комплекта до 30 октября 2026 г.