ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шпагата полипропиленового крученого

для нужд ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный

университет имени Г.Р.Державина»

1. Общие положения

1.2. Наименование объекта закупки: Шпагат полипропиленовый крученый.

1.3. Назначение: для упаковки товаров, обвязки грузов, прошивки документов (делопроизводство), подвязки растений и иных хозяйственных нужд .

1.4. Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), безопасным и соответствовать требованиям законодательства РФ, а также требованиям ГОСТ 17308-88 «Шпагаты. Технические условия» (для полипропиленового шпагата) .

2. Характеристики товара (Описание объекта закупки)

| № | Характеристика | Значение/Требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Шпагат полипропиленовый крученый |
| 2 | Материал | Полипропилен (первичное сырье) |
| 3 | Способ изготовления | Крученый (не плетеный) |
| 4 | Длина шпагата в бобине | 2200 м (+/- 5%) |
| 5 | Диаметр (толщина) | 2,3 мм (допустимое отклонение ± 0,1 мм) |
| 6 | Линейная плотность | 2,2 ктекс (2200 текс) |
| 7 | Разрывная нагрузка | не менее 100 кгс (100 даН) |
| 8 | Цвет | Белый или натуральный (бесцветный) |
| 9 | Вес бобины (брутто) | не более 5,0 кг |
| 10 | Влажность | Не нормируется для полипропиленового шпагата |
| 11 | Требования к качеству | Шпагат должен быть без петель, сукрутин и несвязанных концов. Допускается не более 0,5 узлов или местных утолщений диаметром свыше 1,5 диаметра шпагата на бобину |
| 12 | Устойчивость к внешним воздействиям | Влагостойкий, не подвержен гниению и поражению плесенью |

3. Требования к упаковке и маркировке

3.1. Шпагат должен быть намотан на бобины (без втулки или с втулкой — по согласованию), обеспечивающие удобство использования и размотки .

3.2. Каждая бобина должна быть упакована в термоусадочную пленку или иную упаковку, обеспечивающую сохранность товара при транспортировке и хранении .

3.3. Маркировка каждой бобины (или упаковки) должна содержать:

- наименование товара;

- наименование производителя;

- длину шпагата (м);

- диаметр (мм);

- разрывную нагрузку (кгс);

- дату изготовления;

- номер партии;

- штрих-код (при наличии) .

3.4. Транспортная упаковка (гофрокороба) должна обеспечивать сохранность товара при перевозке и соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

4. Требования к количеству товара

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шпагат полипропиленовый крученый (длина 2200 м, диаметр 2,3 мм) | бобина | 4 |

5. Требования к срокам и месту поставки

5.1. Место поставки: г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.33

5.2. Срок поставки: в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

5.3. Порядок поставки:  Поставка осуществляется одной партией в рабочие дни с 9.00 до 17.00 и не осуществляется в выходные и праздничные  дни и во время обеденного перерыва с 12.30 до 13.30. При передаче товара Поставщик передает Заказчику комплект платежных документов (счет, счет- фактуру, товарную накладную или УПД). Разгрузка силами Поставщика.

6. Требования к документации, предоставляемой Поставщиком

6.1. Вместе с товаром Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы:

товарная накладная (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД);

счет-фактура (при применении общей системы налогообложения);

документы, подтверждающие качество товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, при наличии требований технических регламентов);

копия сертификата о происхождении товара (СТ-1) для подтверждения соответствия Постановлению № 616 (при необходимости).

6.2. В случае отсутствия обязательных требований к сертификации, Поставщик предоставляет гарантийное письмо о соответствии поставляемого товара требованиям технического задания и ГОСТ 17308-88.

7. Критерии приемки товара (для комиссии Заказчика)

7.1. Товар принимается по количеству и качеству в соответствии с условиями контракта и технического задания.

7.2. При приемке проверяется:

соответствие длины шпагата в бобине (допустимое отклонение +/- 5%);

соответствие диаметра шпагата (2,3 мм +/- 0,1 мм);

отсутствие внешних дефектов (узлы, петли, сукрутины, несвязанные концы) сверх допустимых норм ГОСТ 17308-88 ;

целостность упаковки;

наличие маркировки;

соответствие разрывной нагрузке (может проверяться выборочно инструментальным методом).

7.3. При обнаружении несоответствий товар считается не поставленным, составляется акт о выявленных недостатках, и Поставщик обязан заменить товар в срок не более 5 рабочих дней.