Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений

при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки) на закупку расходных материалов для лабораторных исследований

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 и/или КТРУ | Количество | ед. изм. | Характеристики объекта закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробирки микроцентрифужные (Эппендорф) | 32.50.50.190 | 11500 | штука | Пробирка предназначена для взятия микропроб сыворотки крови и других биологических жидкостей, их хранения и транспортировки в медицинское учреждение. Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительное центробежное ускорение3000 g. Объем 1,5 мл Диаметр 10 мм. Высота 42 мм. Цена деления 0,5 мл. Упаковка 500 шт Арт. 11005503 Производитель: МиниМед |
|  | Пробирки с винтовой крышкой нестерильная | 32.50.50.190 | 300 | штука | Пробирка предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей. Закрывается винтовой полипропиленовой крышкой. Рельефная градуировка. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 5000 g. Объем 15 мл. Диаметр 17 мм. Высота 120 мм Цена деления 0,5 мл. Материал пробирки полипропилен. Материал крышки полипропилен. Упаковка 150 шт. Арт. 11005463 Производитель: Aptaca |
|  | Пробирка лабораторная, коническа без крышки | 32.50.50.190 | 10000 | штука | Пробирка предназначена для биологических жидкостей. Изготовлена из полистирола. Имеет круговую градуировку для определения ориентировочного объема (0,5-1,0-2,5-5,0-10,0 мл). Выдерживает нагрузку при центрифугировании 3000 g в течение 20 мин. Объем 10 мл. Диаметр 16 мм. Высота 100 мм. Без крышки. Материал полистирол. Упаковка 2000 шт. Арт. 11005446 Производитель: Aptaca |
|  | Наконечники для дозаторов | 32.50.50.190-00008537 | 7000 | штука | Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов. Объём 2-200 мкл. Длина 50 мм. Диаметр верхний внутренний 5 мм. Материал полипропилен Цвет желтый. Упаковка 1000 шт. Арт. 12001325 Производитель: МиниМед |
|  | Наконечники для дозаторов | 32.50.50.190-00008537 | 21000 | штука | Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов. Объём 100-1000 мкл. Длина 71 мм. Диаметр верхний внутренний 7 мм. Материал полипропилен Упаковка 500 шт. Арт. 12001464 Производитель: МиниМед |
|  | Пипетка Пастера | 32.50.50.190 | 8000 | штука | Изделие, предназначенное для ручного забора, переноса и выпуска малых объемов жидких материалов. Изготовляется из пластика в форме длинной, тонкой, как правило, градуированной трубки. Объем: 1 мл. Длина: 145 мм. Нестерильная .Объем: 1 мл. Длина: 145 мм. Нестерильная Арт. 31001.55 Производитель: Медиклон |
|  | Планшет белый изосерологический многоразовый | 32.50.50.190 | 550 | штука | Планшет белый изосерологический, 42 лунки. Размер планшета: 24,5 см х 21,7 см. Количество лунок: 6х7. Лунки: диаметр 2,2 см, глубина 1 мм., круглые, вогнутые, с бортиком, позволяющим каплям реагента сохранять округлую форму, не перетекать через край и не сливаться друг с другом при покачивании, что позволяет четко рассмотреть агглютинацию. Планшет изготовлен из тонкой, прозрачной или матовой, пластмассы, кривизна дна рассчитана с учетом коэффициента поверхностного натяжения белковых растворов. Арт. 33002 Производитель: Медиклон |
| 8. | Шпатель для растяжки мазков | 32.50.50.190 | 3500 | штука | Шпатель предназначен для изготовления мазков крови на предметных стеклах. Изготовлен из специального полупрозрачного механически прочного полистирола. Предназначен для однократного применения, но может подвергаться обработке детергентами и стандартными дезинфицирующими средствами. Термической стерилизации не подлежит. Длина 76 мм. Ширина рабочих концов 22, 26 мм Толщина 1 мм. Упаковка 50 шт. Арт. 511001 Производитель: ГЕМ |

| Требования к поставке/приемке товара: |  |
| --- | --- |
| Документы, подтверждающие соответствие товара, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации | Участник закупки должен предоставить в составе заявки один из указанных ниже документов или сведения в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия: -копию регистрационного удостоверения; -выписку из Государственного реестра медицинских изделий, выданную Росздравнадзором в соответствии с требованиями постановления Правительства от 30.09.2021 № 1650; -сведения о реквизитах (номер и дата) регистрационного удостоверения; -копию документа, выданного в соответствии с законодательством страны происхождения, подтверждающего регистрацию медицинского изделия в установленном порядке в стране-производителе, с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке (для медицинских изделий, указанных в ПП РФ № 430 от 03.04.2020). |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А (Центральный склад) |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара (при необходимости) | Обязательное предоставление образцов каждого наименования |
| Остаточный срок годности | Не менее 10 месяцев позиции |