ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию ИТП,

подготовка ИТП и внутренней системы отопления (СО) к отопительному сезону и сдаче их энергоснабжающей организации ПАО «МОЭК»

Срок оказания услуг:

с 01.06.2026 по 31.05.2027

Услуги по техническому обслуживанию включают в себя:

1. Осуществление подготовки оборудования ИТП и внутренней системы отопления к началу нового отопительного периода (ОЗП) и сдача представителям теплоснабжающей организации ПАО «МОЭК», с получением акта готовности.

2.  Регулировка параметров систем теплопотребления оборудования ИТП

3. Проведение ревизии запорной арматуры ИТП (перед отопительным сезоном и ежемесячно).

4. Проведение ревизии регулирующих клапанов ИТП (перед отопительным сезоном и ежемесячно).

5. Проведение ревизии электрического оборудования ИТП (перед отопительным сезоном и ежемесячно).

6. Проведение ревизии автоматики ИТП (перед отопительным сезоном и ежемесячно).

7. Проведение работ по промывке и опрессовке магистралей до ИТП, в ИТП и системы отопления здания (в сроки перед отопительным сезоном).

8. Периодический осмотр тепломеханического оборудования ИТП с целью контроля технического состояния, проверка работоспособности, стабильности параметров, характеристик (устранение выявленных недостатков).

9. Проведение регулировки параметров системы отопления (во время отопительного сезона, при необходимости).

10. Осуществление чистки и разборки (при необходимости) теплообменника ИТП (перед отопительным сезоном).

11. Ежемесячный контроль показаний СИ (теплосчетчика, расходомеров, датчиков температуры, избыточного давления и манометров) на ИТП (в отопительный период).

12. Анализ показаний приборов и средств измерений узла учета тепловой энергии и ИТП, с целью выявления дефектов работы оборудования.

13. Снятие и установка приборов ИТП и средств измерений узла учета ТЭ с целью проведения очередной метрологической поверки в Центрах (лабораториях) стандартизации и метрологии (с оформлением документов).

14. Осуществление ремонта или замены вышедшего из строя оборудования (оплата нового оборудования осуществляется дополнительно за счет средств Заказчика).

15. Проведение технического обслуживания, удаление воздушных пробок из системы отопления.

16. Смена отдельных участков (длиной до 2 м) трубопроводов системы отопления, как из металла, так и из полипропилена.

17. Смена отдельных участков (длиной до 2 м) трубопроводов контура горячего водоснабжения, как из металла, так и из полипропилена.

18. Заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах как из металла, так и из полипропилена. Мелкий ремонт теплоизоляции трубопроводов.

19. Круглосуточное аварийно-техническое обслуживание (ремонт) оборудования, магистралей ИТП и системы отопления, в случае аварии в зимний период.

20. Ведение документации.

Порядок, технология, методы оказания услуг:

Исполнитель обязан проводить мониторинг технического состояния систем и оборудования.

В период оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением установок и (или) систем, руководство Исполнителя обязано принять необходимые меры по защите от возможных происшествий.  Запрещается устанавливать взамен неисправных приборов приборы иного типа или принципа действия. Услуги оказываются минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочего места, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

Техническое обслуживание  должно осуществляться в соответствии с  требованиями  Правил  «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» («МПБЭЭ»); «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» («ПТЭЭП»), «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» («ПТЭТЭ»); «Правила техники безопасности при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей» («ПТБ ТУТС»), прочими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим  Договором.

Сдача-приемка оказанных услуг производится представителями Сторон с подписанием Акта приема-передачи оказанных услуг. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения в соответствии со сроками оказания услуг.

Сдача – приемка, оказанных услуг по обслуживанию производится ежемесячно. Время работ по устранению внеплановых дефектов оборудования, согласовывается с Заказчиком, а зимой осуществляется в круглосуточном режиме;

Требования по объему и сроку гарантий качества работ (услуг):

Исполнитель гарантирует бесперебойную работу обслуживаемого оборудования и несет ответственность в случае нарушения нормальной работы, а Заказчик выполняет указания и рекомендации Исполнителя, по правильной эксплуатации оборудования. Персонал Заказчика, эксплуатирующий ИТП и систему отопления здания, также обязан выполнять правила эксплуатации, предписанные заводом-изготовителем.

Срок оказания услуг:

с 01.06.2026 по 31.05.2027