ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Пожарная головка муфтовая соединительная

Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  к размерам и параметрам товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение | Ед. изм. | Кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная головка муфтовая соединительная | Назначение и эксплуатация | Соединение пожарного оборудования, между собой | ШТ. | 30 |
|  |  | Материал корпуса | Алюминиевый сплав |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |  |
|  |  | Соединение | Резьбовое, G2-В |  |  |
|  |  | гост | Р 53279-2009 |  |  |
|  |  | С эксплуатации, лет | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Рабочее давление, МПа | Не менее 1,6 |  |  |
|  |  | Масса изделия, кг | Не менее 0,1 |  |  |
|  |  | Резиновое уплотнительное кольцо | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Должна обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении до момента эксплуатации |  |  |
|  |  | Длина по клыкам, мм. | Не менее 102 |  |  |
|  |  | Диаметр , м м. | Не менее 51 |  |  |
|  |  | Условный проход, м м. | Не менее 42 |  |  |
|  |  | Длина соединительной части, мм. | Не менее 21 |  |  |
|  |  | Длина, мм. | Не менее 48 |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи, мес. | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия | При поставке |  |  |
|  |  | Технический паспорт на изделие/партию | При поставке |  |  |