ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

При заключении договора на поставку товара, выполнения работ, оказания услуги

| ## № | ## Раздел | ## Описание |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | Информация об объекте закупки | Услуга по подготовке к отопительному сезону на 2026-2027г. |
| ## 2 | Перечень и количество товара, выполнения работ, оказания услуги | 1 усл. ед. |
| ## 3 | Описание товара, выполнения работ, оказания услуги | Характеристика услуг: Узел ввода здания г. Якутск, Октябрьская, 22 1.Произвести гидропневматическую промывку систем отопления, тепловых сетей с предъявлением результатов промывки представителям инспекторнской службы ООО «Прометей» 2.Выполнить качественную ревизию всей запорной арматуры. 3.Выполнить замену вентилей под манометры. 4.Произвести замену манометров с установкой вентилей и трехходовых кранов в полном объеме, согласно ПТЭ. 5.Произвести чистку и ревизию грязевиков, с установкой воздушников. 6.Очистить металлические поверхности теплоизолирующего оборудования от коррозии, окрасить согласно ПТЭ (не окрашивать болты во фланцевом соединении катушки на подающем трубопроводе перед элеватором. 7. Замена задвижек-и прочие требования 8. Покраска элеваторного узла. 9.Промывка систем наружной канализации до канализационного сборника. 10.Утепление наружных сетей тепло-водоснабжения и канализации при нарушении целостности изоляции, согласно Акта границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем; Условия оказания услуг: Работы производятся в дневное время суток. Стороны обеспечивают соблюдение техники безопасности при организации работ, эксплуатации механизмов на объекте Обязанности Заказчика: - заранее оповестить персонал данного учреждения, о проведении выше указанных работ - обеспечить доступ на территорию объекта рабочих и транспорт Исполнителя. - обеспечить исполнителя необходимыми материалами для своевременного выполнения работ. Обязанности Исполнителя: - оказать предусмотренным настоящим договором услуги в объеме, и в сроки, указанные в настоящем договоре - обеспечить оказание услуг в соответствии с нормами и правилами. - обеспечить исправность инструментов и механизмов в течении времени оказания услуг на объекте, в случае возникновения неисправностей их устранение или замену механизмов - при всех условиях неисправность инструментов и механизмов не должна препятствовать нормальному производственному ритму на объекте. - укомплектовать бригады, имеющие специальную квалификацию и навыки работы. - обеспечить выполнение всех необходимых мер по охране природы, противопожарных мероприятий и мер по охране труда и технике безопасности и нести ответственность за их исполнение. Исполнитель должен предоставить Заказчику следующие документы: 1) Акт ревизии узла ввода. 2) Акт промывки трубопроводов тепловых сетей и систем отопления. 3) Акт приемки по промывке систем отопления и наружных сетей канализации. |
| ## 4. | Место выполнения работ, оказания услуги | г. Якутск, ул. Октябрьская, 22 |
| ## 5 | Срок выполнения работ, оказания услуги | С 20 июля 2026 г. до 31 июля 2026г. |
| ## 6 | Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуги | - Перед началом оказания услуг Исполнитель проводит охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность прохода пешеходов и движения автотранспорта: выставляет ограждение. - Исполнитель использует собственные инструменты и другой инвентарь, необходимый для оказания услуг. - Материалы и оборудование Исполнителя должны удовлетворять требованиям стандартов качества, безопасности, санитарным и гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. - Наличие у Исполнителя Протокола ответственного лица организации, прошедшего проверку знаний правил работы на объектах теплоснабжения в отраслевой территориальной комиссии Ленского управления Ростехнадзора, согласно Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115). - Наличие у Исполнителя Удостоверения допуска к сварочным работам, согласно Правил Аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства (Постановление Госгортехнадзора России от 30.10.1998 N 63 (ред. от 17.10.2012)). |
| ## 7 | Требования к таре и упаковке товара | - |
| ## 8 | Гарантийные условия и гарантийные обязательства (право заказчика). | Срок гарантии на выполненную работу устанавливается продолжительностью три месяца с момента запуска отопительной системы согласно Распоряжения Окружной администрации. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет. |
| ## 9 | Информация о приложениях |  |