ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку металлодетектора, выполнение работ по его установке, настройке, пусконаладке и интеграции в существующую систему безопасности здания

1. Наименование и описание объекта закупки

Поставка металлодетектора стационарного многозонного, а также оказание сопутствующих услуг по его монтажу, настройке, пусконаладке и интеграции в единую систему безопасности Заказчика.

2. Технические и функциональные характеристики оборудования

Оборудование должно строго соответствовать или быть эквивалентным следующим параметрам, выраженным в диапазонах:

| Наименование параметра | Требуемое значение (диапазон / ограничение) |
| --- | --- |
| Количество независимых зон обнаружения | Не менее 6 зон |
| Количество уровней регулировки общей чувствительности | От 90 до 110 уровней |
| Количество уровней регулировки чувствительности каждой зоны | Не менее 400 уровней |
| Количество предустановленных стандартных программ | От 70 до 75 программ |
| Количество рабочих частот (каналов параллельного использования) | Не менее 50 и не более 100 каналов |
| Ширина зоны детектирования (с каждой стороны устройства) | Не менее 640 мм и не более 660 мм |
| Потребляемая мощность устройства | Не более 12 Вт |
| Напряжение питания (входное) | Переменный ток в диапазоне 100–240 В (50/60 Гц) |
| Выходное напряжение питания внутреннего блока | Постоянный ток в диапазоне 11–13 В |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | От -20 °С до +55 °С (или шире) |
| Класс пылевлагозащищенности корпуса | Не ниже IP54 |
| Габаритные размеры (Высота) | От 2210 мм до 2225 мм |
| Габаритные размеры (Ширина) | От 710 мм до 720 мм |
| Габаритные размеры (Глубина) | От 140 мм до 148 мм |

Дополнительные функциональные требования:

- Индикация: Наличие встроенной двухцветной световой и звуковой сигнализации (не менее 95 вариантов тонов сигнала тревоги).

- Интерфейсы связи: Обязательное наличие встроенных «сухих контактов» (не менее 2 шт.) для управления сторонними исполнительными устройствами (турникеты, шлюзовые кабины, автоматические двери).

- Сетевые возможности: Наличие интерфейса и специализированного программного обеспечения для подключения к персональному компьютеру (ПК) с целью удаленного администрирования и мониторинга пассажиропотока.

3. Требования к сопутствующим работам

Поставщик обязан своими силами и за свой счет выполнить полный комплекс монтажных и инжиниринговых работ. Разделение контракта на поставку и монтаж разными юридическими лицами не допускается.

- Монтаж и сборка: Доставка оборудования до места установки, позиционирование, жесткая фиксация к поверхности пола/стены с использованием оригинальных заводских креплений.

- Пусконаладочные работы: Подключение к электросети, калибровка зон обнаружения под фоновую электромагнитную обстановку помещения, исключение ложных срабатываний от близлежащих металлических конструкций.

- Интеграция в систему безопасности:

  - Поставщик обязан осуществить физическое и программное сопряжение металлодетектора с действующей в здании Заказчика системой контроля и управления доступом (СКУД).

  - Настройка логики работы: при фиксации сигнала тревоги металлодетектором, сигнал через «сухие контакты» должен мгновенно блокировать ближайшие точки прохода (турникеты/двери) или передавать тревожное событие на пульт дежурного оператора.

- Программное обеспечение: Установка и настройка программного комплекса на АРМ (автоматизированное рабочее место) Заказчика для вывода статистики проходов и тревог в реальном времени.

4. Гарантийные обязательства

- Гарантия на поставляемый металлодетектор должна составлять не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи и завершения пусконаладочных работ.

- Гарантия на выполненные работы по интеграции — не менее 12 месяцев.