Техническое задание на поставку комплекта телевизионных приемников (телевизоров) с кронштейнами для крепления.

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Характеристики товара | ОКПД2 | Ед. измерения товара | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Телевизор Hyundai 65" OLED H-LED65OBU7700 | - Наличие технологии экрана телевизора на основе органических светодиодов (OLED - Organic Light-Emitting Diode). - Наличие соотношения сторон: 16:9. - Наличие встроенных стереодинамиков. - Наличие звукового декодера Dolby Atmos, Dolby Audio, NICAM. - Наличие встроенного блока питания. - Наличие цифрового и аналогового тюнера с поддержкой сигнала: DVB-T2/T/C/S/S2. - Наличие встроенной операционной системы с предустановленным программным обеспечением российского производства. - Наличие встроенного медиа плеера. - Наличие поддержки языков экранного меню: русский и английский. - Наличие поддержки воспроизведения потокового видео или аудио контента с помощью беспроводной сети с устройств, подключенных в ту же сеть. - Наличие совместимости с VESA креплением. - Наличие комплектации: - телевизор, - настольная подставка, - пульт дистанционного управления, - батарейки типа AAA для пульта, - кабель питания, - руководство по эксплуатации. - Габариты телевизора без подставки ширина * глубина * высота: 1447x834x69 см. - Вес телевизора нетто без подставки: 23.2 кг. - Размер экрана по диагонали: 65 дюймов. - Максимальное разрешение экрана: 3840 * 2160 пикселей. - Максимальная частота обновления экрана 120 Гц. - Заявленное производителем время отклика пикселя 6 мс. - Угол обзора 175 градусов. - Максимальная яркость экрана 500 кд/м². - Максимальная выходная мощность звука каждого динамика 12 Вт. - Интерфейсы входные: разъемов USB 2.0 2 шт.; разъемов для антенн: 1 шт; разъемов HDMI 3 шт.; композитных аудио-видео входов: 1 шт.; портов Ethernet RJ45: 1 шт. - Поддержка беспроводной сети Wi-Fi. - Поддержка беспроводной сети Bluetooth. - Класс энергоэффективности A. - Потребление электроэнергии в режиме работы: 142 Вт. | ## 26.40.20.122 | ## шт. | ## 3 |
| 2 | ## Кронштейн для крепления телевизора ULTRAMOUNTS UM840T | - Наличие типа монтажа кронштейна - настенный. - Наличие типа кронштейн - для крепления телевизора. - Наличие регулировки наклона. - Наличие крепления стандарта VESA. - Наличие материала конструкции сталь. - Наличие покрытия порошковой краской. - Наличие комплектации: - кронштейн, - комплект крепежа, - инструкция. - Наличие крепёжных отверстий стандарта VESA, мм: 300х300, 300х400, 400х200, 400х300, 400х400, 500х400, 600х200, 600х300, 600х400. - Грузоподъёмность кронштейна: 70 кг. - Максимальная диагональ телевизора для монтажа на кронштейн: 75". - Угол наклона -12/+3 °. | ## 25.94.12.190 | ## шт. | ## 3 |

- Требования к срокам и объемам: Срок поставки: не позднее 20 сентября 2026 года. Место поставки товара: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 101, Литера А. Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме. Поставка товара осуществляется: единовременно

- Требования к качеству поставляемого товара: Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.

3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: - осуществить доставку товара до места поставки; - выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ и мероприятий; - осуществить подъем товара на этаж и перемещение его в помещения Заказчика по его указанию (лифт отсутствует);

- Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная. Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика; погрузочно-разгрузочные работы, поднятие товара на этаж, перемещение в помещение по указанию Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.

- Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению», учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему. Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной. Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара. Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях, которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н. При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе. В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598). В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка. Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет. После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней. Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара являются существенным нарушением Контракта. Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: аналогично обязательствам производителя.

- Оплата товара производится: безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

- Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

- Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения Поставщиком отказа от исполнения Договора.

- Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.

- Срок рассмотрения претензий – 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.

- Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

- Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику: Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара: - эксплуатационная документация (инструкция, руководство и т.п.) производителя на русском языке в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара; - гарантийный талон либо иные гарантийные документы в 1 экземпляре; - счет на оплату, подписанный Поставщиком - в количестве 1 (одного) экземпляра; - товарно-транспортную или транспортную накладную в 2экз. (в обязательном порядке; для каждой партии товара), УПД либо товарную накладную в 2экз.;

- Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2026.

- Дополнительные условия Заказчика: отсутствуют.

17. Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 лит. А, ИНН 7812043522 КПП 783901001 ОГРН 1027810221548 Банковские реквизиты: УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 711Х6017001) В банке ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. Нижний Новгород БИК 012202102 Казначейский счет: 03215643000000013200 Счет в составе ЕКС: 40102810745370000024 ОКТМО: 40301000 ОГРН: 1027810221548

18 Ответственное лицо: Деулин А.В., +7 (812) 757-57-44, iti@smtu.ru