Приложение № __

к контракту

№ ____________ от «_____»________________20__ г.

Материалы, используемые при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Характеристика товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | Значение показателей |
| 1 | Светильник светодиодный уличный | Консольный, IP65, не менее 80 Вт, LED, не менее 8000 Лм, не менее 5500 К | Технические характеристики | Тип светильника – консольный; Угол рассеивания, градус – 120; Класс защиты – I; Монтажный диаметр консоли, мм – 60; Световой поток, Лм – больше или равно 8000; Цветовая температура, К – больше или равно 5500; Срок службы, ч – больше или равно 30000; Материал корпуса – металл; Тип лампы – LED; Климатическое исполнение – У1; Пускорегулирующая аппаратура – наличие; Степень защиты – не менее IP65; Мощность, Вт – больше или равно 80; Номинальное напряжение, В – 220 Рассеиватель – наличие Максимальная рабочая температура, градус Цельсия – не менее 40; Минимальная рабочая температура, градус Цельсия – не более - 45; |
| 2 | Клемма | Для жил сечением 0,08-2,5 мм, 2 контакта | Технические характеристики | Сечение жилы, мм – 0,08 – 2,5; Количество контактов, шт – 2; Номинальное напряжение, В – больше или равно 380; Способ монтажа – на кабель; Номинальный ток, А – больше или равно 32 |
| 3 | Кронштейн | Кронштейн/консоль накладной, стальной, диаметр вылета 48-60 мм, длина вылета 350-400 мм | Технические характеристики | Сфера применения – уличное освещение; Тип – кронштейн/консоль; Способ монтажа – накладной; Материал – сталь; Количество консолей в верхней части, шт – 1; Диаметр в верхнем отрубе со стороны светильника, мм – больше или равно 48 и меньше или равно 60; Длина вылета, мм – больше или равно 350 и меньше или равно 400; Тип крепления – стальной лентой |
| 4 | Кронштейн анкерный | Монтаж на опору, алюминиевый сплав | Технические характеристики | Назначение - для крепления анкерного зажима для магистрального СИП Способ монтажа – на опору; Материал – алюминиевый слав; Предельная нагрузка, Н – больше или равно 15000 |

Участник закупки, подавая заявку на участи в закупке, соглашается на выполнение работ (оказание услуг) в соответствии с требованиями извещения, в том числе в отношении товаров (материалов), используемых при выполнении работ (оказании услуг).