Описание объекта закупки

| №п/п | Наименование предмета закупки | ОКПД | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор для обнаружения (детекции) биологических пленок и бактериального обсеменения на поверхностях и каналах эндоскопов | 20.59.52.194 | Индикатор должен представлять собой готовое к применению средство в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым специфическим запахом. | Наличие |  | Штука |
|  |  |  | Срок годности индикатора | ≥ 36 | Месяц |  |
|  |  |  | В состав индикатора должны входить вещества, реагирующие с ферментами антиоксидантной системы бактериальной клетки: пероксид водорода, коллоидное серебро, функциональные и технологические компоненты, ингибитор коррозии. | Наличие |  |  |
|  |  |  | Количество Н2О2 | ≥ 3,0 | Процент |  |
|  |  |  | Содержание стабилизаторов пероксида водорода | Наличие |  |  |
|  |  |  | Объем одного флакона со средством | ≤ 1 | Литр |  |
|  |  |  | Индикатор с высокой достоверностью обнаруживает грамположительные и грамотрицательные бактерии, в том числе в состоянии биопленки на поверхностях и каналах эндоскопов, на любых материалах. | Наличие |  |  |
|  |  |  | Детекция бактериальной биопленки должна быть основана на появлении барботирования на обработанной поверхности в результате реакции клеточных бактериальных ферментов с действующим веществом индикатора. Степень интенсивности барботирования должна зависеть от степени обсеменения и должна позволять обнаруживать реакцию невооруженным визуальным контролем. | Наличие |  |  |
|  |  |  | Индикатор позволяет обнаруживать как моновидовые, так и поливидовые биопленки, каталазапозитивных бактерий. | Наличие |  |  |
|  |  |  | Индикатор обладает бактерицидным действием | Наличие |  |  |
|  |  |  | Индикатор должен не портит и не окрашивает обрабатываемые поверхности, хорошо растворим в воде и легко смываться, экологически безопасен и биоразлагаем | Наличие |  |  |
|  |  |  | Индикатор можно использовать многократно, в течение | ≥ 6 | Месяц |  |
|  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
| 2 | Ферментный индикатор | 20.59.52.194 | Индикатор предназначен для снижения ложноотрицательных результатов и улучшения качества бактериологических смывов и идентификации бактерий в состоянии биологической плёнки, за счет разрушения экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биоплёнки | Да |  |  |
|  |  |  | Индикатор должен быть расфасован стерильно в полимерные пакеты емкостью | ≤ 30 | Миллилитр |  |
|  |  |  | Индикатор должен представлять собой готовое к применению средство, в виде прозрачной жидкости. | Да |  |  |
|  |  |  | Индикатор должен иметь в своем составе: |  |  |  |
|  |  |  | энзимный комплекс из 5 ферментов класса гидралаз | ≥ 1 ≤ 4 | Проценты |  |
|  |  |  | функциональные и технологические компоненты (антиоксиданты-стабилизаторы, консерванты, ингибиторы коррозии) | Да |  |  |
|  |  |  | Индикатор должен активно разрушать экзополисахариды, белки, липиды и другие составляющие ЭПМ биоплёнок, в результате чего планктонные бактерии должны лишаться своего протективного барьера и становиться доступными для различных манипуляций. | Да |  |  |
|  |  |  | Ферментный комплекс, содержащийся в индикаторе, должен иметь научные отчеты и информационные письма от отечественных научно-исследовательских организаций, подтверждающие их эффективность в отношении защитного матрикса биоплёнок. | Да |  |  |
|  |  |  | рН средства | ≥5,5 ≤ 6,5 | Единица |  |
|  |  |  | Время экспозиционной выдержки | ≤ 10 | Минута |  |
|  |  |  | Срок годности индикатора, при условии его хранения в невскрытой упаковке изготовителя | ≥ 36 | Месяц |  |
|  |  |  | Инструкция / методические указания на русском языке | Да |  |  |
| 3 | Каталазный индикатор | 20.59.52.194 | Индикатор должен представлять собой готовое к применению средство в виде гелеобразной жидкости голубого цвета | Да |  | Штука |
|  |  |  | Срок годности индикатора | ≥ 3 | Лет |  |
|  |  |  | В состав индикатора должны входить вещества, разрушающие экзополисахаридный матрикс биопленки и тем самым способствовать максимальной реакции основного действующего вещества с ферментами антиоксидантной системы бактериальной клетки: N-Cocoalkyl-N,N-dimethylamineoxide, H2O2, , также функциональные и технологические компоненты, включая стабилизаторы пероксида водорода, ингибиторы коррозии, комплексообразователь, загуститель и пр. | Да |  |  |
|  |  |  | Количество N-Cocoalkyl-N,N-dimethylamineoxide | ≥ 5,0 | Процент |  |
|  |  |  | Количество Н2О2 | ≥ 3,0 | Процент |  |
|  |  |  | Индикатор должен иметь исследования, подтверждающие эффективность и чувствительность индикаторов в виде научных отчетов профильных НИИ | Да |  |  |
|  |  |  | Объем одного флакона со средством | ≤ 250 | Миллилитр |  |
|  |  |  | Индикатор с высокой достоверностью должен обнаруживать грамположительные и грамотрицательные бактерии в состоянии биопленки на различных абиотических поверхностях, таких как нержавеющая сталь, плитка, полипропилен, окрашенные поверхности и пр. | Да |  |  |
|  |  |  | Детекция бактериальной биопленки должна быть основана на появлении барботирования на обработанной поверхности в результате реакции клеточных бактериальных ферментов с действующим веществом индикатора. Степень интенсивности барботирования должна зависеть от степени обсеменения и должна позволять обнаруживать реакцию невооруженным визуальным контролем. | Да |  |  |
|  |  |  | Индикатор реагирует как на моновидовые, так и на поливидовые биопленки каталаза-позитивных бактерий. | Да |  |  |
|  |  |  | Индикатор обладает моюще-дезинфицирующим действием | Да |  |  |
|  |  |  | Индикатор должен не портит и не окрашивает обрабатываемые поверхности, хорошо растворим в воде и легко смываться, экологически безопасен и биоразлагаем | Да |  |  |
|  |  |  | Инструкция на русском языке | Да |  |  |

Требования к количеству товара, к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика:

Общие требования к продукции:

Изделия медицинского назначения, упакованные в транспортную тару, должны быть изолированы от механических воздействий и воздействий внешней среды при транспортировании.

Остаточный срок годности поставляемых товаров на день поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии действующих сертификатов соответствия, регистрационных удостоверений, если данный вид товара подлежит регистрации в соответствии с законодательством РФ), иная необходимая документация на данный вид товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Наличие инструкции по применению на русском языке (при необходимости). Копии перечисленных документов подлежат передаче Заказчику одновременно с передачей товара.

Основные условия:

Адрес поставки: 194 017, г. Санкт – Петербург, пр.Тореза, 72, на медицинский склад, по рабочим дням, с 10-00 до 14-00. Все транспортные и погрузочно-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика.

Начало поставок – с момента заключения контракта.

Фиксированная цена на весь срок действия контракта. В цены, устанавливаемые Поставщиком за Товары, входят НДС, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы и другие расходы по доставке Товара в адрес Заказчика.

Условия оплаты: оплата производится по факту поставки в срок не более 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке (товарной накладной при наличии счета, счета-фактуры, или универсального передаточного документа), оплата поставленного Товара осуществляется в безналичной форме. Авансирование не предусмотрено.

Заказчик оставляет за собой право выбрать товар, исходя из фактической потребности при существующей нагрузке СПб больница РАН.