Спецификация

на поставку реактивов и материалов

Наименование и характеристики поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГСО ионов натрия | Объем образца в ампуле: 5 мл Концентрация ионов натрия: 1 г/л Фон: Вода Номер Госреестра: 7775-2000 Назначение: Применяется для аттестации и калибровки измерительных приборов, использующихся для определения содержания натрия в воде или воздухе. | амп. | 2 |  |
| 2 | ГСО ионов кальция | Объем образца в ампуле: 5 мл Концентрация ионов кальция: 1 г/л Фон: азотн.к-та 0,1М Номер Госреестра: 7772-2000 Назначение: Применяется для аттестации методик измерений и контроля точности результатов измерений массовой концентрации ионов кальция в объектах окружающей среды, воздухе рабочей зоны, природной, сточной и питьевой воде с применением спектрофотометрических, спектральных и хроматографических методов. | амп. | 2 |  |
| 3 | ГСО ионов лития | Объем образца в ампуле: 5 мл Концентрация ионов лития: 1 г/л Фон: солян.к-та 0,1М Номер Госреестра: 7780-2000 Назначение: Применяется для градуировки спектрофотометров, фотоэлектроколориметров, атомно-абсорбционных спектрометров и полярографов, аттестации методик выполнения измерений в объектах окружающей среды, воздухе рабочей зоны, сточной и питьевой воде, контроль погрешности методик выполнения измерений методами спектрофотометрии, атомно-абсорбционной спектрометрии и полярографии | амп. | 2 |  |
| 4 | Буферный раствор для рН-метрии pH=10,01 | Значение pH: 10,01± 0,01. Объем флакона: 500 мл ТУ:20.59.52-003-51284861-2017. Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений. | шт. | 1 |  |
| 5 | Буферный раствор для рН-метрии pH=4,01 | Значение pH: 4,01± 0,01. Объем флакона: 500 мл ТУ:20.59.52-003-51284861-2017. Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений. | шт. | 1 |  |
| 6 | Буферный раствор для рН-метрии pH=7,01 | Значение pH: 7,01± 0,01. Объем флакона: 500 мл ТУ:20.59.52-003-51284861-2017. Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений. | шт. | 1 |  |
| 7 | Буферный раствор для рН-метрии pH=6,86 | Значение pH: 6,86± 0,01. Объем флакона: 500 мл ТУ:20.59.52-003-51284861-2017. Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений. | шт. | 1 |  |
| 8 | Буферный раствор для рН-метрии pH=9,18 | Значение pH: 9,18± 0,01. Объем флакона: 500 мл ТУ:20.59.52-003-51284861-2017. Назначение: Используется в качестве реперных растворов для передачи шкалы рН водных растворов при калибровке и настройке рН-метров, методом прямых измерений. | шт. | 1 |  |
| 9 | Раствор калибровочный LEI-C1288-250 (12880мкСм) для для кондуктометров | Состав: раствор хлорида калия Стандарт проводимости: 12880 мкСм/см Объем: 250 мл ГОСТ: 8.292-2013 Назначение: калибровка кондуктометров Hanna Instruments или аналогичных по точности кондуктометров. | шт. | 1 |  |
| 10 | Фенол чда | Плотность: 1,07 г/см3 Растворимость: растворим в воде Температура плавления: 41 °C Температура кипения: 181,8 °C ТУ:6-09-40-3245-90 | кг. | 1 |  |
| 11 | Фильтр красная лента d 11 см | Диаметр фильтра: 11 см Фильтрующая способность: не более 26 с Задерживаемость осадков (сернокислого свинца по п.4.4 ТУ): соответствует Массовая доля железа: не более 0,0020 % Зольность одного фильтра: не более 0,00071 – 0,00078 г Фасовка: 100 шт. в упаковке | упак. | 15 |  |
| 12 | Кислота серная конц. х.ч | Внешний вид: бесцветная, прозрачная, маслянистая жидкость, без запаха Плотность: 1,84 г/см³ Температура кипения: 337 °C Температура плавления: 10 °C Растворимость: хорошо растворима в воде, этиловом спирте и других органических растворителях. | кг. | 10,8 |  |
| 13 | Фильтр красная лента d 5,5 см | Диаметр фильтра: 5,5 см Фильтрующая способность: не более 26 с Задерживаемость осадков (сернокислого свинца по п.4.4 ТУ): соответствует Массовая доля железа: не более 0,0020 % Зольность одного фильтра: не более не более 0,00016 – 0,00020 г Фасовка: 100 шт. в упаковке | упак. | 5 |  |
| 14 | Лиофилизиро-ванный биосенсор «Эколюм» в стеклянных ампулах | Вес: 1 кг Размеры (Д x Ш x В): 200 х 150 х 100 мм ТУ: 2639-236-00209792-01 Совместимость: совместим с прибором «Биотокс-10М» Кол-во в упаковке: 10 стеклянных флаконов Страна производитель: Россия Назначение: Биосенсор Эколюм обладает очень широким спектром действия на разнообразные химические соединения: тяжелые металлы, пестициды, фенолы, углеводороды и т.д. Критерием токсического действия является изменение величины интенсивности биолюминесценции тест-объекта в исследуемой пробе по сравнению с контрольной пробой, не содержащей токсических веществ. Количественная оценка параметра тест-реакции выражается в виде безразмерной величины — индекса токсичности. | упак. | 1 |  |
| 15 | Стандарт-титры СТ-рН-04.3 3-го разряда ±0.03; для приготовления буферных растворов для рН-метрии | Внешний вид: представляют собой шесть запаянных ампул с точными навесками (в сухом виде), рассчитанными на приготовление эталонных буферных растворов pH 3-го разряда с показателями pH 1,65; 3,56; 4,01; 6,86; 9,18; 12,43 Пределы допускаемой абсолютной погрешности ΔрН буферных растворов: ±0,03 pH Фасовка: 6 ампул в упаковке | упак. | 2 |  |
| 16 | Наконечники дозаторов универсальные 1-канальные 5000 (500…5000) тип Finnpipette мкл | Диапазон дозирования: 500–5000 мкл Материал: полипропилен Цвет: нейтральный (бесцветный) Фильтр: отсутствует Стерильность: нестерильные Тип посадки: универсальный (Finnpipette style) Длина наконечника: 148 мм Внутренний диаметр верхней части: 9 мм Фасовка: 300 шт. в упаковке Объем: 5 мл | упак. | 1 |  |
| 17 | Фильтр-влагоотделитель ФВГ-022 | Корпус: полипропилен Мембрана: политетрафторэтилен 0,2 мкм Диаметр: 65 мм Подключения: штуцер под шланг Ду6 Фасовка: 3шт. в упаковке | упак. | 1 |  |

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам закупки:

- срок поставки продукции: в течение 30 рабочих дней с момента заключения договора;

- Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 18;

- периодичность поставки: разовая;

- предполагаемые сроки проведения закупки: август 2026 г.

- порядок оплаты: по факту поставки в течение 7-ми рабочих дней с момента поставки товара в полном объеме, аванс не предусмотрен;

- требования к сроку годности товара: срок годности Товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев;

- цена товаров должна содержать, в т.ч.  расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, подъемом и размещением в местах хранения Заказчика, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы.