II. Техническое задание (описание объекта закупки) гигрометр

26.51.51.140-00000004

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Страна | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гигрометр "Фармацевт" ТМФЦ-102 | Автономное переносимое устройство, которое обеспечивает измерение и отображение относительной влажности и температуры воздуха в реальном времени на дисплее гигрометра; автоматическую запись и хранение измеренных значений с передачей на внешнее устройство. Не боится тряски. Вид: Электронный. Тип: Переносной. Максимальное значение диапазона измерений относительной влажности: 80 Процент. Минимальное значение диапазона измерений относительной влажности: 20 Процент. Максимальное значение диапазона измерений температуры воздуха: 50 Градус Цельсия. Минимальное значение диапазона измерений температуры воздуха: 0 Градус Цельсия. Наличие поверки: С поверкой. Программное обеспечение: Наличие. Средство передачи данных на персональный компьютер: Наличие. Источник питания для автономной работы: Наличие. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения относительной влажности (при значениях температуры от +5 ºС до +50 ºС), не более: ±4%. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры диапазоне от ≥ -20 ºС до +50 ºС: ±0,5 ºС. Периодичность измерений относительной влажности и температуры, минут, не более: 1. Межповерочный интервал: 24 мес. | Россия | Штука | 20 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Документ, подтверждающий качество и безопасность товара | Декларация или сертификат о соответствии |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. Гигрометр внесен в реестр средств измерений. |
| Документы, предоставляемые при поставке | Свидетельство о поверке (или выписка из «АРШИН»), действующее не менее 22 месяцев. Свидетельство о внесении в реестр средств измерений (или Выписка из «АРШИН») |