Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку оборудования для учебного процесса

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во, шт | Кафедра/ Подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор «Экохим ОФ-1-1000» | ОКПД2: 32.50.13.190 КТРУ: отсутствует Регистрационное удостоверение изделия медицинского назначения №ФСР2007/00097. Характеристики: Предназначен для лабораторий различного профиля и медицинских учреждений, для объемного дозирования проб биожидкостей и реактивов. Одноканальный дозатор фиксированного объема: соответствие; Автоклавируемость: частичная; Объем дозирования: 1000 мкл; Наконечник: 1000 мкл; Точность: ±1%; Воспроизводимость: 1% Обоснование: Дозатор необходим для точного и безопасного дозирования жидкостей при проведении практических работ по биохимии. Тема: «Роль белков», «Нарушение обмена углеводов». «Нарушение обмена липидов», «Обмен нуклеопротеидов». | 9 | К. клинической лабораторной диагностики |
| 2 | Зажим типа "бульдог" | ОКПД2: 32.50.13.190 КТРУ: 32.50.13.190-00007073 НКМИ: 147540 Характеристики в соответствии с КТРУ: отсутствуют Дополнительные характеристики: Инструмент многократного применения, с ручками и зубчатыми захватами, предназначенный для использования при сосудистых операциях; Материал: сплав термообработанного титана твердостью не менее 49HRC по шкале Роквелла; Длина инструмента – не менее 58 мм и не более 65 мм; Длина рабочей части инструмента – не менее 16 мм; Рабочая часть прямая, с атравматической насечкой. Обоснование применения дополнительных характеристик: Дополнительные характеристики обоснованы требованиями сосудистой хирургии: они обеспечивают атравматичность и надёжность захвата сосудов, долговечность инструмента и удобство манипуляций. | 1 | К. оперативной хирургии с топографической анатомией |
| 3 | Негатоскоп медицинский | ОКПД2: 26.70.17.140 КТРУ: 26.70.17.140-00000002 Характеристики в соответствии с КТРУ: Максимальное количество одновременно просматриваемых кадров — 2 кадра; Вариант исполнения – Настольный; Источник света - Технология LED (светодиоды); Регулируемый диапазон изменения яркости экрана – Нет. | 1 | К. фтизиатрии |
| 4 | Динамометр ручной, с электропитанием | ОКПД2: 26.60.12.122 КТРУ: 26.60.12.122-00000065 Характеристики по КТРУ: Диапазон измерений, даН: ≤ 120; Дополнительные характеристики: Предназначен для измерения мышечной силы кисти руки человека. Наименьший предел измерения - 2 даН. Цена поверочного деления (е) и дискретность отсчета (dd) - 0,5 даН. Предел допускаемой погрешности - 2,5% от наибольшего предела измерения. Время автоматического отключения питания при не использовании - не более 3 мин. Время фиксирования величины силы на табло индикации при измерении – не менее 5 сек. Количество разрядов индикации значения силы: 4/4/5. Размер - не более 135 х 70 х 30 мм. Масса – не более 0,25 кг. Обоснование применения дополнительных характеристик: Дополнительные характеристики динамометра обоснованы требованиями к: точности (погрешность измерения, дискретность); эргономике (габариты, масса); энергоэффективности (автоотключение); воспроизводимости измерений (фиксация показаний). | 2 | К. общей гигиены |
| 5 | Аппарат Ротта (осветитель таблиц для исследования остроты зрения) | ОКПД2: 26.60.12.119 Предназначен для проверки остроты зрения и подбора очков или линз. Конструкция прибора: • Три светоотражающих зеркала; • Центральное положение рефлектора; • На основной стенке корпуса укрепляются таблицы испытательных знаков – тестов Головина - Сивцева. Они состоят из двух половин одна из которых содержит ряды строк с печатными буквами русского алфавита, а другая— с кольцами Ландольта. Против каждого ряда в таблицах отмечена острота зрения (0,1; 0,2, 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8, 0,9; 1,0; 1,5 и 2,0), соответствующая расстоянию от исследуемого в 5 м. • Для определения остроты зрения у детей применяют таблицы с тестами в виде картинок, размеры которых соответствуют определенной остроте зрения. Источник света: люминесцентная светодиодная лампа.; Освещенность в центре таблицы не менее 1000 ЛК; Габаритные размеры: не более 660 х 530 х 110 мм; Масса: не более 7.5 кг; Комплектность аппарата: • Корпус с тремя зеркалами - 1 шт. • Рефлектор с установленной лампой со шнуром длиной не менее 1 м штепселем - 1 шт. • Таблицы Головина Сивцева (Кольца Ландольта) - 1 шт. • Таблица Головина-Сивцева (буквы) - 1 шт. • таблица Ш-типа - 1 шт. • таблица Орлова-Сивцева (детская) - 1 шт. • таблица для проверки остроты зрения вблизи - 1 шт. | 1 | К. медицинской профилактики |

Срок поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта.

Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Студенческая, д.10 (склад ВГМУ), одномоментно, в полном объеме, с разгрузкой и подъемом (спуском) на соответствующий этаж за счет Поставщика.

Стоимость товара должна включать расходы на доставку, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, транспортные расходы, расходы на упаковку, сборку, расходы на уплату обязательных платежей и сборов.

Регистрационное удостоверение на мед. изделие: Наличие (в составе заявки участника закупки и при поставке).