Техническое задание (описание объекта закупки)

| № пп | Наименование товара, единица измерения, количество товара | Наименование характеристики | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резак для бумаги, 1 шт. ОКПД2: 28.99.11.111 — Машины бумагорезательные одноножевые | Тип оборудования | Резак для бумаги |
|  |  | Тип резака | Гильотинный |
|  |  | Принцип резки | Одноножевой |
|  |  | Исполнение | Стационарное / напольное, с рабочим столом или рамой |
|  |  | Длина реза / ширина резки | Не менее 450 мм |
|  |  | Максимальная толщина реза | Не менее 40 мм |
|  |  | Максимальная высота стопы бумаги плотностью 70 г/м² | Не менее 450 листов |
|  |  | Допустимая погрешность реза | Не более 0,5 мм |
|  |  | Привод ножа | Электрический / электромеханический |
|  |  | Тип прижима бумаги | Автоматический / электрический |
|  |  | Привод затла / механизма позиционирования бумаги | Электрический, с цифровым управлением |
|  |  | Управление положением затла | Наличие цифрового управления |
|  |  | Шаг регулировки положения затла | Не более 0,1 мм |
|  |  | Диапазон установки размера реза | Не менее 50–450 мм |
|  |  | Дисплей | Цифровой дисплей — наличие |
|  |  | Подсветка / индикация линии реза | Наличие |
|  |  | Корпус | Металлический |
|  |  | Система безопасности | Наличие блокировки ножа при поднятом защитном кожухе |
|  |  | Управление резом | Двуручное или иное безопасное управление, исключающее случайное срабатывание ножа |
|  |  | Автодиагностика при включении | Наличие |
|  |  | Электропитание | 220 В, 50 Гц |
|  |  | Мощность двигателя | Не менее 750 Вт |
|  |  | Потребляемая мощность / подключение | Не более 2 кВт |
|  |  | Масса оборудования | Не более 125 кг |
|  |  | Комплектность | Резак в сборе, рабочая рама/стол, нож/лезвие, марзан при наличии в штатной комплектации, кабель/штепсель питания, руководство пользователя/паспорт, гарантийные документы |
|  |  | Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию |
| 2 | Переплетчик, 1 шт. ОКПД2: 28.99.11.190 — Оборудование брошюровочно-переплетное специальное | Тип оборудования | Переплетчик / переплетная машина |
|  |  | Тип переплета | На пластиковую пружину |
|  |  | Формат переплетаемого документа | A4 |
|  |  | Привод перфорации | Ручной |
|  |  | Максимальное количество перфорируемых листов | Не менее 15 листов при плотности 80 г/м² |
|  |  | Максимальное количество переплетаемых листов | Не менее 150 листов |
|  |  | Максимальный диаметр пружины | Не менее 19 мм |
|  |  | Количество отверстий перфорации | 21 |
|  |  | Форма отверстий | Прямоугольная |
|  |  | Загрузка документов | Вертикальная |
|  |  | Регулировка положения листов / края документа | Наличие регулируемой направляющей / упора |
|  |  | Селектор формата | Наличие, сдвижной А4-А5 |
|  |  | Селектор диаметра пружины и толщины документа | Наличие |
|  |  | Раздельные механизмы перфорации и сшивания | Наличие |
|  |  | Хранилище / отсек для пружин или расходных материалов | Наличие |
|  |  | Лоток для отходов | Наличие, с окном контроля заполнения |
|  |  | Ручка перфорации | Широкая, эргономичная |
|  |  | Возможность вертикального хранения | Наличие |
|  |  | Масса оборудования | Не более 5 кг |
|  |  | Комплектность | Переплетчик в сборе, руководство пользователя/паспорт, гарантийные документы, пружины, обложки |
|  |  | Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию |
| 3 | Пакетный ламинатор, 1 шт. КТРУ: 28.23.23.000-00000001 — Ламинатор пакетного типа, формат ламинирования от А6 до А2 ОКПД2: 28.23.23.000 — Машины офисные прочие | Тип оборудования | Ламинатор |
|  |  | Тип ламинатора | Пакетный |
|  |  | Максимальный формат ламинирования | Не менее А3 |
|  |  | Способ ламинирования | Горячее и холодное |
|  |  | Тип нагревательного элемента | Вал внутреннего нагрева |
|  |  | Ширина ламинирования | Не менее 330 мм |
|  |  | Количество валов | Не менее 4 шт. |
|  |  | Скорость ламинирования | Не менее 500 мм/мин |
|  |  | Минимальная толщина пленки | Не более 60 мкм |
|  |  | Максимальная толщина пленки | Не менее 250 мкм |
|  |  | Максимальная толщина ламинируемого материала | Не менее 2 мм |
|  |  | Регулировка температуры ламинирования | Наличие |
|  |  | Максимальная температура нагрева | Не менее 180 °C |
|  |  | Время нагрева | Не более 5 мин |
|  |  | Функция реверса | Наличие |
|  |  | Система охлаждения | Наличие |
|  |  | Функция фольгирования | Наличие |
|  |  | Индикаторы состояния | Наличие индикаторов включения и готовности к работе |
|  |  | Корпус | Металлический |
|  |  | Мощность | Не более 450 Вт |
|  |  | Масса оборудования | Не более 10 кг |
|  |  | Комплектность | Ламинатор в сборе, руководство пользователя/паспорт, гарантийные документы, плёнка для ламинирования |
|  |  | Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию |
| 4 | Степлер электрический 1 шт. КТРУ: 25.99.22.130-00000008 — Степлер ОКПД2: 25.99.22.130 — Офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме офисной мебели | Тип оборудования | Степлер |
|  |  | Тип | Настольный |
|  |  | Степлер электрический | Да |
|  |  | Размеры скоб | No23/6, No23/8 |
|  |  | Тип скрепления | Закрытый |
|  |  | Количество степлирующих головок | 1 |
|  |  | Количество сшиваемых листов при плотности 70 г/м² | Не менее 50 листов |
|  |  | Толщина сшиваемой стопы | Не менее 4 мм |
|  |  | Глубина закладки / захвата бумаги | Не менее 100 мм |
|  |  | Способ скрепления документов | Втачку; внакидку |
|  |  | Скорость работы | Не менее 40 ударов в минуту |
|  |  | Регулировка расстояния скобы от кромки листа | Наличие |
|  |  | Регулировка силы удара | Наличие, плавная |
|  |  | Управление | Педальное |
|  |  | Длина накопителя скоб | Не менее 110 мм |
|  |  | Вместимость накопителя скоб | Не менее 210 скоб |
|  |  | Защитный прозрачный козырек | Наличие |
|  |  | Тип установки | Настольный, без обязательной фиксации винтами к столу |
|  |  | Используемые скобы | 23/6, 23/8; допускается совместимость с 24/6, 24/8 |
|  |  | Масса оборудования | Не более 5 кг |
|  |  | Комплектность | Степлер электрический в сборе, педаль управления, руководство пользователя/паспорт, гарантийные документы, скобы |
|  |  | Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию |
| 5 | Фальцовщик, 1 шт. ОКПД2: 28.99.11.113 — Машины фальцевальные КТРУ: не предусмотрено | Тип оборудования | Фальцовщик / фальцевальная машина |
|  |  | Назначение | Автоматическое фальцевание листовой бумаги |
|  |  | Максимальный формат бумаги | Не менее A3; не менее 297 × 432 мм |
|  |  | Минимальный формат бумаги | Не более 91 × 128 мм |
|  |  | Тип подачи бумаги | Фрикционная |
|  |  | Количество фальцкассет | Не менее 2 |
|  |  | Количество видов / программ фальцовки | Не менее 6 |
|  |  | Виды фальца | Одиночный, письмо, двойной сгиб, зигзаг (гармошка), сгиб-раскладка, калитка |
|  |  | Производительность | Не менее 8000 листов/час |
|  |  | Диапазон плотности бумаги | Не менее 45–220 г/м² |
|  |  | Емкость подающего лотка | Не менее 500 листов |
|  |  | Автоматическое разделение бумаги | Наличие |
|  |  | Устройство исправления отклонения листов | Наличие |
|  |  | Настройка давления разделителя бумаги | Наличие |
|  |  | Счетчик | 4-позиционный суммирующий счетчик |
|  |  | Дисплей / панель индикации | Наличие дисплея с показаниями счетчика и индикаторами состояния |
|  |  | Контрольные датчики | Наличие датчиков отсутствия бумаги, замятия бумаги, заполнения приемного лотка, положения защитного кожуха и установки фальц-принадлежностей |
|  |  | Перфорация | Нет |
|  |  | Возможность биговки | Нет |
|  |  | Мощность | Не более 50 Вт |
|  |  | Масса оборудования | Не более 30 кг |
|  |  | Комплектность | Фальцовщик в сборе, руководство пользователя/паспорт, гарантийные документы |
|  |  | Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию |
| 6 | Плоттер, 1 шт. КТРУ: 26.20.16.130-00000002 — Плоттер (графопостроитель) | Тип оборудования | Плоттер / широкоформатный струйный принтер |
|  |  | Технология печати | Струйная |
|  |  | Цветность | Цветной |
|  |  | Количество цветов | Не менее 5 |
|  |  | Тип чернил | Пигментные чернила для всех цветов |
|  |  | Максимальный формат печати | Не менее A1 |
|  |  | Максимальная ширина печати / носителя | Не менее 24 дюймов / 610 мм |
|  |  | Разрешение печати | Не менее 2400 × 1200 dpi |
|  |  | Объем капли | 5 пл |
|  |  | Точность линий | Не хуже ±0,1 % |
|  |  | Скорость печати чертежей САПР формата A1 | Не более 20 сек в быстром экономичном режиме; не более 40 сек в стандартном режиме |
|  |  | Память | Не менее 128 ГБ, физическая память не менее 2 ГБ |
|  |  | Жесткий диск | Не менее 500 ГБ, с шифрованием |
|  |  | Панель управления / дисплей | Сенсорная панель не менее 4,3 дюйма |
|  |  | Подача носителей | Рулонные носители и отдельные листы |
|  |  | Количество рулонов | Не менее 1 |
|  |  | Диапазон ширины носителей | Не уже 203,2–610 мм для рулонов и отдельных листов |
|  |  | Диапазон толщины носителей | Не уже 0,07–0,8 мм |
|  |  | Максимальный внешний диаметр рулона | Не менее 150 мм |
|  |  | Диаметр втулки рулона | 2 дюйма / 3 дюйма |
|  |  | Печать без полей | Наличие для рулонных носителей |
|  |  | Языки печати / поддерживаемые форматы | HP-GL/2, HP RTL, PDF 1.7, JPEG, CALS G4 или эквивалент |
|  |  | Интерфейсы | USB, Ethernet, Wi-Fi |
|  |  | Поддержка прямой печати с USB-накопителя | Наличие |
|  |  | Электропитание | 100–240 В, 50/60 Гц |
|  |  | Энергопотребление в рабочем режиме | Не более 64 Вт |
|  |  | Уровень шума при работе | Не более 41 дБ(А) |
|  |  | Габаритные размеры оборудования с подставкой | Не более 980 × 890 × 1060 мм |
|  |  | Масса оборудования | Не более 55 кг |
|  |  | Комплектность | Плоттер в сборе, подставка, приемная корзина/поддон, держатель рулона, комплект стартовых чернил, печатающая головка, кабель питания, руководство пользователя/паспорт, гарантийные документы, бумага |
|  |  | Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию |
| 7 | Термоклеевая машина, 1 шт. КТРУ: 28.23.13.190-00000002 — Термоклеевая машина | Тип оборудования | Термоклеевая машина / термоклеевой переплетчик |
|  |  | Назначение | Термоклеевое скрепление бумажных блоков с обложкой и без обложки |
|  |  | Вид переплета | Ручной |
|  |  | Диапазон длины переплета / корешка | 50–330 мм |
|  |  | Диапазон толщины переплета | 1–40 мм |
|  |  | Производительность | Не менее 120 книг/час |
|  |  | Тип обложки | Мягкая и твердая |
|  |  | Максимальная плотность обложки | Не менее 400 г/м² |
|  |  | Допустимая плотность бумаги/картона блока | До 130 г/м² |
|  |  | Рабочая температура клея / время нагрева | 160 °C; не более 10 мин |
|  |  | Электропитание / мощность | 220 В, 50–60 Гц; не менее 500 Вт |
|  |  | Торшонирующее устройство | Наличие |
|  |  | Боковая проклейка / фрезерование / регулировка глубины проклейки | Нет |
|  |  | Обжим обложки и технологические операции | Ручные: зажим блока, переворот, торшонирование, подача клея, регулировка температуры |
|  |  | Масса оборудования | Не более 32 кг |
|  |  | Комплектность | Термоклеевая машина в сборе, планка для мягкой и твердой обложки, термоклей, кабель питания, руководство пользователя/паспорт, гарантийные документы |
|  |  | Состояние товара | Новый, не бывший в употреблении |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев с даты поставки или ввода в эксплуатацию |