Спецификация

Характеристики  объекта  закупки

| Модель | Плуг з-х корпусной навесной ПЛН-35П |
| --- | --- |
| Тип | навесной |
| Агрегация | Трактор Беларус- 80/82.1/920.3/952.3 |
| Тип навески | задняя |
| Назначение | Для пахоты почв под зерновые и технологические культуры на глубину до 27 см |
| Рабочая ширина захвата корпуса, см: | 35 |
| Рабочая ширина захвата плуга, мм: | 1050 |
| Рабочая скорость движения, км/ч: | 7-9 |
| Глубина пахоты, см: | до 27 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/час: | 0,73-0,94 |
| Длина, мм: | 2820 |
| Ширина, мм: | 1510 |
| Высота, мм: | 1450 |
| Масса, кг: | 450 |
| Материал деталей корпуса | сталь 65Г |

Плуг оснащается полувинтовыми корпусами ПЛП-01.000 с углоснимами, которые обеспечивают заделку в почву пожнивных и растительных остатков с качеством до 98%.

Носок корпуса усилен специальной накладкой (долотом), что увеличивает износостойкость лемеха и груди отвала. Составной отвал и оборотная боковина повышают ресурс рабочего времени интенсивно изнашиваемых деталей корпуса, что уменьшает массу запчастей. Все интенсивно изнашиваемые детали корпусов изготавливаются из стали 65Г и термически обрабатываются.

Условия поставки:

Поставка Товара осуществляется до местонахождения Покупателя, расположенного по адресу: 152020, Ярославская обл., г. Переславль­Залесский, ул. Журавлева 1б, в срок: в течение 10 (десяти) календарных дней.

Поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2026 года выпуска, не введенным в эксплуатацию (не проводилась процедура постановки на учет в органах технического надзора), не бывшим в употреблении, не проходившим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, в работоспособном состоянии, свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

Товар должен поставляться вместе с необходимой технической (эксплуатационной) документацией на русском языке (инструкцией по эксплуатации, техническим паспортом, сервисной книжкой и т.д.), отвечающей требованиям, установленным в Российской Федерации к данному виду товара.