Техническая часть.

Описание объекта закупки

Поставка расходных материалов (в сфере ИКТ)

1. Требования к наименованию, характеристикам, количеству, к размерам.

| № п/п | Наименование товара, его показателей(характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель |  |  |
| 1.1 | Конструкция |  | U/UTP (неэкранированная витая пара, 4 пары) |
| 1.2 | Категория |  | 5e (Класс D) |
| 1.3 | Полоса пропускания |  | до 100 МГц |
| 1.4 | Тип жил |  | Одножильный (Solid) |
| 1.5 | Материал жил |  | BC (чистая медь, Cu) |
| 1.6 | Диаметр проводников |  | 0,47 ± 0,01 мм (24 AWG) |
| 1.7 | Материал оболочки |  | Поливинилхлорид (PVC) |
| 1.8 | Цвет оболочки |  | Серый (светло-серый) |
| 1.9 | Область применения |  | Для внутренней прокладки (Indoor) |
| 1.10 | Поддерживаемые приложения |  | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) |
| 1.11 | Разрывная нить |  | Есть |
| 1.12 | Длина | м. | 305 |
| 2. | Диск CD-R |  |  |
| 2.1 | Тип носителя |  | CD-R (однократная запись) |
| 2.2 | Емкость |  | 700 Мб |
| 2.3 | Скорость записи |  | 48x |
| 2.4 | Формат |  | Запись данных и аудио |
| 2.5 | Совместимость |  | Запись на стандартных CD-приводах (48x), воспроизведение на большинстве CD-плееров |
| 2.6 | Количество | Шт. | 100 |

Эквивалент не требуется из-за специфики подключения к обслуживаемой сети.

2.Требование к качеству, гарантии, упаковке.

Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Срок гарантии качества Товара от производителя должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания товарной накладной.

Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и коррозии при перевозке его транспортом с учетом возможных перегрузок и длительного хранения. Размеры упаковки должны соответствовать действующим нормативно-техническим документам в отношении каждого вида товара.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Гарантия качества распространяется на весь товар в целом, включая все составляющие его части (комплектующие изделия).

3. Требования к поставке.

Поставка производится путем ее доставки Исполнителем до склада Заказчика по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60б, 4 этаж, 418 кабинет. Стоимость доставки включена в стоимость.