Техническое задание 
На поставку оборудования для систем АПС и СОУЭ 

	№

п/п
	Наименование товара
	Характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Блок речевого оповещения Рупор – 300. 

	1 зона оповещения, 2 входа запуска внешнего оповещения, 
до 255 сообщений оповещения, 
до 255 звуковых фрагментов,
 диапазон рабочих температур 0+40 град.,
размеры 440х415х95, 
масса не более 19 кг.
Общая продолжительность одного или нескольких различных речевых сообщений, до 400 с; при записи сообщений в формате МР3

номинальная мощность усилителя, Вт- 300

диапазон воспроизводимых частот, Гц  - 100…16000

Степень защиты IP30

Напряжение питания от сети переменного тока -220

от встроенного источника резервного питания - два аккумулятора 12 В 17 Ач
	1
	шт.

	2. 
	Аккумуляторная батарея 12В 17А/ч
	емкость 17А/ч, 
тип- свинцово-кислотная ,закрытая
номинальное напряжение 12В.,
 размеры 181х77х167, 
тип клемм болт и гайка М5,5, 
вес 5,6 кг.
	2
	шт

	3. 
	Модуль источника питания МИП – 12 исп. 20 (МИП – 12 – 3/П5 – Р – RS
	габаритные размеры 156х86х58, 
масса не более 0,5 кг.,
 диапазон рабочих температур - 10 плюс  + 40 град,
 маркировка при взрывозащите  (степень защиты) IP 20.  
Защита от короткого замыкания - есть
	1
	шт.

	4. 
	Блок коммутации БК – 12 -RS485 - 01
	габаритные размеры 156х86х58;

 диапозон рабочих температур - 30 +  50 град., 
длина изолированных интерфейсов 3000 м, количество выходов питания 7. 
Собственный ток потребления мА, не более   150                                       
	1
	шт


Требования к участникам закупок: соответствие участника части 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

1. Требование к товару: 

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации, технических условий, а товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами и другими сопроводительными документами (на русском языке), подтверждающими качество и безопасность поставляемого товара. Товар должен быть упакован в упаковку фирмы-изготовителя, соответствующую характеру поставляемого Товара и способу транспортировки, без нарушений её целостности.

На упаковке должна быть соответствующая маркировка. Упаковка должна предохранять товар от повреждений, утраты товарного вида при его перевозке и разгрузке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. 

2. Требования к товару, его безопасности и гарантии:
2.1. Все товары должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ, технических регламентов и сертификатов соответствия, что должно быть подтверждено документами при поставке товара.

2.2. Все поставляемые товары должны быть новыми.

2.3. Вся продукция должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность для здоровья и жизни: действующие сертификаты и декларации соответствия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Все товары должны иметь информацию о производителе с указанием юридического лица, его юридического и фактического адресов, номеров телефонов, дате (времени) выработки или производства товара, сроках хранения, условиях хранения и предельного срока годности.

2.5. Поставщик предоставляет гарантии на товары, не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (Универсальный Передаточный Документ) в отношении Товара, а в случае если изготовителем Товара установлен гарантийный срок большей продолжительности, то Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар равный гарантийному сроку, установленному изготовителем Товара. 

2.6. Все товары при отгрузке должны быть упакованы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к данной продукции. Упаковка должна предохранять товары от порчи во время транспортировки и хранения, быть прочной, целой, сухой, чистой, без посторонних запахов и плесни. 

3. Требования к месту поставки товара: 644099, г. Омск, набережная Тухачевского, д.14.

4. Требования к срокам (периодам) поставки товара. 
Срок поставки: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
5. Оплата поставленного товара: в размере 100% цены товара в течение 10 рабочих дней с даты утверждения Заказчиком акта приемки (форма 0510452), на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (универсальный передаточный документ), счета (счета-фактуры) оформленных надлежащим образом.

На всех документах обязательно указывается номер и дата контракта. В случае оформления вышеуказанных документов с нарушением законодательства Российской Федерации и установленных в настоящем пункте требований, счета Поставщику не оплачиваются, а документы считаются не представленными до устранения нарушений. При этом Заказчик не будет нести ответственность за просрочку платежа при несвоевременной передаче Поставщиком правильно оформленных счетов-фактур, счетов и актов сдачи-приемки.

6. В случае поставки товара, качество которого не соответствует условиям контракта, Поставщик обязан заменить его товаром надлежащего качества в срок не более 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товара.

Убытки, возникшие в связи с заменой товара, несет Поставщик.

Возврат товара ненадлежащего качества осуществляется силами и средствами Поставщика.

В состав предложения о продаже поставщиком включаются следующие сведения и документы: 

- наименование товара (при наличии: с указанием модели, товарного знака, наименованием производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар); 

- характеристика товара;

- количество товара;

- цена за единицу товара; 

- страна происхождения товара.

