Фотоловушка с защитным кожухом, описание одного комплекта.

ОКПД2 26.40.33.190

Гарантия – 12 месяцев

| 1 | Фотоловушка | - модуль GSM (модуль мобильной связи) – отсутствие; - графический дисплей с функцией просмотра – наличие; - кнопки управления и настройки – наличие; - максимальный размер фотоизображения - 24Мп; - формат видеоизображения - 2К (1440Р); - запись звука вместе с видео – наличие; - одновременная запись фото и видео - наличие; - диагональный угол обзора - 110 градусов; - скорость срабатывания - 0,4 сек; - тип датчика движения - пассивный, инфракрасный; - конструкция датчика движения - 1 (один) элемент приема инфракрасного излучения на лицевой стороне прибора; - светодиоды ИК-подсветки – наличие; - количество светодиодов ИК-подсветки - 4шт; - светодиоды ИК подсветки с длиной волны - 940 нм; - дальность ИК-подсветки - 18м; - дальность срабатывания теплового датчика PIR - 25м; - автоматическое переключение режима съемки день/ночь – наличие; - тип изображения – днём цветное, ночью монохромное; - возможность съемки в режиме Time-Lapse – наличие; - настраиваемое количество снимков за одно срабатывание – 10 штук, кратно 1 (одной) штуке; - тип поддерживаемой карты памяти – microSD; - максимальный объем поддерживаемой карты памяти - 512Гб; - штамп на изображении – «дата, время, температура»; - возможность установки защиты устройства паролем – наличие; - отключаемая возможность перезаписи отснятого материала на карте памяти – наличие; - количество элементов питания (в комплект не входят) - 6 шт; - тип элементов питания – АА; - возможность крепления на штатив – наличие; - металлический кронштейн регулировки угла наклона - наличие - возможность крепления тросом до 10мм – наличие; - возможность крепления ремнем – наличие; - возможность использования внешнего источника питания напряжением 12В – наличие; - расположение разъёма для внешнего источника питания на корпусе прибора - снизу; - расположение графического дисплея и кнопок управления - на внутренней стороне раскрывающейся части корпуса, в закрытом состоянии корпуса – недоступны; - ремень для крепления длиной не менее 1,5 метра - наличие; - габаритные размеры без крепления: 115мм*90мм *72мм; - диапазон рабочих температур: нижний предел -20Со, верхний предел +60Со - вес (без элементов питания и крепежа) - 320г. - гарантийный срок - 12 месяцев. В комплект поставки фотоловушки включены: 1. Фотоловушка – 1 шт; 2. Ремень для крепления фотоловушки – 1 шт; 3. Инструкция (руководство пользователя); 4. Защитный кожух для фотоловушки - 1 шт. со следующими характеристиками: - толщина стали металлического защитного кожуха – 1,5 мм; - покрытие металлического защитного кожуха - порошковая покраска, стойкая к атмосферным воздействиям; - цвет металлического защитного кожуха – тёмно-зеленый; - металлический защитный кожух обеспечивает минимальное количество свободного пространства внутри кожуха при установленной фотоловушке и 100% совместим с фотоловушкой (не ограничивает работоспособность фотоловушки) – наличие. | Шт. | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Адрес доставки товара: г. Таштагол, ул. Макаренко 16, помещ.2. По согласованию с Заказчиком доставка в пункт выдачи заказов в г.Таштагол.

Срок поставки товара – в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента заключения контракта.

Комплект поставки

а) документы о сертификации продукции, (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д.);

б) технический паспорт на продукцию на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) продукцией на русском языке.

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров продукции и гарантийного периода;

Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в специальной упаковке, обеспечивающей полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки, с учетом перегрузок и длительного хранения. Весь товар должен быть скомплектован по местам согласно принадлежности к конкретному типу продукции.

Прочие условия

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).