Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# «На поставку лемехи Алмаз Premium (65Г) Синий ПНЧС 01.700, болта 10*40 с потайной головкой/лемешный/, гайки М10*1,5

Требования к техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и иные требования:

1. Объект закупки: Прочая закупка Товаров, работ, услуг: «Лемеха Алмаз Premium (65Г) Синий ПНЧС 01.700; Болт 10*40 с потайной головкой/лемешный/; Гайка М10*1,5».

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД2:

28.30.92.000 - Части оборудования для обработки и возделывания почвы.

Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
Дробление объема поставки на несколько партий не допустимо, за исключением случаев, когда это согласовано Сторонами.

Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения по 30.07.2026 г.

2. Краткие характеристики поставляемых Товаров:

Поставляемый Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении).   Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товаров.

3. Количество и описание поставляемых Товаров:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2 | Характеристики товара |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения | Количество |
| 1. | Лемех Алмаз Premium (65Г) Синий ПНЧС 01.700 или эквивалент | 28.30.92.000 - Части оборудования для обработки и возделывания почвы. | Артикул | ПНЧС 01.700 |  | Шт. | 15 |
|  |  |  | Производитель | АЛМАЗ/Рубцовский завод запасных частей |  |  |  |
|  |  |  | Материал | сталь 65 Г | тонна |  |  |
|  |  |  | Тип | лемех плужный с заточкой и наплавкой (Premium). |  |  |  |
|  |  |  | Цвет | синий |  |  |  |
|  |  |  | Толщина | 10 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина | 607 | мм |  |  |
|  |  |  | Высота/ширина рабочей части | 122–148 мм (в зависимости от источника измерения) |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр крепежных отверстий | 13 | мм |  |  |
|  |  |  | Расстояние между отверстиями | 115 | мм |  |  |
|  |  |  | Масса | 4,87 | кг |  |  |
|  |  |  | Применяемость |  ПЛН-3-35  ПЛН-4-35  ПЛН-5-35  ПЛН-8-35 |  |  |  |
|  |  |  | Особенности серии Premium |  наплавленный режущий слой;  повышенная износостойкость;  ресурс выше обычных лемехов примерно в 2–3 раза;  подходит для тяжелых условий обработки почвы. |  |  |  |
| 2 | Болт 10*40 с потайной головкой/лемешный/ | 28.30.92.000 - Части оборудования для обработки и возделывания почвы | Наименование | болт лемешный / культиваторный |  | Шт | 25 |
|  |  |  | Размер | М10×40 |  |  |  |
|  |  |  | Стандарт | ГОСТ 7786-81 / аналог DIN 608 |  |  |  |
|  |  |  | Тип головки | потайная с квадратным подголовком |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр резьбы | 10 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина болта | 40 | мм |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | 1,5 | мм |  |  |
|  |  |  | Длина резьбы | 26 | мм |  |  |
|  |  |  | Диаметр головки | 18 | мм |  |  |
|  |  |  | Высота головки | 8 | мм |  |  |
|  |  |  | Размер квадратного подголовка | 10×10 | мм |  |  |
|  |  |  | Материал | углеродистая сталь |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности | - стандартный — 5.8 - усиленный — 8.8 (рекомендуется для плугов и тяжелых нагрузок) |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие | - без покрытия - либо оцинкованный |  |  |  |
|  |  |  | Назначение | крепление лемехов, отвалов и навесного оборудования сельхозтехники. |  |  |  |
| 3 | Гайка М10*1,5 | 28.30.92.000 - Части оборудования для обработки и возделывания почвы | Наименование | гайка шестигранная |  | Шт | 25 |
|  |  |  | Размер резьбы | М10 |  |  |  |
|  |  |  | Шаг резьбы | 1,5 | мм |  |  |
|  |  |  | Стандарт |  ГОСТ 5915-70  ГОСТ 5927-70  аналоги: DIN 934 / ISO 4032 |  |  |  |
|  |  |  | Тип резьбы | метрическая |  |  |  |
|  |  |  | Размер под ключ |  16 мм (ГОСТ)  либо 17 мм (DIN/ISO исполнение) |  |  |  |
|  |  |  | Высота гайки | 8-8,4 | мм |  |  |
|  |  |  | Материал | углеродистая сталь |  |  |  |
|  |  |  | Класс прочности |  стандарт — 5  рекомендуемый — 8 |  |  |  |
|  |  |  | Покрытие |  без покрытия  либо оцинкованная |  |  |  |
|  |  |  | Применение | соединение с болтами и шпильками М10×1,5 в сельхозтехнике, металлоконструкциях и машиностроении. |  |  |  |

4. Требования к таре и упаковке товара:

4.1. Требования к упаковке Товара: Товар поставляется в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, и с сохранением всех защитных знаков производителя. Товар должен иметь ярлыки (маркировку). Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование товара;

- товарный знак изготовителя (при наличии);

- указания по применению;

4.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность, товарный вид, предохранять от всякого рода повреждений при транспортировке.

4.3 При поставке Товара необходимо предоставить гарантийный талон.

5. Срок поставки Товара

Поставка Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Конкретная дата и время доставки Товара согласовываются Поставщиком с Заказчиком. Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате поставки.

6. Место поставки Товара:

6.1 Поставка Товара включает в себя поставку Товара, погрузочно-разгрузочные работы, выгрузка из транспортного средства и размещение (складирование) в месте (помещении), указанном Заказчиком по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская 291б.

6.2 Поставка, отгрузка Товара осуществляется транспортом и силами Поставщика до местонахождения Заказчика в рабочие дни с учетом рабочего времени Заказчика.

6.3 Режим рабочего времени Заказчика – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу – с 8:00 до 16:00 часов по Иркутскому времени, перерыв с 12:00 до 12:48.

6.4 Приемку Товара, услуги осуществляет представитель заказчика – заведующий хозяйством ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» г. Иркутска, тел. 8(3952) 35-06-15, доб.184., доб.186. Он осуществляет осмотр Товара, а также проверку Товара, оказанной услуги по количеству и качеству в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.5 Оформление, обмен и подписание документов о приемке осуществляется в электронном виде. Осуществляется по телекоммуникационным каналам связи через Операторов Системы ЭДО: Контур. Диадок.

7. Требования к гарантийному сроку Товара, объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара

7.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара, в соответствии с действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации.

7.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

7.3. Поставщик отвечает за недостатки Товара в течение гарантийного срока на Товар, который соответствует сроку гарантии, установленной заводом-изготовителем.

7.4. Поставщик обязан по первому требованию Заказчика и в указанные последним сроки, заменить некачественный, дефектный, некомплектный Товар или произвести его ремонт.

7.5. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.

Начальник отдела хозяйственного

обеспечения и строительства                                                                                                                                                                Д.С. Домбровский