III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор линеек скиаскопических [Код позиции КТРУ 32.50.13.190-00008379] | ШТ | 1 |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,

эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей,

которые не могут изменяться

|  | № п/п | Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств | Ед. изм. | Значение показателя (характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | 1; Набор линеек скиаскопических [Код позиции КТРУ 32.50.13.190-00008379] Описание товара в позиции КТРУ (Описание по классификатору): Ручное изделие, предназначенное для применения в офтальмологической практике для объективного определения клинической рефракции глаза методом теневой пробы (скиаскопии). Как правило, состоит из двух линеек, каждая из которых представляет собой линейку и насадку. В отверстиях линейки размещены последовательно возрастающие по оптической силе линзы. По пазам линейки вверх и вниз перемещается относительно этих линз насадка с двумя линзами +0,5 дптр. (-0,5 дптр.) и +10 дптр. (-10,0 дптр.). При совмещении одной из линз насадки с линзой линейки значения их рефракций складываются. Изделие используется совместно со скиаскопом.. 1.1; Состав набора: 1 линейка с положительными линзами и подвижной рамкой; 1 линейка с отрицательными линзами и подвижной рамкой; Наличие. 1.2; Пределы воспроизведения рефракции, дптр; От -19 до +19. 1.3; Высота; ММ; Больше или равно 370.00000000000. 1.4; Ширина; ММ; Больше или равно 40.00000000000. 1.5; Толщина; ММ; Больше или равно 10.00000000000. 1.6; Вес в наборе; КГ; Меньше или равно 0.80000000000. |  |

Приложение к Технической части: иные требования к Товару.