ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Параметры требований к работам | Основные данные и требования к работам, указываемые заказчиком |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Работы по текущему ремонту крыльца АХЧ, лестничного марша, ограждения по периметру учебного корпуса № 4. |
| 2. | Сроки (периоды) выполнения работ и место выполнения работ | с даты заключения Договора до 10.08.2026г. г. Нижневартовск, ул. Ленина, 56 (УК №1; стр.1); ул. Дзержинского 11 (УК №4), ул. Мира, 3б (УК №2). |
| 3. | Основные требования к выполнению работ | 1. Выполнение работ осуществляется согласно Ведомости объемов конструктивных решений (расположено ниже данной таблицы), а также Сметой (Приложение № 2 к настоящему Договору), Расчетом цены конструктивных решений (Приложение № 3 к настоящему Договору. - 2. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя с надлежащим качеством в соответствии с нормами, утвержденными действующим законодательством, в сроки, установленные настоящим Техническим заданием. 3.1. Перед началом работ в полном объеме Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные соответствующим образом следующие документы: –Список лиц, участвующих в производстве работ с перечнем занимаемой должности (копии удостоверений личности к списку для действия пропускного режима); – График производства работ (утвержденный Заказчиком); - Приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ. 3.2. По окончании работ в полном объеме Исполнитель предоставляет Заказчику оформленные соответствующим образом следующие документы: - Паспорта на применяемые материалы; - Сертификаты соответствия качества. 4. Выполнение работ на объекте должно производиться в соответствии с правилами по технике безопасности и противопожарными правилами. 5. Приемка работ производится после выполнения всего комплекса работ в полном соответствии с перечнем работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок, выявленных Заказчиком. 6. Гарантировать качество выполненных работ в соответствии с условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока: на срок 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ/документов о приемке работ в ЕИС. 7. Перед началом выполнения работ Исполнитель должен согласовать с Заказчиком, а также заполнить, подписать и предоставить «Допуск на территорию» согласно Приложения 1 к Техническому заданию, а также Акт приема - передачи помещения для выполнения работ согласно Приложения 2 к Техническому заданию. 8. Работники Исполнителя должны иметь допуски на огневые работы (с оформлением наряд – допуска). 9. Работники Исполнителя должны иметь допуск работ на высоте и с подъемных механизмов. |
| 4. | Требования пожарной безопасности | Согласно ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ: «Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений». А также требования к материалам для ремонтных работ: Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации: Класс функциональной пожарной опасности здания; Этажность и высота здания; Показатели пожарной опасности, не более указанных. для стен и потолков; для покрытия полов. Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы; Общие коридоры, холлы, фойе; Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы; Общие коридоры, холлы, фойе. Ф1.2 (Общежитие для сотрудников); Ф4.2 (УК 1, УК 2, УК 3, УК 4, ФОК, Маршала Жукова); не более 9 этажей или не более 28 метров; Г1, В2, Д2, Т2; Г2, В2, Д3, Т2; В2, Д3, Т2, РП2; В2, Д3, Т3, РП2. более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более 50 метров; Г1, В1, Д2, Т2; Г1, В2, Д2, Т2; В2, Д3, Т2, РП2; В2, Д3, Т2, РП2. более 17 этажей или более 50 метров; НГ; Г1, В1, Д2, Т2; В2, Д3, Т2, РП2; В2, Д3, Т2, РП2. Ф1.1 (Общежитие для студентов); вне зависимости от этажности и высоты; НГ; Г1, В1, Д2, Т2; В2, Д3, Т2, РП2; В2, Д3, Т2, РП2. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков: Класс конструктивной пожарной опасности здания; Класс пожарной безопасности строительных конструкций. Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы); Наружные стены с внешней стороны; Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия; Стены лестничных клеток и противопожарные преграды; Марши и площадки лестниц в лестничных клетках. С0 (все объекты, кроме УПБ); К0; К0; К0; К0; К0. С3 (учебно-полевая база); не нормируется; не нормируется; не нормируется; К1; К3. Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков: Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков; Предел огнестойкости строительных конструкций. Несущие стены, колонны и другие несущие элементы; Наружные ненесущие стены; Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами); Строительные конструкции бесчердачных покрытий; Строительные конструкции лестничных клеток. настилы (в том числе с утеплителем); фермы, балки, прогоны; внутренние стены; марши и площадки лестниц. II (все объекты кроме УПБ); R 90; E 15; REI 45; RE 15; R 15; REI 90; R 60. |
| 5. | Требования пожарной и антитеррористической безопасности | Требования регламентированы Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, требованиями к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов (территорий). Основные требования к ремонтам: - проведение инструктажей по пожарной, антитеррористической безопасности и охране труда: До начала проведения работ, все работники, участвующие в ремонтных работах, должны пройти вводный инструктаж по вопросам пожарной, антитеррористической безопасности и охране труда. - обеспечение свободного доступа к путям эвакуации и средствам пожаротушения: Эвакуационные выходы, пожарные краны, шкафы и огнетушители должны быть всегда доступны, не загромождены. - обеспечение пожарной безопасности при проведении электросварочных и огневых работ: Соблюдение всех мер предосторожности, включая оформление Исполнителем наряда-допуска на огневые работы, использование защитных экранов, наличие первичных средств пожаротушения, обеспечение постоянного контроля за местом проведения работ. К сварочным работам допускаются сварщики, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие обучение, инструктаж, проверку знаний и имеющие квалификационные группы по электробезопасности. - соблюдение правил пожарной безопасности при работе с электрооборудованием: Работы по вскрытию и ремонту электрооборудования и освещения проводятся только электротехническим персоналом. - обеспечение пожарной безопасности при проведении ремонтных работ в вечернее и ночное время: Проведение ремонта в не рабочее, ночное время, в выходные и праздничные дни, только по согласованию с проректором по административно-хозяйственной работе (либо лицом его замещающим). - демонтаж и монтаж пожарного оборудования: Монтаж и демонтаж охранно-пожарной сигнализации должен выполняться квалифицированными специалистами, имеющими соответствующий опыт и наличие лицензии МЧС на «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». До начала ремонтных работ Исполнителем совместно с представителями организаций обслуживающих системы защиты на объектах Университета, составляется акт. |

Работы должны выполняться в соответствии с Ведомостью объемов конструктивных решений:

| Учебный корпус №1, ул. Ленина 56. Учебный корпус №2, ул. Мира 3б |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |
| №пп | Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |
| 1 | ЛС БН Поз.: 1-10 | Текущий ремонт крыльца АХУ | усл. ед | 1,00 |
|  | Демонтаж |  |  |  |
| 1,1 | ЛС . Поз. 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток, (ГЭСНр57-01-002-03) | 100 м2 | 0,05 |
| 1,2 | ЛС . Поз. 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм//Демонтаж, (ГЭСН12-01-017-01) | 100 м2 | 0,05 |
| 1,3 | ЛС . Поз. 3 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением//Демонтаж ограждение крыльца, (ГЭСН09-03-029-01) | т | 0,30 |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 1,4 | ЛС . Поз. 4 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см, (ГЭСН11-01-047-01) | 100 м2 | 0,05 |
| 1,5 | ЛС . Поз. 5 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для тяжелой плитки, керамогранита, мозаики, камня, (ФСБЦ-14.1.06.02-0202) | т | 0,06 |
| 1,6 | ЛС . Поз. 6 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 296х296х30 мм (калифорния), (ФСБЦ-05.2.02.19-0024) | м2 | 4,70 |
| 1,7 | ЛС . Поз. 7 | Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок ("GLIMS БетоContact"), (ФСБЦ-14.3.01.01-1002) | т | 0,00 |
| 1,8 | ЛС . Поз. 8 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением//Ограждение крыльца, (ГЭСН09-03-029-01) | т | 0,30 |
| 1,9 | ЛС . Поз. 9 | Облицовка поверхностей декоративными отделочными панелями из древесных материалов, (ГЭСН15-01-099-01) | 100 м2 | 0,04 |
| 1,10 | ЛС . Поз. 10 | Плита фасадная с крошкой, (ТЦ_06.2.03.02_86_8612348659_17.06.2026_02_1) | м2 | 3,70 |
| 2 | ЛС БН Поз.: 11-13 | Замена дефектных напольных плиток. Учебный корпус №1 | усл. ед | 1,00 |
| 2,1 | ЛС . Поз. 11 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением//демонтаж, (ГЭСН09-03-029-01) | т | 0,12 |
| 2,2 | ЛС . Поз. 12 | Смена керамогранитных плит: до 3 шт., (ГЭСНр57-01-015-05) | 100 шт | 0,17 |
| 2,3 | ЛС . Поз. 13 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением, (ГЭСН09-03-029-01) | т | 0,12 |
| 3 | ЛС БН Поз.: 14-28 | Устройство дренажной емкости в гараже. ул. Ленина 56 | усл. ед | 1,00 |
| 3,1 | ЛС . Поз. 14 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм, (ГЭСН46-04-016-01) | м реза | 4,00 |
| 3,2 | ЛС . Поз. 15 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 450 мм, толщина алмазной кромки 4 мм, высота алмазной кромки 12 мм, (ФСБЦ-01.7.17.06-0071) | шт | 2,00 |
| 3,3 | ЛС . Поз. 16 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1, (ГЭСН01-02-057-01) | 100 м3 | 0,02 |
| 3,4 | ЛС . Поз. 17 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, (ГЭСН01-02-061-02) | 100 м3 | 0,01 |
| 3,5 | ЛС . Поз. 18 | Бочка пластиковая 200 л., (ТЦ_08.1.02.12_86_8674123865_18.06.2026_02_1) | шт | 1,00 |
| 3,6 | ЛС . Поз. 19 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных, (ГЭСН11-01-002-04) | м3 | 0,04 |
| 3,7 | ЛС . Поз. 20 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм, (ФСБЦ-02.2.05.04-2092) | м3 | 0,04 |
| 3,8 | ЛС . Поз. 21 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей), (ГЭСНм38-01-003-04) | т | 0,04 |
| 3,9 | ЛС . Поз. 22 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м, (ГЭСН09-03-037-01) | т | 0,02 |
| 3,10 | ЛС . Поз. 23 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, (ГЭСН09-03-030-01) | т | 0,02 |
| 3,11 | ЛС . Поз. 24 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм, (ФСБЦ-08.3.08.02-0045) | т | 0,02 |
| 3,12 | ЛС . Поз. 25 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм, (ФСБЦ-08.3.04.02-0202) | т | 0,02 |
| 3,13 | ЛС . Поз. 26 | Очистка поверхности щетками, (ГЭСН13-06-003-01) | м2 | 1,00 |
| 3,14 | ЛС . Поз. 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021, (ГЭСН13-03-002-04) | 100 м2 | 0,01 |
| 3,15 | ЛС . Поз. 28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза), (ГЭСН13-03-004-26) | 100 м2 | 0,01 |
| 4 | ЛС БН Поз.: 29 | Замена дефектных напольных плиток. Учебный корпус №2 | усл. ед | 1,00 |
| 4,1 | ЛС . Поз. 29 | Смена керамогранитных плит: до 6 шт., (ГЭСНр57-01-015-06) | 100 шт | 0,10 |
| 5 | ЛС БН Поз.: 30, 31 | Ремонт ограждения территории. ул. Северная 60а | усл. ед | 1,00 |
| 5,1 | ЛС . Поз. 30 | Ремонт металлических ограждений: средний, (ГЭСНр68-03-001-02) | м2 | 0,70 |
| 5,2 | ЛС . Поз. 31 | Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 10х10 мм, толщина стенки 1 мм, (ФСБЦ-23.3.08.01-0001) | т | 0,00 |
| 6 | ЛС БН Поз.: 32 | Ремонт ограждения территории. Учебный корпус №4. | усл. ед | 1,00 |
| 6,1 | ЛС . Поз. 32 | Ремонт металлических ограждений: средний, (ГЭСНр68-03-001-02) | м2 | 3,00 |

Приложение 1 к Техническому заданию

Фирменный бланк организации

ФОРМА	ФГБОУ ВО «НВГУ»

Проректору по АХР

Фидря А. А.

Уважаемый Александр Александрович!

Прошу Вас разрешить допуск персонала _____________________________________________________________

(наименование организации)

в здание (я) ФГБОУ ВО «НВГУ» по адресу: _________________________________________________________________

(адрес объекта, № кабинета, на территорию объекта)

для выполнения работ по _________________________________________________________________________________

(наименование работ)

в соответствии с Договором от ________________ 20__ г. № ________, заключенным между ФГБОУ ВО «НВГУ»_________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

в период с «___» _________ 20 __ г. по «___» _______ 20__ г.

Производство работ планируются с ____.00 до ____.00 часов в рабочие дни, с ____.00 до ____.00 праздничные и выходные.

Состав исполнителей:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Должность (профессия) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Состав транспортных средств:

| № п/п | Марка | Гос. Номер | Цвет |
| --- | --- | --- | --- |

Ответственный за охрану труда, противопожарную и антитеррористическую безопасность и сохранность имущества на объекте – ________________________________________________________________________________________________

(Фамилия, Имя, Отчество)

тел. _____________________________________________________________________________________________________

Настоящим заявляем о согласии на обработку персональных данных представленных выше людей.

Руководитель ____________________       ______________     _________________

(наименование организации)              (подпись)                  (фамилия и инициалы)

Приложение 2 к Техническому заданию

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по АХР

___________ А. А. Фидря

АКТ

приема - передачи помещения для выполнения работ

г. Нижневартовск                                                                  «___» ________ 2026г.

- Название объекта, помещения: __________________________________

- Адрес:  ______________________________________________________

- Заказчик: _______ФГБОУ ВО «НВГУ»___________________________

- Исполнитель работ:____________________________________________

- Договор: _____________________________________________________

Комиссия в составе:___________________________________________________________________

В присутствии представителя Исполнителя ______________________________

Произвела проверку и передачу помещения _____________________________

к выполнению текущего (капитального, выборочного) ремонта и установила:

- Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- перегородки – (кирпичные, пластиковые с остекленением) – без замечаний/имеются замечания;

- проемы: оконные – (металлопластик 3-створные) состояние хорошее/с дефектами; дверные – (деревянные, металлические, пластиковые) состояние хорошее/с дефектами;

- внутренняя отделка (улучшенная, стены оштукатурены, обои, покраска, подвесные потолки) хорошее/с дефектами;

- отмостки и благоустройство: отмостки - состояние удовлетворительное/не удовлетворительное. Фасад здания – без замечаний/ с замечаниями. Состояние ограждения и калиток – без замечаний/ с замечаниями.

- состояние отопительной системы и приборов – хорошее/с замечаниями;

- электроснабжение и освещение: проводка – комбинированная (скрытая и  проложенная в коробах), осветительное оборудование – 100 % светодиодные светильники. Состояние хорошее/с замечаниями.

- оборудование, инженерные устройства – без замечаний/с замечаниями;

- охранно-пожарная сигнализация, СКУД, речевое оповещение: состояние работоспособное/неработоспособное.

4. Настоящий акт является письменным разрешением Заказчика на производство работ по Договору, а также подтверждает согласование мероприятий по безопасности производства работ по Договору.

5. С настоящего момента Исполнитель несет полную ответственность за организацию и дальнейшее обеспечение безопасных условий труда своих работников при работе на высоте, за качество и комплектность используемых в работе средств индивидуальной защиты и инвентаря, за соблюдение работниками правил по охране труда при работе на высоте и пожарной безопасности

Заказчик ФГБОУ ВО «НВГУ» предоставляет,

а Исполнитель - ____________________ в лице ____________________________________________,

принимает помещение, расположенное по адресу: _______________________________________________________________________ для производства работ по договору на выполнение текущего (капитального, выборочного) ремонта работ, заключенному между Заказчиком и Исполнителем, с даты подписания настоящего акта.

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению о том, что возврат помещения Заказчику будет подтверждаться подписанием сторонами (в день сдачи выполненных работ) в ЕИС документа о приемке работ (формируется с использованием ЕИС, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя) согласно разделов 2 и 4 Договора, а в случае расторжения договора – подписанием сторонами соглашения о расторжении Договора.

Члены комиссии:

_______________________________________             _________________________

(должность уполномоченного лица , Ф.И.О.)                                                           (подпись)

________________________________________            _____________________

(должность уполномоченного лица , Ф.И.О.)                                                           (подпись)

_________________________________________              ______________________

(должность уполномоченного лица , Ф.И.О.)                                                          (подпись)

С актом ознакомлен (а): Уполномоченные представители от Исполнителя

------------------ --------------------- /--------------------------------/ «___»___________202__г

Должность            подпись                    расшифровка                             дата