ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светодиодных светильников

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | *Значение показателя, которое не может изменяться |  |  |
|  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение |  |  |  |
| 1 | Светильник светодиодный | Назначение |  |  |  | Светильник для подвесных потолков типа «Армстронг» | штука | 100 |
|  |  | Тип монтажа |  |  |  | Встраиваемый, накладной |  |  |
|  |  | Источник света |  |  |  | светодиоды (LED) |  |  |
|  |  | Номинальное напряжение | Вольт | ≥220 | ≤230 |  |  |  |
|  |  | Напряжение питающей сети | Вольт | ≥175 | ≤265 |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | Ватт | ≥30 | ≤36 |  |  |  |
|  |  | Частота питающей сети | Гц |  |  | 50 |  |  |
|  |  | Размер, длина*ширина, мм | мм |  |  | 595*595 |  |  |
|  |  | Размер, высота, мм | мм | ≥30 | ≤45 |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса |  |  |  | Сталь |  |  |
|  |  | Толщина металла | мм | ≥0.4 | ≤0.6 |  |  |  |
|  |  | Цвет корпуса |  |  |  | Белый |  |  |
|  |  | Цвет рассеивателя |  |  |  | Опал |  |  |
|  |  | Класс защиты от поражения эл. током |  |  |  | 1 (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) |  |  |
|  |  | Световой поток | Люмен | > 3000 | ≤ 4500 |  |  |  |
|  |  | Цветовая температура | Кельвин | ≥5600 | ≤6500 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи CRI |  | ≥0.9 | ≤1 |  |  |  |
|  |  | Индекс цветопередачи Ra |  | ≥90 | ≤100 |  |  |  |
|  |  | Коэффициент пульсации | % |  | <1 |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон эксплуатации | Град. С (Градусов Цельсия) |  |  | от – 40 до + 50 |  |  |
|  |  | Кривая силы света |  |  |  | Д |  |  |
|  |  | Срок службы | часов | ≥100 000 |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | ≥36 |  |  |  |  |
|  |  | Степень защиты от пыли и влаги |  |  |  | IP40 |  |  |
|  |  | Масса нетто | килограмм | >0 | ≤3,1 |  |  |  |
|  |  | Наличие клеммы (контакта) заземления | шт. |  |  | Да |  |  |
|  |  | Наличие вывода провода для присоединения |  |  |  | Да |  |  |
|  |  | Блок аварийного питания |  |  |  | нет |  |  |

* Конкретный цвет корпуса светильников указан в соответствии с проектной документацией, конкретные значения других показателей светильников, которые не могут изменяться указаны в связи с тем, что в помещениях в настоящее время установлены и эксплуатируются светильники с такими характеристиками.

1. Требования к качеству и безопасности товара.

Качество поставляемого товара и его упаковка должны соответствовать санитарным и иным требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Поставляемый Товар должен соответствовать всем характеристикам, указанным в Описании объекта закупки. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. При поставке товара Поставщик представляет следующие документы:

- заверенные копии сертификатов/деклараций соответствия качества, выданных уполномоченными органами (организациями) (в случае, если товар подлежит обязательной сертификации).

- Паспорт изделия, в котором должны быть указаны: основные сведения об изделии (назначение изделия и условное обозначение); технические данные (мощность, цветовая температура, световой поток, габаритные размеры, правила монтажа и эксплуатации, материалы основных деталей и т.д.); комплектность; гарантийное свидетельство; дата выпуска или отгрузки. Вся информация должна быть на русском языке.

2. Требования к упаковке товара.

Весь поставляемый товар должен иметь соответствующую упаковку, маркировку и оформление: название товара, тип, состав, характеристики, название предприятия-изготовителя, дату изготовления, номера (артикулы), наименование ГОСТа. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства для данного вида товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности и следов вскрытия.

- Требования к транспортировке товара.

Условия транспортировки должны обеспечивать условия, необходимые для данного вида товара.

- Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) Поставщика Товара и к сроку действия такой гарантии:

Гарантийный срок на товар устанавливается в соответствии с гарантией производителя, но не менее 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента приемки.