ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене передних и задних тормозных дисков и колодок на автомобиле HAVAL F7

1. Общие сведения

1.1. Объект: Автомобиль HAVAL F7.

1.2. Основание для проведения работ: замена вследствие износа/коробления элементов тормозной системы.

1.3. Место выполнения работ: Станция технического обслуживания (СТО), оборудованная двухстоечным подъемником.

2. Перечень заменяемых деталей (комплектующих)

Работы проводятся на передней оси автомобиля.

Примечание: Характеристики запчастей базируются на данных оригинальных каталогов и спецификациях

| Узел | Наименование детали | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Передняя ось | Диск тормозной передний | Тип: вентилируемый; Внешний диаметр: 320 мм; Толщина нового диска: 28 мм; Минимальная толщина после износа: 26 мм; Высота: 47 мм; Диаметр фаски (PCD): 114,3 мм; Центрирующий диаметр: 64 мм; Отверстий: 5 шт. |
|  | Колодки тормозные передние | Артикул оригинала (пример): BR.BP.1.82; Материал: полуметаллические/керамические (согласно выбору Заказчика). |

3. Требования к новым комплектующим

Требования к запасным частям и материалам

Все запасные части и расходные материалы должны быть:

новыми, не бывшими в эксплуатации;

соответствующими требованиям заводов‑изготовителей АТС;

имеющими сертификаты соответствия и иные документы, подтверждающие качество (по запросу Заказчика).

Запрещается использование:

восстановленных или б/у запчастей;

материалов, не соответствующих техническим требованиям производителей АТС.

4. Требования к выполнению работ

Все работы выполняются в соответствии с:

требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

ГОСТ 33997‑2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;

руководствами по эксплуатации и ремонту заводов‑изготовителей АТС;

РД 37.009.026‑92 «Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств».

Исполнитель обязан:

использовать специализированное оборудование и инструмент, соответствующий требованиям производителей АТС;

обеспечивать сохранность АТС на территории СТО;

вести учётную документацию по каждому АТС (сервисная история, акты выполненных работ);

предоставлять Заказчику отчёты о проведённых работах и заменённых запчастях.

5. Требования к исполнителю

Исполнитель должен иметь сертификат соответствия на соответствующие виды работ

6.Дополнительная информация

- Место нахождения заказчика. Республика Адыгея, Красногвардейский р-н с.

Новосевастопольское ул.Чехова, д. 15

- Работы по техническому обслуживанию автотранспорта Заказчика выполняются на территории Исполнителя.

- В случае, если место дислокации Исполнителя находится в радиусе дальше 90 км. от места дислокации Заказчика. Исполнитель обязуется доставить транспортное средство для проведения работ, а по готовности автотранспорта, вернуть его на место дислокации Заказчика, за свой счёт и собственными силами.

- исполнитель производит ремонтные работы своими силами без привлечения сторонних организаций;

7. Расходные материалы

- Высокотемпературная медная или керамическая смазка для тыльной стороны колодок.

- Специализированная смазка для направляющих суппортов (не использовать Литол-24).

- Очиститель тормозных систем (в аэрозоле).

- Новые крепежные элементы (болты/винты) при износе штатных.