PAGE  
2

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Номенклатура поставляемых товаров
	№

п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Ед. измерения
	Кол-во
	Срок поставки

	1
	Термометр контактный ТК-5.09С или эквивалент
	26.51.51.110
	шт.
	1
	40 календарных дней


   Комплект поставки на 1 (один) товар
	№ п/п
	Составные части
	Единица измерения
	Количество

	1
	Зонд
	шт.
	1

	2
	Чехол
	шт.
	1

	3
	Зарядное устройство
	шт.
	1

	4
	Аккумулятор АА, 1,2 В
	шт.
	2


Требования к техническим характеристикам

	Показатель
	Значение
	Тип характеристики: инструкция по заполнению характеристик в заявке

	Зонд для измерения температуры ЗПГУ8.1000
	Наличие
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина зонда, мм
	1000 
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Диапазон измеряемых температур, 0С
	от -40 до +600
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Пределы допускаемой основной погрешности измерений температуры в комплекте с зондом

	Абсолютная, °С
	±0,5 (от -40 до +100 °С включ.)
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Относительная, %
	±(0,5+(*)) (св. +100 °С)
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Разрешающая способность, °С
	0,1
	значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Рабочие условия эксплуатации, °С
	от -20 до +50
	значение характеристики не может изменяться участником закупки


Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) поставляемых товаров

Термометр контактный цифровой ТК-5.09С предназначен для измерения температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения.


Требования к документации

Наличие нормативно-технической документации на русском языке:

-  паспорт;

-  руководство по эксплуатации;

-  методика поверки;

-  копии сертификата об утверждении типа средства измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средства измерения, декларация о соответствии ЕАЭС.

Результаты первичной поверки должны быть подтверждены сведениями в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений.

Требования к поставке и сопровождению оборудования

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), не восстановленным, изготовленным не ранее 2025 года.

Доставка товара до Заказчика по адресу: 660111, Российская Федерация, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д.10, осуществляется за счет средств Поставщика с включением всех транспортных и иных расходов, связанных с исполнением обязательств по поставке.

 Требования по гарантийному обслуживанию

Поставщик должен обеспечить продолжительность гарантийного обслуживания оборудования 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации. 

 Требования к упаковке и маркировке товара

В соответствии с руководством по эксплуатации, техническим паспортом завода - изготовителя, действующими нормами и правилами.

Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Маркировка на упаковке должна быть на русском языке или продублирована на русском языке. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, параметры, дату производства, номер партии, сведения о производителе товара.

	
	
	


PAGE  

