| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товаров | ОКПД-2 | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Клапан обратный | 28.14.11.131 | Клапан обратный. Назначение: для предотвращения изменения направления потока рабочей среды в трубопроводе в обратном направлении. Запорным органом служит стальной (нержавеющая сталь SS 201 (аналог 12Х15Г9НД) шар, покрытый защитным слоем резины NBR; Ориентация положения при монтаже: вертикальное, горизонтальное; Рабочая среда: техническая, горячая и холодная вода; Температура рабочей среды, ⁰C: от -20 до 80; Строительная длина, мм: 145; Условный проход, мм: 40; Диаметр резьбы: 1 1/2"; Вид резьбы: Внутренняя/ внутренняя ; Тип соединения: муфтовый(резьбовой); Материал корпуса чугун GGG50 (аналог ВЧ50); Давление, бар: 16; Соединения: резьбовое; Условная пропускная способность, м3/ч: 80; Вес, кг: 2.04 | штука | Без объёма |
| 2 | Клапан обратный | 28.14.11.131 | Клапан обратный. Назначение: для предотвращения обратного движения воды за счет перекрытия его проходного сечения затвором, представляющего собой диск, закрепленный на серьге. Нормальное состояние клапана – закрытое, которое обеспечивается за счет собственного веса диска. Тип клапана: поворотный; Условный проход, мм: 40; Диаметр резьбы: 1 1/2"; Вид резьбы: Внутренняя/ внутренняя ; Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2) ; Материал диска: нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н14М2); Давление, бар: 16; Тип соединения: муфтовый(резьбовой) ; Максимальная рабочая температура, °С: 230; Строительная длина, мм: 119; Вес, кг: 1.5 | штука | Без объёма |
| 3 | Шайба | 25.94.12.110 | Плоская шайба DIN 125 М12. Внутренний диаметр, мм: 13; Внешний диаметр, мм: 24; Твердость: 4.8; DIN: 125; ГОСТ 11371-78; ГОСТ 9649-78; Толщина, мм: 2.5; Материал: сталь: Покрытие: цинк. | штука | Без объёма |
| 4 | Лента ФУМ | 22.23.12.140 | Назначение: для герметизации и уплотнения резьбовых соединений в системах водоснабжения и других трубопроводах. Тип: фумлента; Материал: фторопласт; Цвет: графит; Ширина, мм: 19; Длина, м: 15; Толщина, мм: 0.25; Плотность, г/см³: 0.3; Для воды: да; Маслобензостойкие: да; Вес нетто 0.045 кг | штука | Без объёма |

Обязательная совместимость с имеющейся системой подачи, регулировки воды и водоподготовки, имеющейся у Заказчика