Приложение № 1

Техническое задание

на оказание услуг по проведению гарантийного технического обслуживания (ПТО+ТОд+ТОбм+В) автомобиля КАМАЗ – АЦ 4,0-40/4 (43265) 2025 года выпуска, двигатель КАМАЗ, 667.512-285, четырехтактный, дизель, VIN: X8943449AS1BJ1209, согласно таблице:

| № п/п | Наименование | Описание работ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТОд | Проверка и регулировка натяжения приводных ремней. | 1 |
| 2. | ТОд | Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов механизма газораспределения (предварительно проверив затяжку болтов головок цилиндров и гаек стоек коромысел). | 1 |
| 3. | ТОд | Замена масла ДВС, включая стоимость масла. | 1 |
| 4. | ТОд | Замена фильтрующих элементов очистки масла ДВС, включая фильтрующие элементы | 1 |
| 5. | ТОд | Замена фильтра тонкой очистки топливной системы, включая фильтр | 1 |
| 6. | ТОд | Проверка уровня охлаждающей жидкости антифриз. | 1 |
| 7. | ПТО | Вымыть транспортное средство, обратив особое внимание на планируемые для обслуживания (ремонта) узлы и агрегаты | 1 |
| 8. | ПТО | Проверить состояние и крепление подвески двигателя | 1 |
| 9. | ПТО | Заменить фильтрующий элемент маслоотделителя системы нейтрализации отработавших газов | 1 |
| 10. | ПТО | Промыть блок дозирования жидкости системы нейтрализации отработавших газов | 1 |
| 11. | ПТО | Проверить состояние шлангов, труб и патрубков системы охлаждения двигателя | 1 |
| 12. | ПТО | Проверить состояние устройства натяжения ремня переднего привода агрегатов | 1 |
| 13. | ПТО | Проверить состояние ступицы вентилятора с ременным приводом | 1 |
| 14. | ПТО | Проверить крепление пневмогидроусилителя привода сцепления | 1 |
| 15. | ПТО | Проверить крепление картера коробки передач | 1 |
| 16. | ПТО | Проверить работоспособность тормозной системы внешним осмотром и по показаниям штатных приборов | 1 |
| 17. | ПТО | Заменить фильтр-патрон осушителя пневмопривода тормозов | 1 |
| 18. | ПТО | Проверить работоспособность пневмопривода тормозов манометрами по контрольным выводам | 1 |
| 19. | ПТО | Промыть влагомаслоотделитель пневмопривода тормозов | 1 |
| 20. | ПТО | Проверить состояние воздухопровода нагнетательного компрессора пневмопривода тормозов | 1 |
| 21. | ПТО | Проверить состояние корпуса воздушного фильтра компрессора пневмопривода тормозов | 1 |
| 22. | ПТО | Проверить крепление проводов к выводам генератора | 1 |
| 23. | ПТО | Проверить крепление проводов к выводам стартера | 1 |
| 24. | ПТО | Проверить крепление стартера | 1 |
| 25. | ПТО | Заменить фильтр салонный системы кондиционирования и отопления | 1 |
| 26. | ТОбм | Проверить состояние и крепление вала карданного привода моста заднего | 1 |
| 27. | ТОбм | Смазать шарниры вала карданного привода моста заднего (при наличии прессмасленки) | 1 |
| 28. | ТОбм | Смазать шлицевые соединения вала карданного привода моста заднего (при наличии прессмасленки) | 1 |
| 29. | ТОбм | Проверить состояние и крепление вала карданного привода моста переднего | 1 |
| 30. | ТОбм | Смазать шарниры вала карданного привода моста переднего (при наличии прессмасленки) | 1 |
| 31. | ТОбм | Смазать шлицевые соединения вала карданного привода моста переднего (при наличии прессмасленки) | 1 |
| 32. | ТОбм | Проверить крепление рычагов поворотных кулаков моста переднего | 1 |
| 33. | ТОбм | Проверить состояние подшипников шкворней кулаков поворотных моста переднего | 1 |
| 34. | ТОбм | Проверить состояние и крепление элементов подвески передней | 1 |
| 35. | ТОбм | Проверить крепление стремянок рессор задних | 1 |
| 36. | ТОбм | Проверить крепление кронштейнов задней рессорной подвески к раме | 1 |
| 37. | ТОбм | Проверить крепление пальцев и болтов стяжных рессор задних | 1 |
| 38. | ТОбм | Проверить состояние и крепление амортизаторов подвески задней | 1 |
| 39. | ТОбм | Смазать пальцы рессор передних | 1 |
| 40. | ТОбм | Смазать пальцы рессор задних | 1 |
| 41. | ТОбм | Проверить суммарный люфт рулевого управления | 1 |
| 42. | ТОбм | Проверить крепление сошки рулевого управления | 1 |
| 43. | ТОбм | Выполнить внешний осмотр шплинтовки гаек шаровых пальцев рулевых тяг | 1 |
| 44. | ТОбм | Проверить состояние и крепление хомутов (скоб) рулевых тяг, при необходимости затянуть | 1 |
| 45. | ТОбм | Проверить отсутствие люфта валов карданных рулевого управления | 1 |
| 46. | ТОбм | Проверить отсутствие люфта в шарнирах рулевых тяг передней оси | 1 |
| 47. | ТОбм | Смазать шарниры тяг рулевых оси передней (при наличии прессмасленок) | 1 |
| 48. | ТОбм | Проверить состояние и крепление камер тормозных оси передней | 1 |
| 49. | ТОбм | Проверить состояние и крепление камер тормозных оси задней | 1 |
| 50. | ТОбм | Проверить действие системы тормозной вспомогательной | 1 |
| 51. | ТОбм | Проверить ход штока камеры тормозной оси передней | 1 |
| 52. | ТОбм | Проверить ход штока камеры тормозной оси задней | 1 |
| 53. | ТОбм | Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер оси передней | 1 |
| 54. | ТОбм | Проверить шплинтовку пальцев штоков тормозных камер оси задней | 1 |
| 55. | ТОбм | Смазать втулки (подшипники) валов разжимных кулаков тормозных механизмов задних | 1 |
| 56. | ТОбм | Смазать втулки (подшипники) валов разжимных кулаков тормозных механизмов передних | 1 |
| 57. | ТОбм | Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов передних | 1 |
| 58. | ТОбм | Смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов задних | 1 |
| 59. | ТОбм | Проверить состояние и крепление проводов к выключателю АКБ (выключателю "массы") | 1 |
| 60. | ТОбм | Проверить крепление клемм проводов к выводам АКБ | 1 |
| 61. | ТОбм | Смазать клеммы АКБ | 1 |
| 62. | ТОбм | Проверить состояние и крепление привода спидометра | 1 |
| 63. | ТОбм | Проверить состояние и крепление жгутов проводов передней и задней светотехники | 1 |
| 64. | ТОбм | Проверить работу системы ЭРА-ГЛОНАСС | 1 |
| 65. | ТОбм | Проверить состояние и действие гидрозамков кабины | 1 |
| 66. | ТОбм | Проверить состояние и действие ограничителя подъема кабины | 1 |
| 67. | ТОбм | Проверить состояние и крепление элементов торсионно-рессорной подвески кабины | 1 |
| 68. | ТОбм | Проверить крепление осей опор рычагов торсионов | 1 |
| 69. | ТОбм | Смазать оси передних опор кабины | 1 |
| 70. | Техническое обслуживание, выполняемое по временному интервалу не реже одного раза в год «В» | Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы охлаждения двигателя | 1 |
| 71. | ТО «В» | Смазать соединения штекерные на шасси кроме герметичных разъемов | 1 |
| 72. | ТО «В» | Смазать болтовые наконечники генератора | 1 |
| 73. | ТО «В» | Смазать болтовые наконечники стартера | 1 |
| 74. | ТО «В» | Смазать болтовые наконечники выключателя АКБ (выключателя "массы") | 1 |
| 75. | ТО «В» | Проверить момент затяжки хомутов в соединениях рукавов с патрубками системы отопления | 1 |
| 76. | ТО «В» | Заменить фильтр топливный системы питания отопителя автономного | 1 |

Услуги по техническому обслуживанию автомобильной техники, должны быть произведены в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и технических условий на конкретную модель, установленные заводом-изготовителем техники и законодательством Российской Федерации.

Подрядчик гарантирует, что запчасти и материалы, установленные и применяемые при оказании услуг, новые, не бывшие в употреблении (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которых не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) соответствуют нормам безопасности и обладают высокими рабочими характеристиками, без дефектов, не переделанные, не поврежденные, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Исполнитель должен обладать статусом официального дилера по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей Камаз.

Старший инспектор ГКС ЦОД

ст. лейтенант внутренней службы                                                          Ю.С. Грушевский