Приложение к Контракту ЕАТ №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка навесного оборудования для спецтехники для нужд ФГБУ «УЭЗ МИД России»

(ИКЗ: 261770415454677040100100460000000244)

1. Общие сведения.

Осуществление поставки навесного оборудования для спецтехники для нужд ФГБУ «УЭЗ МИД России».

Навесное оборудование поставляется для уже приобретенного мини-погрузчика с бортовым поворотом ПМ-1250.

2. «Заказчик» и место поставки Товара.

ФГБУ «УЭЗ МИД России», далее Заказчик. Поставка осуществляется по адресу: г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.32-34/57/23, стр. 1.

3. Перечень Товаров.

КТРУ:

28.22.20.000-00000055 - Навесное оборудование для спецтехники

28.22.20.000-00000006  - Навесное оборудование для спецтехники

28.22.20.000-00000003  - Навесное оборудование для спецтехники

| № п/п | Наименование материала и оборудования | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Навесное оборудование для спецтехники | шт | 1 |
| 2 | Навесное оборудование для спецтехники | шт | 1 |
| 3 | Навесное оборудование для спецтехники | шт | 1 |

4. Требование к документации.

На поставляемый Товар должны быть предоставлены сертификаты качества и/или соответствия (если таковые предусмотрены законодательством Российской Федерации).

Качество и комплектность должны соответствовать назначению поставляемого Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

Цена Контракта включает в себя: стоимость Товара, расходы, связанные с доставкой, разгрузкой - погрузкой, стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

В день поставки Товара Поставщик предоставляет Заказчику:

- Счет;

- Счет-фактуру (при наличии);

- Товарная накладная по форме ТОРГ- 12 либо универсальный передаточный документ

- Документ о приемке (Акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 в редакции, утвержденной приказом Минфина России от 30.10.2023 г. № 174н).

5. Требования к поставке Товара.

Товар должен быть поставлен в указанные сроки и заявленным количеством и качеством.

Поставка Товара производится в упаковке и с маркировкой данного товара. Поставщик обязан поставить Товар в упаковках, гарантирующих сохранность продукции.

Поставляемый Товар должен быть заварен и (или) упакован обычным для данного Товара способом, а при отсутствии такового – способом, обеспечивающим сохранность Товаров подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.

Стоимость тары (упаковки) Товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.

Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика. Если Товар передается в ненадлежащей таре (упаковке) либо без нее, Заказчик вправе потребовать от Поставщика заварить и (или) упаковать Товар либо заменить ненадлежащую тару (упаковку) или предъявить Поставщику требования, вытекающие из передачи Товара ненадлежащего качества.

В случае несоответствия характеристик поставляемого Товара требованиям настоящего Технического задания, такой Товар не будет принят Заказчиком и подлежит возврату Поставщику за его счет.

6. Требования к персоналу.

Поставщик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Только квалифицированный персонал должен выполнять перевозку и перемещение Товара.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несёт Поставщик.

7. Дополнительные условия.

Товар, поставляемый Поставщиком, должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к нему в Российской Федерации. Весь поставляемый Товар должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска не бывшим в эксплуатации/употреблении и свободным от прав третьих лиц.

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющий от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающий порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Приемку Товара осуществляют уполномоченные представители Заказчика и Поставщика на объекте Заказчика.

Во время приемки, уполномоченные представители Заказчика:

- сверяют сведения и информацию, содержащуюся на маркировке Товара и на упаковке;

- устанавливают соответствие поставляемого Товара по наименованию, количеству, качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара и иным показателям, установленным условиями Контракта;

- проверяют исправность Товара, соответствие его функций заявленным требованиям.

Для проверки поставленного Поставщиком Товара на их соответствие условиям Контракта, а также для проверки объема и качества Товара, предоставленной документации на соответствие требованиям настоящего Контракта Заказчик проводит экспертизу своими силами, по результатам проведения которой составляется экспертное заключение в виде Акта либо мотивированный Заказчиком отказ от приемки результатов исполнения контракта.

8. Гарантии и срок поставки товара.

Поставка Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Товар поставляется в рабочие дни с 9.00 час. до 15.00 час. ( обед с  12.00 час. до 13.00 час. по мск). Поставщику необходимо не менее чем за 3 (три) рабочих дня до поставки товара, предоставить информацию в электронном виде о транспортном средстве (марка, номер автомобиля), паспортные данные водителя на электронную почту Заказчика, в связи с пропускным режимом на территории МИД России, уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Сроки гарантии, предоставляемые Поставщиком Товара, должны быть не менее сроков, указанных на упаковке товара (для товара, поступающего в упаковке) но и не менее 6 месяцев с даты подписания документа о приемке.

Устранять недостатки в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товаров 
в течение гарантийного срока несёт Поставщик.

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

Требования к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика

| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/КТРУ | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  | Единица измерения | Количество (объем работы, услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | Навесное оборудование для спецтехники | 28.22.20.000-00000055 | Тип навесного оборудования | Стрела грузовая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Тип спецтехники для навесного оборудования | Мини-погрузчик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Навесное оборудование для спецтехники | 28.22.20.000-00000006 | Тип навесного оборудования | Отвал передний поворотный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Тип спецтехники для навесного оборудования | Мини-погрузчик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Возможность независимого управление правой и левой секциями отвала | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Функция автоматического копирования отвалом дорожного полотна | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие козырька в верхней части отвала | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Навесное оборудование для спецтехники | 28.22.20.000-00000003 | Тип навесного оборудования | Поливомоечное оборудование с пластиковыми баками |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Тип спецтехники для навесного оборудования | Мини-погрузчик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Дополнительное оборудование | Насос высокого давления с гидроприводом ;Пистолет мойки высокого давления со шлангом |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Метод крепления фронтальной рейки с форсунками | На монтажную плиту |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Водяной бак на раме | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Инструкция по заполнению требований к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям, которые определяют соответствие потребностям Заказчика

Участник закупки представляет информацию о характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующим показателям, установленным в описании объекта закупки и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака). Информация настоящего абзаца включается в заявку на участие в закупке в случае отсутствия в описании объекта закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в описании объекта закупки.

Заявка должна содержать наименование страны происхождения товара, в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 статьи 43 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Все предлагаемые товары должны соответствовать техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской 	Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации (далее- нормативная документация).

В случае отсутствия   в нормативной документации значений по требуемым показателям каких-либо из закупаемых товаров, то по данным показателям в графе «Значение показателя, предлагаемое участником» допускается предоставлять конкретные значения, либо ставить прочерк «-», либо указывать «не нормируется», либо указать «отсутствует».

Участнику закупки необходимо указывать конкретные значения показателей характеристики каждого вида (типа) поставляемого товара, указанного в «Требованиях к функциональным, техническим, качественным и иным характеристикам товаров, и их показателям которые определяют соответствие потребностям Заказчика».

В форме могут быть использованы следующие знаки и обозначения:

Символ «;» - означает что, участнику следует предоставить в заявке одно или несколько конкретных значений показателя из предложенных в заявке;

Символ «±» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя равное указанному или с отклонением в большую или меньшую сторону в пределах указанного предельного отклонения;

Символ «<» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения;

Символ «>» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения;

Слова «не менее» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Слова «не более» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Символ «≥» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, более указанного значения или равное ему;

Символ «≤» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, менее указанного значения или равное ему;

Одновременное использование символов «≥» и «≤» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более или равный первому указанному значению и менее  или равный второму указанному значению;

Одновременное использование символов «≥» и «<» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более или равный первому указанному значению и менее второго указанного значения;

Одновременное использование символов «>» и «≤» означает, что участнику следует представить в заявке конкретный показатель, более первого указанного значения и менее или равный второму указанному значению;

Слова «Не выше» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не более указанного значения или равное ему;

Слова «Не ниже» - означает что, участнику следует предоставить в заявке конкретное значение показателя, не менее указанного значения или равное ему;

При этом, символы «±», «<», «>», «≥», «≤» устанавливаются в требуемом значении слева от числового значения показателя. В случае указания требуемого значения с использованием символа «[ ]» вне зависимости от применения иных символов (знаков, союзов, слов), установленных настоящей инструкцией, участнику закупки необходимо представить данный показатель как значение показателя, который не может изменяться.

В случае если требуемое значение показателя товара сопровождается словами диапазон участнику необходимо предоставить все значения, включая крайние из этого диапазона.

Символы «многоточие», «тире» установленные между значениями показателя, следует читать как необходимость указания диапазона значений, включая крайние значения.

В случае, если требуемое значение показателя сопровождается знаком * (звездочка), в том числе значение, включенное в диапазон значений, то участник вправе указать крайнее значение требуемого показателя. При этом, не допускается указание крайнего значения показателя, не сопровождающегося знаком * (звездочка).

В случае, если наименование характеристики сопровождается словами диапазон, участнику необходимо предоставить все значения из указанного диапазона, включая крайние.

В случае необходимости указания габаритных размеров требуемого товара, заказчиком указываются соответствующие значения требуемого показателя в отдельных ячейках формы, сопровождающиеся словами: длина, высота, ширина, глубина и т.д.

Ответственность за достоверность сведений характеристиках предлагаемого участником закупки товара, соответствующим показателям, установленным в описании объекта закупки и указание на товарный знак (при наличии у товара товарного знака), и наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, указанных в заявке на участие в закупке, несет участник закупки.

Предоставляемые участником закупки сведения в отношении товаров и их показателей, значений, не должны допускать разночтения и/или двусмысленное толкование, в том числе не допускается указание следующих словосочетаний (и их производных), а также знаков и символов: «должен быть» / «должно быть» / «не менее» / «не более», «менее» / «более», «не хуже» / «лучше», «выше» / «ниже», «не ниже» «меньше» / «больше», «>» / «<», «≤» / «≥», «превышает» / «не превышает», «превышать» / «не превышать»  «или», «+/-», «свыше», «максимально», «минимально», «минимально», «эквивалент», «или эквивалент», «аналог», «свыше», «или», «приблизительно», «выше», «ниже», «не выше», «не ниже», «свыше»,  а также производные от указанных словосочетаний, по отношению к значениям показателей, за исключением показателей значения которых не изменяются. Указываются, только конкретные показатели товара и значения показателей. Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях используемого товара, товарном знаке (при наличии), наименование страны происхождения товара несет участник закупки. При указании в закупке товарных знаков товаров считать описание объекта с применением слов «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.