Техническое задание к закупке 100919838126100178

1. Фтористоводородная кислота ОСЧ 27-5 ТУ 2612-007-56853252-2010

| Химическая формула | HF |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Массовая доля HF | 46,0–49,0% |
| Плотность при 20 °C | 1,15–1,17 г/см³ (при концентрации 46–49%) |
| Температура кипения | ≈ 108 °C |
| Смешиваемость с водой | Полная |
| pH | Сильно кислый (менее 1) |
| Класс опасности | 2 (высокоопасное вещество) |
| Температура хранения | Не выше +30 °C . |

Спецификация по примесям (ТУ 2612-007-56853252-2010)

| Элемент | Норма |
| --- | --- |
| Алюминий (Al) | ≤ 3·10⁻⁶% |
| Барий (Ba) | ≤ 2·10⁻⁶% |
| Бор (B) | ≤ 3·10⁻⁷% |
| Висмут (Bi) | ≤ 2·10⁻⁶% |
| Железо (Fe) | ≤ 2·10⁻⁶% |
| Золото (Au) | ≤ 1·10⁻⁷% |
| Кремний (Si) | ≤ 1·10⁻³% |
| Общая сера (S) | ≤ 1·10⁻⁴% |
| Хлориды (Cl) | ≤ 5·10⁻⁷% |
| Вещества, восстанавливающие KMnO₄ (в пересчёте на O) | ≤ 4·10⁻⁴% |
| Остаток после прокаливания | ≤ 5·10⁻⁴% |

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления

Количество и фасовка:

Канистра 5л. (5,5 кг) – 1 шт.

2. 	Соляная кислота  ОСЧ 20-4 ГОСТ 14261-77

- Квалификация: Особо чистый 20-4

- Химическая формула: HCl

- ГОСТ/ТУ: ГОСТ 14261-77 «Кислота соляная особой чистоты. Технические условия»

- Молекулярная масса: 36,46

- Массовая доля хлористого водорода: 35 – 38 %

- Плотность: 1,174 – 1,185 г/см3

- Внешний вид: Бесцветная прозрачная жидкость, дымящаяся на воздухе

Массовая доля примесей

- Остаток после прокаливания (в виде сульфатов): не более 5·10⁻⁴%.

- Алюминий (Al): не более 4·10⁻⁶%.

- Бор (B): не более 1·10⁻⁶%.

- Висмут (Bi): не более 1·10⁻⁶%.

- Железо (Fe): не более 4·10⁻⁶%.

- Кадмий (Cd): не более 5·10⁻⁶%.

- Кобальт (Co): не более 1·10⁻⁶%.

- Кремниевая кислота (SiO₂): не более 1·10⁻⁴%.

- Магний (Mg): не более 5·10⁻⁶%.

- Марганец (Mn): не более 1·10⁻⁶%.

- Медь (Cu): не более 5·10⁻⁷%.

- Мышьяк (As): не более 1·10⁻⁶%.

- Никель (Ni): не более 1·10⁻⁶%.

- Олово (Sn): не более 3·10⁻⁶%.

- Общая сера (S): не более 3·10⁻⁴%.

- Свинец (Pb): не более 1·10⁻⁶%.

- Серебро (Ag): не более 5·10⁻⁷%.

- Сурьма (Sb): не более 1·10⁻⁵%.

- Титан (Ti): не более 1·10⁻⁶%.

- Фосфор (P): не более 1·10⁻⁶%.

- Цинк (Zn): не более 5·10⁻⁶%.

- Свободный хлор (Cl): не более 1·10⁻⁴%.

Класс опасности: 8.1

- Температура замерзания: –35 °C.

- Номер ООН: 1789.

- CAS-номер: 7647-01-0.

- Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Количество и фасовка:

Стеклянная банка 1 литр – 30 шт. (36 кг.)

Составил  снс ОЛВЭНА 					 Е.П. Веретенкин