|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к государственному контракту |
|  | №100141356126100342 от __ _______________ 2026 года |

Техническое задание

1. Предмет контракта: Контрольно-измерительные приборы.

2. Срок исполнения обязательств по поставке товара: 40 рабочих дней с даты заключения Контракта.

3. Наименование, функциональные и качественные характеристики, количество поставляемого товара:

| № | Наименование объекта закупки | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 /4-Т-4Р-2А (3") или эквивалент | Диапазон измерения относительной влажности, % 0…99 Единицы представления влажности % отн. влажн.,°С по т.р., ppm, г/м3 Количество точек автоматической статистики, не менее 715000 Питание прибора, В 220В, 50Гц Потребляемая прибором мощность, Вт, не более 15 Интерфейс связи с компьютером RS-232, USB, Ethernet Диапазон изменения выходного тока, мА 0…5, 0…20, 4…20 Дискретность изменения выходного тока, мкА, не менее 19,5 Максимальное сопротивление нагрузки, Ом, не менее 300 Нагрузочная способность реле, не менее 7 А при 220 В Масса блока измерения, кг, не более 1 Габаритные размеры блока измерения, мм, не более 178х220х75 Средний срок службы, лет, не менее 5 Наличие первичной поверки | 1 шт. |
| 2 | Преобразователь измерения влажности и температуры ИПВТ-03-14-2В или эквивалент | Диапазон измерения влажности газов, % 0…99 Диапазон измерения температуры, °С -45…+120 Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 45 до минус 20 ±0.5 Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от минус 20 до плюс 60 ±0.2 Пределы абсолютной погрешности измерений температуры, °С, от плюс 60 до плюс 150 ±0.5 Габаритные размеры для первичных преобразователей, мм, не более 260х75х60 Масса первичного преобразователя не более, кг 0.4 Питание преобразователя постоянным током напряжением, В 4…30 Потребляемая мощность, Вт, не более 1 Средний срок службы, лет, не менее 5 Материал корпуса пластмасса Степень пылевлагозащиты, не менее IP54 Кабель для подключения не менее 10 метров Наличие первичной поверки | 3 шт. |