| ИКЗ: 261671500149067150100100710000000000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

к Электронной версии контракта

№ _________________  от   ___    ___________  2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса, д.71.

Предмет контракта: Поставка запасных частей к автомобилям

Срок действия контракта: с даты заключения контракта до 31.12.2026 г.

Срок поставки:  Период поставки с момента подписания контракта по 20.12.2026 г. Товар поставляется по заявке Заказчика, автотранспортом Поставщика или за его счет. Количество товара, ассортимент и конкретная дата доставки указывается в заявке. Заявка подается не позднее 5 календарных дней до даты поставки, указанной в заявке. Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское). Досрочная поставка товара возможна только с согласия Заказчика.

Условия поставки: цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Под погрузкой-выгрузкой Товара понимается: Выгрузка Товара из транспорта поставщика в камеру хранения или на место хранения, указанное представителем Заказчика. При возврате Товара Поставщику в установленных Контрактом случаях со склада Заказчика, погрузка товара в транспорт Поставщика производится силами Поставщика.

| № п/п | Запасная часть | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стартер 11.131.675 для автомобиля ГАЗ с двигателем УМЗ "EVOTECH 2.7" Напряжение: 12 В Мощность: не менее 1900 Вт Количество зубьев: 9 Материал: металл Модуль шестерни: 2,5. Направление вращения вала со стороны привода: правое. Степень защиты: не ниже IP55 | шт | 2 |
| 2 | Теплообменник масляный длинный ЕВРО-2 для автомобиля КАМАЗ Артикул: 740-20-1013200-10 Тип: кожухотрубный (трубчатый) Материал корпуса: алюминий Материал трубок сердцевины: медь или латунь. | шт | 1 |
| 3 | Рукав высокого давления 24 х 065 090 Наружный диаметр рукава: 24 мм Длина рукава: 650 мм Конфигурация фитингов: с одной стороны, прямой штуцер, с другой — изогнутый (угловой) штуцер 90°. Рабочее давление: 27,5 МПа (275 бар) Количество металлических оплёток: 2 (тип 2SN) Фитинги: тип DK с метрической резьбой М20 × 1,5, угол уплотнения 37° Размер ключа для накидной гайки фитинга: 24 Ресурс работы: не менее 350 тысяч циклов Материал внутреннего слоя: NBR (бутадиен-нитрильный каучук). | шт | 2 |
| 4 | Рукав высокого давления 24 х 1250 Внутренний диаметр: 24 мм. Внешний диаметр: 32 мм. Длина: 1250 мм. Рабочее давление: 27,5 МПа (примерно 275 атм) Конструкция: одна металлическая оплётка (тип 1SN) Фитинги: обжат с обеих сторон фитингами с резьбой М20 × 1,5 (DK/G) | шт | 2 |
| 5 | Рукав высокого давления 24 х 045 090 Внутренний диаметр: 24 мм Длина: 450 мм Рабочее давление: до 25–30 МПа (250–300 бар) Тип конструкции: оплёточный Фитинги: на концах установлены угловые наконечники (90°) с метрической резьбой M20 × 1,5 Материал: внутренний слой — маслостойкая синтетическая резина, армирующий слой — стальная оплётка, наружный слой — износостойкая резина Материал наконечников: угловой наконечник выполнен из оцинкованной стали для защиты от коррозии | шт | 2 |
| 6 | Рукав высокого давления 24 х 1500 Внутренний диаметр: 24 мм Длина: 1500 мм Резьба фитингов: М20×1,5 (метрическая цилиндрическая) Угол изгиба фитингов: не гнутые, гайка-гайка Материал трубки: синтетический каучук, устойчивый к гидравлическим маслам Материал фитингов: углеродистая сталь с антикоррозийным (цинковым) покрытием | шт | 4 |
| 7 | Стартер для автомобиля с двигателем Д240 МТЗ Напряжение: 12 В Количество зубьев шестерни привода: 10 Диаметр фланца: 100 мм Количество монтажных отверстий: 3. Мощность: не менее 3,2 кВт | шт | 1 |
| 8 | Глушитель длинный с усиленным патрубком для МТЗ-82.1 Артикул: 60-1205015-А2 Материал: листовая сталь толщиной не менее 1,5 мм. Длина глушителя: не менее 1360 мм Длина корпуса: не менее 530 мм. Ширина корпуса: не менее 220 мм Патрубок: длина — 50 мм, диаметр — 57 мм Усиление патрубков: входной и выходной патрубки дополнительно усилены стальными рёбрами жёсткости толщиной не менее 2 мм Толщина стенки входного патрубка: не менее 4 мм Покрытие: термоэмаль. | шт | 1 |
| 9 | Форсунка с распылителем для автомобиля КАМАЗ ЕВРО-2 Артикул: 216.1112010-02 Давление начала впрыскивания топлива: 270 ± 12 кгс/см². Распылитель: модель 906.1112110-1 («906-1») Диаметр иглы распылителя: 4 мм Количество распыливающих отверстий: не менее 6 шт Диаметр распыливающих отверстий: 0,275 мм. Пропускная способность (mf): 0,245–0,260 мм³/мин | шт | 8 |
| 10 | Техпластина снегоочистительная тканекордная для МТЗ Назначение: используется как накладка на рабочий край снегоуборочных ножей, лемехов отвалов, скребков на коммунальной, дорожной и строительной технике. Защищает металлический отвал от износа и повреждений. Материал: резиновая смесь с армированием из нитей синтетического корда. Корд равномерно распределён в объёме пластины. Размеры: 1000 × 250 × 40 мм Твёрдость по Шору А: 75 единиц. Плотность: 1,23 г/см³ Условная прочность при растяжении: не менее 5,7 Мпа Рабочий температурный диапазон: от -50 °C до +50 °C. Тип: ТМКЩ (тепло-, морозо-, кислото-, щелочестойкая) Устойчивость к агрессивным средам: пластина выдерживает воздействие нефтепродуктов, масел, слабых растворов кислот и щелочей | шт | 5 |

Требования к качеству, техническим характеристикам товара: поставляемый товар должен быть новым и пригодными для применения. Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ на данную продукцию.

Особенности исполнения контракта.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.