| НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- | --- | --- |
| Тренажер « Отработка практических навыков ветеринарной хирургии» |  |  |
| Назначение и общее исполнение | Тренажер «Отработка практических навыков ветеринарной хирургии» предназначен для получения практических ветеринарно-хирургических навыков. Тренажер представляет собой комплект следующего оборудования: - имитация тела кошки; - подмакетник для размещения на нем имитации кошки. Тренажер предоставляет возможность для выполнения следующих практических работ: - рассечение тканей «тела» животного; - наложение хирургических швов; - выполнение хирургических операций с учетом топографии внутренних органов животного. Исполнение тренажера – настольное. |  |
| Требования к конструкции подмакетника | На подмакетнике установлены четыре вертикально позиционированных стержня для возможности фиксации конечностей имитации тела кошки. |  |
| Требования к исполнению имитации тела кошки | Имитация тела кошки выполнена в масштабе 1:1 к оригиналу. Имитация тела кошки имеет визуальное сходство с представителем семейства кошачьих – кошка домашняя. Имитация волосяного покрова на теле кошки – наличие. Лапы имитации тела кошки при механическом воздействии сгибаются и имеют возможность принятия зафиксированного положения при отсутствии данного воздействия. Передние лапы имитации тела кошки снабжены трубкой для установки катетера в каждой передней лапе. В имитации тела кошки представлена полость для закрепления в ней следующих съемных расходных материалов: накладка имитационная «Мочевой пузырь кошки с моделями камней», накладка имитационная «Тонкий кишечник кошки». Вырез в корпусе имитации тела кошки для обеспечения брюшного и бокового доступа – наличие. Вырез имеет возможность закрываться накладкой имитационной «Кожа кошки» (имитация кожного покрова). Кожный покров представляет собой имитацию кожи (лоскут), с возможностью фиксации накладки на имитации тела кошки. |  |
| Длина трубки для установки катетера | ≥ 130 | мм |
| Общая длина туловища имитации тела кошки (измерение без хвоста) | ≥ 400 | мм |
| Длина хвоста имитации тела кошки | ≥ 300 | мм |
| Диаметр каждого глазного яблока имитации тела кошки | ≥ 14 | мм |
| Имитация кожи (лоскут), габариты (Д×Ш) | ≥ 172×119 | мм |
| Слои лоскута | Лоскут исполнен с наличием многослойного строения с визуально обозначенными слоями. |  |
| Слой лоскута: кожный покров – толщина | ≥ 2 | мм |
| Слой лоскута: кожный покров – цвет | Телесный |  |
| Армирование слоя лоскута: кожный покров | Наличие |  |
| Слой лоскута: подкожно-жировой слой – толщина | ≥ 4 | мм |
| Слой лоскута: подкожно-жировой слой – цвет | Топленое молоко |  |
| Слой лоскута: мышечный слой – толщина | ≥ 4 | мм |
| Слой лоскута: мышечный слой – цвет | Красный |  |
| Слой лоскута: брюшина – толщина | ≥ 2 | мм |
| Слой лоскута: брюшина – цвет | Бело-розовый |  |
| Армирование слоя лоскута: брюшина | Наличие |  |
| Качество материала имитации лоскута кожи | Качество материала имитации лоскута кожи исключает нарушение ее целостности при мануальном растяжении (сжатии) при небольших нагрузках. Разрыв материала верхнего слоя лоскута кожи не производится при выполнении операции по наложению шва. |  |
| Накладка имитационная «Мочевой пузырь кошки с моделями камней» (имитация мочевого пузыря), габариты | ≥ 76×34 | мм |
| Исполнение имитации мочевого пузыря | Бесшовное |  |
| Слой имитации мочевого пузыря: серозный слой – толщина | ≥ 1,5 | мм |
| Слой имитации мочевого пузыря: серозный слой – цвет | Телесный мокрый |  |
| Имитация мочевого пузыря: армирование | Наличие |  |
| Слой имитации мочевого пузыря: мышечный слой – толщина | ≥ 1,5 | мм |
| Слой имитации мочевого пузыря: мышечный слой – цвет | Красный |  |
| Мочевой пузырь исполнен с моделями – образцы камней | Наличие |  |
| Количество образцов камней внутри мочевого пузыря | ≥ 3 | шт. |
| Цвет камней | Молочный |  |
| Накладка имитационная «Тонкий кишечник кошки» (имитация тонкого кишечника), длина | ≥ 1400 | мм |
| Наружный диаметр имитации тонкого кишечника | ≥ 9 | мм |
| Исполнение имитации тонкого кишечника | Бесшовное |  |
| Слой имитации тонкого кишечника: серозный слой – толщина | ≥ 1,5 | мм |
| Слой имитации тонкого кишечника: серозный слой – цвет | Телесный мокрый |  |
| Имитация тонкого кишечника: армирование | Наличие |  |
| Слой имитации тонкого кишечника: мышечный слой – толщина | ≥ 1,5 | мм |
| Слой имитации тонкого кишечника: мышечный слой – цвет | Красный |  |
| Объем поставки | Основные элементы: подмакетник, имитация тела кошки. Расходные материалы: накладка имитационная «Кожа кошки» – 1 шт.; накладка имитационная «Мочевой пузырь кошки с моделями камней» – 1 шт.; накладка имитационная «Тонкий кишечник кошки» – 1 шт. Паспорт оборудования – 1 шт. Руководство по эксплуатации – 1 шт. |  |
| Объем осуществляемых работ | - упаковка и доставка товара; - монтаж. |  |
| Требования к упаковке | Упаковка защищает от следующих видов воздействий: механических повреждений, погодных условий. Оборудование (груз) в упаковке надежно защищено как при транспортировке, так и при погрузочно-разгрузочных работах. |  |
| Требования безопасности | Оборудование не токсично. Оборудование не оказывает в ходе эксплуатации вредное влияние на человека, окружающую среду. |  |
| Условия эксплуатации | Условия эксплуатации оборудования: - температура окружающего воздуха +5 °С…+30 °С; - относительная влажность воздуха 45 … 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С; - атмосферное давление 630…800 мм. рт. ст. |  |
| Гарантийный срок | ≥ 12 | месяц |